Приложение к

к решению Думы города

от_________№_________

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования городской округ город Сургут на период

до 2035 года

Обосновывающие материалы на срок действия генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут

Книга 2. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры: система газоснабжения

г. Сургут

2019 год

Содержание

Общие положения	3

1	Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	4

1.1	Система газоснабжения	4

1.1.1	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	4

1.1.2	Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения	5

1.1.3	Анализ финансового состояния, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	32

- Общие положения

Книга 3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры: системы газоснабжения входит в состав Обосновывающих материалов на срок действия генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут до 2035 года, разработанных ООО «Сибпрофконсалт» на  основании муниципального контракта № 4/2018 от 22.05.2018 по выполнению «Научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года».

Термины и определения

При формировании Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры использованы следующие основные термины и определения:

Система газоснабжения

газоснабжение – одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа;

система газоснабжения – имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа;

газораспределительная система – имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

газификация – деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса.

- Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

Система газоснабжения

Система газоснабжения города Сургута включает:

- источники газоснабжения – 3 ед. (АГРС-4, ГРПБ-60, ГРС-3 «Бис»);

- сети газоснабжения – 169,8 км, в т. ч. муниципальные уличные газовые сети – 49,1 км;

- система газораспределения – двухступенчатая.

Число газифицированных многоквартирных домов – 53 ед., индивидуальных домов – 795 ед. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к газоснабжению (удельный вес площади, оборудованной газом) в 2017 г., – 2,38 %.

Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

На территории города Сургута существуют две газораспределительные организации ОАО «Сургутгаз» и Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети», включенные в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе (Раздел II «Транспортировка газа по трубопроводам»).

Система газоснабжения города Сургута входит в состав схемы газоснабжения и газификации ХМАО – Югры.

Организационная структура системы газоснабжения города Сургута включает следующие организации:

- ООО «Газпром межрегионгаз Север», ПАО «Сургутнефтегаз» – поставщики газа;

- ПАО «Сургутнефтегаз» – газотранспортная организация, осуществляющая транспортировку газа по магистральным трубопроводам до ГРС ПАО «Сургутнефтегаз»;

- ООО «Газпром трансгаз Сургут» – газотранспортная организация, осуществляющая транспортировку по магистральным сетям поставку газа;

- ОАО «Сургутгаз» – газораспределительная организация, осуществляющая транспортировку газа по магистральным и газораспределительным сетям;

- Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» (СГ МУП «Городские тепловые сети») – газораспределительная организация, осуществляющая транспортировку газа по газораспределительным сетям.

Организациями, имеющими на балансе газораспределительные сети, также являются СГ МУП «Тепловик», ООО «Сибпромстрой», ЗАО «Астрадан». СГ МУП «Тепловик» эксплуатирует подводящие к обслуживаемым котельным муниципальные газопроводы и газорегуляторные пункты (далее – ГРП).

АО «Сжиженный газ Север» обеспечивает поставку сжиженного углеводородного газа (далее – СУГ) потребителям города Сургута для бытовых нужд населения в баллонах. На территории города Сургута групповые установки сжиженного газа демонтированы.

Система договоров включает договоры поставки газа и договоры оказания услуг по транспортировке газа. Существенными условиями договоров являются объемы и условия транспортировки газа, порядок учета, цена (тарифы) и порядок расчетов.

Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников газоснабжения

Технические параметры

Город Сургут обеспечивается природным газом от Уренгойского месторождения, попутный газ поступает от Среднеобских нефтяных месторождений. В городе также частично используется сжиженный газ.

Подаваемый поставщиками природный газ, сухой отбензиненный компримированный газ соответствуют ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения».

Газоснабжение города Сургута осуществляется от:

- АГРС-4 (в районе п. Лунный);

- ГРС-3 «Бис» (в районе Сургутской ГРЭС-1 и Сургутской ГРЭС-2);

- ГРПБ-60 (в районе Сургутской ГРЭС-1 и Сургутской ГРЭС-2) (рис. 1).

ГРПБ-60 и ГРС-3 «Бис» подают газ в один трубопровод, поэтому условно рассматриваются как один источник газоснабжения. Поставку газа с             ГРС-3 «Бис» осуществляет Поставщик газа ООО «Газпром межрегионгаз Сургут».

Газоснабжение Сургутских ГРЭС-1, 2 осуществляется от ГРС и УПГ АГРС ПАО «Сургутнефтегаз».

От ГРС-3, ГРС-4, ГРС-5 по трем газопроводам газ с давлением 12 кгс/см² транспортируется на Сургутскую ГРЭС-2. Газ от ГРС-3 «Бис» по выходному газопроводу подается на Сургутскую ГРЭС-1.

Подача газа ООО «Газпром трансгаз Сургут» обеспечивается от системы магистральных газопроводов от точки врезки на 622 км магистрального газопровода «Уренгой-Сургут-Челябинск» через газопровод – отвод к Сургутской ГРЭС-1 и ГРС-3 «Бис».

Месторасположение источников приведено на карте-схеме сетей газоснабжения (Приложение 1 к настоящему отчету).

Общая производительность газораспределительной станции ПАО «Сургутнефтегаз» по подаче газа для города Сургута составляет 200 тыс. м³/ч, в том числе 100 тыс. м³/ч с давлением 1,2 МПа и 100 тыс. м³/ч с давлением 0,6 МПа (перспектива). Загрузка газораспределительных станций по подаче газа с давлением 1,2 МПа в зимний период достигает 100%.

Подача газа на АГРС-4 и ГРПБ-60 осуществляется от ГРС ПАО «Сургутнефтегаз» производительностью 100 тыс. м³/ч с давлением 1,2 МПа. Загрузка ГРПБ-60 в зимний период достигает 85%.

Источники газоснабжения находятся в исправном состоянии.

Рисунок 1 – Расположение основных источников газоснабжения на территории города Сургута

Перечень и технические параметры газораспределительных станций города Сургута представлены в табл. 1.

Газ от источников с заданными параметрами подается в газораспределительные сети.

Остаточный ресурс

Остаточный срок службы системы газоснабжения устанавливается на основе оценки технического состояния объектов системы, условий эксплуатации, качества работ по восстановлению работоспособного состояния газопроводов, но не более 20 лет.

Таблица 1 – Перечень и технические параметры газораспределительных станций (ГРС, АГРС, ГРПБ) города Сургута (на 01.01.2018)

| Источник газоснабжения | Место расположения | Собственник | Производи-тельность, тыс. м³/ч/ давление на выходе, кг/см² | Источник поставки газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРС-3 «Бис» | район ГРЭС | ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 45 / 5,5 | От магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Сургут» (Сургутское ЛПУМГ) |
| ГРПБ-60 |  | ПАО «Сургут-нефтегаз» | 60 / 5,5 (проектные данные), фактически возможно – 46 / 5,5 | от ГРС ПАО «Сургутнефтегаз» производительностью 100 тыс. м³/ч с давлением 1,2 МПа |
| АГРС-4 | ул. Аэрофлотская, район п. Лунный | ОАО «Сургут-газ» | 70 / 5,5 (проектные данные), фактически возможно – 54 / 5,5 |  |

Источники: 1. Данные ОАО «Сургутгаз».

- Письмо ООО «Газпром трансгаз Сургут» № 23/19-05965-03 от 04.07.2018.

Ограничения использования мощностей

Ограничения использования мощностей имеются для совместной пропускной способности АГРС-4 и ГРПБ-60:

- проектная – 130 тыс. м³/ч, из них 60 тыс. м³/ч - ГРПБ-60, 70 тыс. м³/ч - АГРС-4;

- фактическая – 100 тыс. м³/ч (77 % от проектной), из них 46 тыс. м³/ч - ГРПБ-60, 54 тыс. м³/ч - АГРС-4.

Общая производительность газораспределительной станции ПАО «Сургутнефтегаз» по подаче газа для города Сургута составляет 200 тыс. м3/ч, в том числе 100 тыс. м3/ч с давлением 1,2 МПа и 100 тыс. м3/ч с давлением 0,6 МПа (перспектива).

ПАО «Сургутнефтегаз» в 2015 году выполнено техническое перевооружение ГРС в целях увеличения объемов поставки газа для газоснабжения города Сургута.

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Работоспособность и безопасность эксплуатации газораспределительных систем поддерживается путем проведения технического обслуживания и ремонта в соответствии с эксплуатационной документацией, Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации, техническими регламентами – стандартами отрасли Техническая эксплуатация газораспределительных систем ОСТ 153-39.3-051-2003, ОСТ 153-39.3-053-2003, согласованными и утвержденными Ростехнадзором России, и другими нормативно-техническими документам.

Системы учета ресурсов

Источники газоснабжения оборудованы приборами учета.

Расход ресурсов, собственные нужды

Расход ресурсов включает в себя потребление природного газа на отопительных и производственных котельных для теплоснабжения, а также на нужды населения, проживающего в индивидуальном частном секторе и многоквартирных жилых домах; расход ресурсов на собственные нужды источников газоснабжения не формируется.

Проблемы и направления их решения

Проблемой размещения комплекса газораспределительных станций и подводящих газопроводов высокого давления является необходимость их выноса за пределы селитебной территории города Сургута с целью соблюдения зон минимально допустимых расстояний.

В соответствии с актуализированной редакцией СНиП 2.05.06-85* СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от существующего газопровода до городской черты должны составлять 100 – 350 м в зависимости от диаметра газопровода (в случае газопровода-отвода в городе Сургуте – 200 м). Садоводческие некоммерческие объединения, находящиеся в зонах минимально допустимых расстояний от магистральных трубопроводов, проходящих по территории города Сургута, представлены в табл. 2.

Таблица 2 – Садоводческие некоммерческие объединения, находящиеся в зонах минимально допустимых расстояний от магистральных трубопроводов, проходящих по территории города Сургута

| Наименование объекта | Наименование трассы магистрального трубопровода, в зоне минимального допустимого расстояния которого находится объект | Дата постановки магистрального трубопровода на кадастровый учет | Количество строений, расположенных в зоне минимально-допустимых расстояний, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| Садоводческие некоммерческие объединения |  |  |  |  |
| «Здоровье» | Газопровод-отвод к СГРЭС-1 (1,2 нитки) | 06.07.2012 | 27 |
| «Прибрежный -1» |  |  | 78 |
| «Полимер» |  |  | 9 |
| «Заречный» | Газопровод-отвод Нижневартовский ГПЗ СГРЭС (3 нитка) | 06.07.2012 | 49 |
| «Хвойный» |  |  | 116 |
| «Искра» |  |  | 86 |
| «Энергетик» |  |  | 1 |
| «Север -1» |  |  | 14 |
| «Многодетная семья» | Газопровод-отвод СГРЭС-2 (4 нитка) | 06.07.2012 | 39 |
| «Сторожил» |  |  | 113 |
| «Черемушки» |  |  | 20 |
| «Ветеран -2» |  |  | 15 |
| Итого |  |  | 567 (более 1 700 граждан) |
| База отдыха управления буровых работ № 2 «Сосенки» ПАО «Сургутнефтегаз» | Газопровод-отвод к СГРЭС-1 (1,2 нитки) | 06.07.2012 | 1 объект |

Для соблюдения требований СП 6.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» необходимо выполнение мероприятий по переносу комплекса газораспределительных станций за пределы селитебной территории города Сургута и изменению класса газопровода (уменьшение зоны минимальнодопустимых расстояний).

Нарушения зон минимальных расстояний от опасных производственных объектов магистральных газопроводов до жилых зданий и мест массового скопления людей создают риск гибели людей в случае аварии на этих объектах, а также вызывают рост социального напряжения среди собственников строений дачных участков, попадающих в существующие границы зоны минимальных расстояний газопроводов-отводов к существующим ГРС-3, ГРС-3 «Бис», АГРС- 4.

Решением проблемы обеспечения минимальных расстояний является проектирование и строительство нового объекта «Газораспределительная станция Сургутской ГРЭС» за пределами городской черты, что позволит перевести газопроводы, проходящие по территории города, из категории газопроводов высокого давления в категорию низкого давления (сокращаются зоны минимальных расстояний, отпадает необходимость сноса жилых строений, по оценке, 410 ед.). Необходима реализация мероприятий по выбору участка размещения нового объекта и газопроводов к нему и, соответственно, отвода земли и согласования необходимых изменений в правилах землепользования и застройки, разработки (корректировки) проектно-сметной документации на объект «Газораспределительная станция Сургутской ГРЭС».

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, проблемы и направления их решения

Схема и структура сетей

Структура сетей газоснабжения города Сургута включает в себя:

- сети высокого давления первой категории (свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа включительно) – газопроводы от ГРС ПАО «Сургутнефтегаз» до АГРС – 4 и ГРПБ – 60;

- распределительные сети высокого давления второй категории (свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа включительно) – газопроводы от АГРС – 4, ГРПБ – 60 и ГРС – 3 «Бис» до газорегуляторных установок потребителей, от границ балансовой принадлежности ОАО «Сургутгаз» до границ балансовой принадлежности СГ МУП «Городские тепловые сети»;

- распределительные сети среднего давления (свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно) – газопроводы от газорегуляторных установок до потребителей;

- распределительные сети низкого давления (до 0,005 МПа включительно) – газопроводы от газорегуляторных установок до потребителей.

Распределительные газопроводы низкого давления предназначены для подачи газа на нужды населения (отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление).

Схема газоснабжения в городе Сургуте кольцевая, на некоторых участках – тупиковая.

Характеристика технических параметров и состояния

Одиночное протяжение магистральных и распределительных сетей газоснабжения в городе Сургуте без учета магистральных сетей, обеспечивающих подачу газа на ГРС и Сургутскую ГРЭС-1, Сургутскую ГРЭС-2, составляет 169,8 км, в т.ч. муниципальных сетей – 48,2 км (табл. 3, 4).

Таблица 3 – Протяженность сетей газоснабжения высокого, среднего и низкого давления города Сургута

| Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети | км | 167,59 | 156,5 | 162,03 | 169,8 |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети, нуждающейся в замене и ремонте | км | 4,050 | 1,247 | 4,76 | н/д |
|  | % | 2,4 | 0,8 | 2,9 | - |

Источник: База данных показателей муниципальных образований ГКС – http://www.gks.ru /free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm.

Таблица 4 – Перечень и технические параметры сетей газоснабжения высокого, среднего и низкого давления города Сургута

| № п/п | Показатель | Диаметр, мм | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети газоснабжения газораспределительных организаций |  |  |
| 1.1 | ОАО «Сургутгаз» | 57-700 | 98,343 |
| 1.2 | СГМУП «ГТС» | 57-426 | 43,485 |
|  | Итого |  | 141,83 |
| 2 | Сети газоснабжения прочих организаций |  |  |
| 2.1 | СГМУП «Тепловик» | 100-530 | 4,744 |
| 2.2 | ЗАО «Астрадан» | 219 | 1,5 |
| 2.4 | «Сибпромстрой» | 114-219 | 5,84 |

Источник: Данные ОАО «Сургутгаз», СГМУП «ГТС, СГМУП «Тепловик».

По состоянию на 2018 г. из общей протяженности сетей газоснабжения 6,2% нуждаются в замене и ремонте.

Материал трубопроводов – сталь.

Период ввода в эксплуатацию сетей – 1974-2016 гг.

На территории города Сургута имеются газорегуляторные пункты, отработавшие более 20 лет. Выполнено техническое перевооружение технологических устройств ГРП, отработавших более 20 лет.

Транспортировка газа по сетям газоснабжения ПАО «Сургутнефтегаз» от ГРС ПАО «Сургутнефтегаз» до ГРПБ-60 осуществляется по газопроводу диаметром 426 мм, протяженностью 8,399 км.

Общая протяженность газопроводов, находящихся на балансе СГМУП «Тепловик», составляет 4,744 км, из них 4,723 км – газопроводы высокого давления, 0,031 км – газопроводы среднего давления. Количество газорегуляторных пунктов – 3 ед., ГРУ – 3 ед.

- ОАО «Сургутгаз»

ОАО «Сургутгаз» имеет лицензию № ВХ-58-016024 от 09.09.2016 на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производств I, II, III классов опасности.

ОАО «Сургутгаз» эксплуатирует:

- газорегуляторная станция – 1 ед. (АГРС-4, город Сургут, Северный промрайон, ул. Аэрофлотская, 22);

- магистральные сети газоснабжения – 0,22 км, в т.ч. в границах города Сургута;

- газораспределительные сети высокого и низкого давления в границах города Сургута – 98,321 км;

- ГРП – 11 ед. (табл. 5).

Таблица 5 – Перечень ГРП ОАО «Сургутгаз» города Сургута на 01.01.2018

| Наименование ГРП | Место расположения | Произво-дительность, м³/ч | Зона действия мкр. (население) |
| --- | --- | --- | --- |
| ГРП № 1 | мкр. 3 | 400 | мкр. 2, 3 |
| ПГБ (ул. Артема) (дублирующий) | мкр. 2 |  |  |
| ГРП № 2 | мкр. 17 | 170 | мкр. 17 (7 МКД) |
| ГРП № 5 | п. Снежный, ул. Коммунаров | 1 500 | п. Снежный (ул. Коммунаров, п. Морозова) |
| ГРП № 1 мкр. 41 | мкр. 41 | 3 100 | мкр. 41 |
| ГРП № 2 мкр. 41 (дублирующий) |  |  |  |
| ГРПШ № 1 мкр. 37 | мкр. 37 | 1 400 | многоквартирные 25-ти этажные жилые дома в мкр. 37 |
| ГРПШ № 2 мкр. 37 (дублирующий) |  |  |  |
| ГРПШ № 3 мкр. 37 | мкр. 37 | 350 | жилой комплекс из 3-этажных жилых домов в мкр. 37 |
| ГРП № 1 мкр. 43 | мкр. 43 | 1 032 | жилой мкр. 43 |
| ГРП № 2 мкр. 43 (дублирующий) |  |  |  |

Источник: Данные ОАО «Сургутгаз».

Диапазон давлений газа на выходе из трубопроводов ОАО «Сургутгаз» составляет:

- магистральный трубопровод-отвод вход – до 1,2 МПа, выход – до 0,6 МПа;

- газораспределительный газопровод высокого давления – 0,6 – 0,3 МПа;

- газораспределительный газопровод низкого давления – 0,005-0,002 МПа.

- СГМУП «ГТС»

СГМУП «ГТС» имеет лицензию №  ВХ-58-015407 от 07.08.2014 на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производств I, II, III классов опасности.

СГМУП «ГТС» эксплуатирует:

- ГРП – 7 ед. (табл. 6);

- газораспределительные сети высокого и низкого давления в городе Сургуте общей протяжностью 44,9 км, из них 1,15 км находятся в консервации или ликвидируются (табл. 7).

Таблица 6 – Перечень ГРП СГМУП «ГТС» города Сургута (на 01.01.2018)

| Наименование ГРП | Год ввода | Загрузка, % | Степень износа, % | Период диагностики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРП № 1, мкр. 37 | 2006 | 95 | 16,0 | ЭПБ 2021 |
| ГРП № 2, мкр. 37 | 2006 | 95 | 16,0 | ЭПБ 2021 |
| ГРП № 3, ул. С. Безверхова | 2001 | 80 | 66,3 | ЭПБ 2021 |
| ГРП № 4, мкр. 21-22 | 2002 | 80 | 53,8 | ЭПБ 2021 |
| ГРП № 5, УК ДЕЗ ВЖР | 2007 | 70 | - | - |
| ГРП № 6, п. Лунный | 1999 | 70 | 12,7 | ЭПБ 2021 |
| ГРП № 7, п. Снежный | 2003 | 100 | 6,6 | - |

Источник: Данные СГМУП «ГТС».

Диапазон давлений газа на выходе из трубопроводов СГМУП «ГТС» составляет:

- газораспределительный газопровод высокого давления – 0,6 – 0,3 МПа;

- газораспределительный газопровод низкого давления – 0,005-0,002 МПа.

Таблица 7 – Структура сетей газоснабжения СГМУП «ГТС»

| Основное средство (участок сетей) | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Протяженность (по диаметрам), м | Протяженность, м | Загрузка, % | Степень износа, % | Период диагностики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопровод высокого давления к котельной № 6 | 1978 | 108 | 25 | 25,2 | 70 | 86,6 | ЭПБ 2018 |
| Газопровод высокого давления к котельной № 9 | 1979 | 108 | 233,2 | 233,2 | 80 | 85,4 | ЭПБ 2019 |
| Газопроводы высокого и низкого давления с ГРПШ мкр. 21-22 | 2005 | 57/108 | 610,85/217,71 | 828,56 | 80 | 18,5 | ТО 2019 ЭПБ 2042 |
| Внеплощадочные сети газопровода высокого давления (РУ 0,3-0,6 Мпа) | 2016 | 159 | 640 | 640,0 | 50 | 0,0 | ТО 2031 ТО 2036 ЭПБ 2056 |
| Газопровод низкого давления от ГРП-238, ГРП-239 - 1 очередь, мкр. 37 | 2007 | 57/89/159/219 | 59,69/156,40/ 705,20/296,20 | 1 217,49 | 95 | 16,0 | ТО 2022 ЭПБ 2047 |
| Газопровод высокого давления от точки врезки в существующий газопровод по ул. Мира-ул. Маяковского до ЦТП-86 | 1981 | 219/530 | 794,02/2041,05 | 2 835,07 | 50 | 84,6 | ТО 2019 ЭПБ 2021 |
| Газопровод высокого давления, ул. Механизаторов | 2001 | 108 | 300 | 300,0 | 85 | 54,6 | ТО 2022 ЭПБ 2041 |
| Подводящий газопровод высокого давления к котельным № 1, № 2 | 1976 | 219/273 | 73/34 | 107,0 | 70 | 25,4 | ТО 2017 ЭПБ 2020 |
| Газоснабжение жилых домов № 90 и № 92 по ул. Мелик-Карамова | 2008 | 108/76/57/38 | 70,20/34,55/ 55,50/12,75 | 172,9 | 100 | 39,4 | ТО 2022 ЭПБ 2047 |
| Газопровод высокого давления, мкр. 37 | 2007 | 159 | 706,7 | 706,7 | 95 | 16,0 | ТО 2022 ЭПБ 2047 |
| Подводящий газопровод низкого давления с внутренней разводкой | 1998 | 89/57/32 | 65/52/12 | 129,0 | 75 | 12,7 | ЭПБ 2038 |
| Газовые сети низкого давления с забором от ГРП-238, ГРП-239 2 очередь, мкр. 37 | 2012 | 57/159/219 | 3/3/778 | 784,0 | 100 | 14,5 | ТО 2025 ЭПБ 2050 Требуется восстановление забора |
| Газопровод высокого давления к котельным № 13, № 14 | 1979 | 426/530 | 4053/928 | 4 981,0 | 85 | 86,0 | ЭПБ 2020 |
| Сеть газопровода низкого давления, ул. Механизаторов | 2001 | 57/89/108/159 | 351,00/221,00/ 183,00/2,00 | 757,0 | 60 | 54,6 | ТО 2022 ЭПБ 2041 |
| Сети газоснабжения | 2007 | 426 | 321,03 | 321,03 | 100 | 12,1 | ТО 2024 ЭПБ 2049 |
| Внеплощадочные сети газопровода | 2012 | 426 | 4301 | 4 301,0 | 50 | 31,2 | ТО 2025 ЭПБ 2050 |
| «Наружный газопровод» (1-я очередь) (диаметр 400 мм, длинна 1 231 м) в составе проекта «Газоснабжение газовых котельных для отопления городского спортивного ядра и лыжной базы «Снежинка» объединенной профсоюзной организации ПАО «Сургутнефтегаз» в 35 А мкр.» | 2007 | 426 | 1231 | 1 231,0 | 50 | 12,1 | ТО 2021 ЭПБ 2046 |
| Перенос газопровода высокого давления в мкр. 24 | 2004 | 219 | 391,3 | 391,3 | 50 | 34,2 | ТО 2019 ЭПБ 2044 |
| Газоснабжение ГМУ СОЦ «Олимпия». Подводящий газопровод высокого давления | 2004 | 57/108/159/219/273 | 14,00/67,60/ 1949,50/21,80/ 3162,60 | 5 215,5 | 80 | 49,5 | ТО 2019 ЭПБ 2044 |
| Сети газоснабжения объекта: газоснабжение сектора индивидуальной застройки п. Снежный | 2003 | 57/89/108/114/ 159/219/273/ 325 | 1715/ 1947,3/ 854/ 981,55/ 1586/ 19/ 1114,15/ 1851 | 10 068,0 | 100 | 2,5 | ТО 2018 ТО 2023 ЭПБ 2043 |
| Газопровод первого этапа строительства (распределительная сеть низкого давления) по ул. П. Морозова; Второго этапа строительства (распределительная сеть низкого давления) по ул. П. Морозова и ул. Коммунаров | 1998 | 57/89/108 | 800/143/1846 | 2 789,0 | 100 | 15,2 | ТО 2020 ЭПБ 2038 |
| Газопровод высокого давления до ГРП котельной № 5 | 1990 | 108 | 1574,4 | 1 574,4 | 100 | 60,7 | ТО 2021 ЭПБ 2030 |
| Наружные сети газопровода | 2012 | 89/114 | 9,5/ 104,5 | 114,0 | 80 | 31,2 | ТО 2025 ЭПБ 2050 |
| Подводящий газопровод котельной п. Звездный | 2007 | 57/108/426 | 8,52/ 325,86/ 26,0 | 312,72 | 70 | 39,1 | ТО 2022 ЭПБ 2047 |
| Газопровод низкого давления первая очередь, мкр. 21-22 | 2002 | 57/76/108/159 | 1551,45/ 38,20/ 688,50/ 0,60 | 2 278,75 | 80 | 58,7 | ТО 2019 ЭПБ 2042 |
| Газопровод высокого давления в мкр. 21-22 | 1998 | 159 | 884 | 884,0 | 80 | 56,2 | ТО 2019 ЭПБ 2038 |
| Газопровод высокого давления к котельной № 4 | 1974 | 219 | 23,9 | 23,9 | 0 | 100,0 | Ликвидация |
| Газопровод высокого давления к котельной № 16 | 1982 | 273 | 587,7 | 587,7 | 15 | 48,1 | частичная ликвидация |
| Сети высокого давления. Автономная газовая котельная с сетями газоснабжения к школе в п. Дорожный (кот. № 19) | 2003 | 114 | 513,2 | 513,2 | 0 | 40,0 | Консервация |
| Газопровод от ГРП до котлов котельной № 5 | 1990 | 114 | 14,4 | 14,4 | 0 | 100,0 | Ликвидация |
| Сети низкого давления. Автономная газовая котельная с сетями газоснабжения к школе в п. Дорожный (кот. № 19) | 2004 | 114 | 10 | 10,0 | 80 | 40,0 | Консервация |

Источник: Данные СГМУП «Городские тепловые сети».

Резервирование

Газопроводы от ГРС-3 «Бис», ГРПБ-60 и АГРС-4 закольцованы. В случае выхода из строя одной из ГРС, газоснабжение потребителей города Сургута, в т.ч. котельных, не будет обеспечено в непрерывном режиме. В условиях отсутствия резервирования источников газоснабжения при аварийных ситуациях нет резерва пропускной способности для обеспечения развития системы газораспределения.

На рис. 2, 3 представлены месторасположения границ зон действия источников газоснабжения: первая зона – в районе пересечения ул. Индустриальная и Буровая, вторая зона – в районе пересечения ул. Аэрофлотская и Профсоюзов. На момент разработки Программы запорно-регулирующая арматура на границах зон действия источников газоснабжения закрыта, по согласованию с Поставщиками газа для устойчивой работы газораспределительной сети и урегулирования баланса газа.

Рисунок 2 – Первая граница зоны действия источников газоснабжения

Рисунок 3 – Вторая граница зоны действия источников газоснабжения

На крупных источниках теплоснабжения в качестве резервного топлива используется газовое топливо (за исключением котельных №№  5, 6, 22 и котельной «Ледовый дворец» СГМУП «ГТС»), доставляемое по второму газовому вводу.

По существующей схеме газоснабжения потребители пищевой панели города Сургута, в частности СГ МУП «Хлебозавод», получают газ только от одного источника газоснабжения – АГРС-4.

Газоснабжение котельных № 1, №  2 СГ МУП «ГТС» осуществляется по тупиковой ветке газопровода, отсутствует резервное кольцо, что не обеспечивает бесперебойную подачу газа населению и объектов жизнеобеспечения в случае аварийной ситуации.

На территории 37 мкр. по адресу пер. Светлый имеется повреждение закольцованности газопровода, требуется его восстановление.

На момент разработки Схемы газоснабжения котельная ООО «СГЭС» по ул. Крылова, 55/2 закольцована, запорно-регулирующая арматура закрыта (рис. 4). В случае возникновения аварийной ситуации по согласованию с собственником запорно-регулирующая арматура может быть открыта.

Рисунок 4 – Котельная ООО «СГЭС» по ул. Крылова, 55/2

В п. Снежный по улице Павлика Морозова недостаточно газа для дальнейшего перспективного подключения потребителей к централизованной системе газоснабжения, а также в зимний период недостаточно давления подключенным потребителям. Необходимо предусмотреть строительство дополнительного ГРП, а также закольцевать газопроводы низкого давления.

В целом для существующей газораспределительной сети города Сургута характерна гидравлическая неустойчивость системы газоснабжения:

- наличие участков газопроводов расчетного кольца, не имеющих транспортного резерва и при аварийном отключении не способных обеспечить потребителей газа в объеме 70 % от требуемого количества;

- отсутствует резервирование источников газоснабжения при аварийных ситуациях на одном из них;

- недостаток резерва пропускной способности АГРС-4, ГРПБ-60, ГРС-3 «Бис» для развития системы газораспределения.

Применяемые графики работы и их обоснованность

Графики работы и их обоснованность определяются с целью обеспечения бесперебойности и надежности газоснабжения в соответствии с категориями потребителей (в настоящей Программе не приводятся).

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

На объектах газоснабжения города Сургута предусмотрены меры по повышению надежности, сводящие к минимуму возможность полных отказов, приводящих к срыву газоснабжения.  Прекращений транспортировки газа по газораспределительным сетям города Сургута за 2016 – 2017 гг. не зафиксировано.

Для повышения надежности системы газоснабжения города Сургута рекомендуется разработать регламент взаимоотношений между газораспределительными организациями.

Качество эксплуатации

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, ОАО «Сургутгаз» и СГМУП «Городские тепловые сети» выполняются необходимые регламентные работы.

В связи с отсутствием за рассматриваемый период прекращений транспортировки газа по газораспределительным сетям города Сургута, работа системы газоснабжения характеризуется как надежная (табл. 8).

Несоответствие качества оказываемых услуг государственным стандартам не выявлено.

Таблица 8 – Плановые и фактические значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории города Сургута  за 2017 г.

| № п/п | Наименование организации | Вид значения | Показатель надежности услуг | Показатель качества услуг | Обобщенный показатель надежности и качества услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Сургутгаз» | утв. | 1 | 1 | 1 |
|  |  | факт | 1 | 1 | 1 |
| 2 | СГМУП «ГТС» | утв. | 1 | 1 | 1 |
|  |  | факт | 1 | 1 | 1 |

Источник: Официальный сайт Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (РСТ Югры) https://rst.admhmao.ru/raskrytie-informatsii/

Качество диспетчеризации

Функции диспетчеризации возложены на диспетчерский пункт ОАО «Сургутгаз», в который поступает вся информация о поставках природного газа промышленным потребителям и населению.

Состояние учета

Учет объема газа, подаваемого потребителям, производится в соответствии с Правилами поставки газа, Правилами учета газа, утв. приказом Минэнерго России от 30.12.2013 № 961 на узлах учета потребителей.

На котельных города Сургута установлены приборы учета газа. Оснащенность потребителей жилого фонда приборами учета потребляемого газа составляет 100 %. Объем газа, отпускаемый потребителям по приборам учета, составляет 100 %.

Проблемы и направления их решения

Основными проблемами в системе газоснабжения города Сургута являются:

- отсутствует резервирование источников газоснабжения при аварийных ситуациях на одном из них (АГРС-4, ГРПБ-60, ГРС -3 «Бис»);

- резервирование сетей, в т.ч.:

  - наличие участков газопроводов, не имеющих транспортного резерва, неспособных при аварийном отключении обеспечить потребителей газа в объеме 70% от требуемого количества;

  - отсутствие резервирования в центральной части города;

- несоблюдение охранной зоны объектов газоснабжения;

- отсутствие сетей газораспределения для развития системы централизованного газоснабжения в районе Поймы;

- нехватка производительности сетей газораспределения для развития системы централизованного газоснабжения в п. Снежный по ул. Павлика Морозова;

- наличие ветхих участков сетей, нуждающихся в замене (6,2%);

- отсутствие подключения ИЖС п. Черный мыс к существующей системе централизованного газоснабжения;

- недостатки имеющейся документации по планировке территории города в части перспективного развития отдельных территорий;

- отсутствие согласованного регламента взаимоотношений между газораспределительными организациями.

В целях развития газораспределительной сети и повышения уровня надежности системы газоснабжения в перспективе необходима реализация следующих мероприятий:

- прокладка газопровода от существующего газопровода (в настоящее время строящегося) с давлением 0,6 МПа от ГРС ПАО «Сургутнефтегаз», в сторону улицы Аэрофлотская диаметром 700 мм, протяженностью 4 км, в сторону Западного промышленного района вдоль ул. Автомобилистов диаметром 400 мм, протяженность 2,3 км, реконструкция газопровода к КБСиОТ по увеличению диаметра газопровода с 250 мм до 400 мм, протяженностью 4,9 км, а также прокладка газопровода по улице Аэрофлотская в сторону Аэропорта диаметром 300 мм, протяженностью 6 км;

- замена ветхих участков сетей.

Анализ зон действия источников газоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников

Природный газ используется в качестве основного вида топлива для покрытия нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий, коммунально-бытовых и производственных потребителей, частично для пищеприготовления в жилых домах.

Основными потребителями газа города Сургута являются отопительные газовые котельные и промышленные предприятия (95 % потребления газа), на долю населения приходится 5 % потребления природного газа.

Фактическая и прогнозная величина максимальной часовой нагрузки по группам потребителей газа по состоянию на 2018 г. представлена в табл. 9, 10.

Таблица 9 – Существующая нагрузка (расчетные максимальные часовые расходы газа) потребителей города Сургута (население) по состоянию на 2018 г.

| № п/п | Наименование предприятий | ГРП | Максимальный часовой расход м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЖС п. Снежный | ГРП №5 ОАО "Сургутгаз" | 1 500,00 |
|  |  | ГРП №7 СГМУП "ГТС" |  |
| 2 | ООО УК "Запад" Тюменский тракт 19 | ГРПШ №3 мкр 37 | 1400 (с учетом 5-ти 25-ти этажных домов) |
|  | ООО УК "Запад" Югорский тракт 1 |  |  |
| 3 | ИЖС 37-ой микрорайон | ГРП 1, 2 СГМУП "ГТС" | 2 100,00 |
| 4 | ИЖС 37-ой микрорайон, ул. Солнечная 4, стр.1 | ГРПШ 37 мкр. | 350,00 |
|  | ИЖС 37-ой микрорайон, ул. Игоря Киртбая |  |  |
| 5 | ООО УК ДЕЗ ЦЖР т.2 ул. Энергостроителей, 7 | ГРПШ СГМУП "ГТС" | 30,00 |
| 6 | ООО УК ДЕЗ ЦЖР т. 1 мкр. НГДУ | ГРП №1, ПГБ -дублирующий | 400,00 |
| 7 | ИЖС 21-22 микрорайоны | ГРП, ГРПШ 41 мкр. | 600,00 |
| 8 | ИЖС п. Механизаторов | ГРП СГМУП "ГТС" | 360,00 |
| 9 | ООО "УК Сервис-3" | ГРП №2 | 170,00 |
| 10 | ООО "УК ДЕЗ ВЖР" | ГРП СГМУП "ГТС" | 30,00 |
| 11 | ТСЖ "На Тихом" | ГРПШ | 95,00 |
| 12 | ООО "УК ЖилСервис", т.2, ул. Есенина, 10 | ГРП, ГРПШ 41 мкр | 3 100,00 |
| 13 | ООО "УК ЖилСервис", т.3, ул. Есенина, 12 |  |  |
| 14 | ООО "УК ЖилСервис", т.4, ул. Есенина, 14/1 |  |  |
| 15 | ООО "УК ЖилСервис", т.5, ул. Есенина, 14/2 |  |  |
| 16 | ООО "УК ЖилСервис", т.6, ул. Есенина, 16 |  |  |
| 17 | ООО "УК ЖилСервис", т.7, ул. Вербный, 2 |  |  |
| 18 | ИЖС 41-ый микрорайон |  |  |
| 19 | ООО УК "Запад" пр. Почтовый, 1 |  |  |
| 20 | ООО УК "РОМиК" пр. Почтовый, 2 (ж.д.4-5) |  |  |
| 21 | ООО УК "РОМиК" пр. Почтовый, 3 (ж.д.2-3) |  |  |
| 22 | ООО УК "РОМиК" пр. Почтовый, 4 (ж.д.1) |  |  |
| 23 | ООО УК "РОМиК" пр. Почтовый, 5 (ж.д.Ю) |  |  |
| 24 | ООО УК "РОМиК" пр. Почтовый, 6 (ж.д.9) |  |  |
| 25 | ООО УК "РОМиК" пр. Почтовый, 7 (ж.д.8) |  |  |
| 26 | ООО УК "РОМиК" жилой дом 19 ул. Усольцева, 13 кот.1 |  |  |
| 27 | ООО УК "РОМиК" жилой дом 19 ул.Усольцева, 13 кот. 2 |  |  |
| 28 | ООО УК "РОМиК" жилой дом 27 пр. Весенний секции 1, 2, 3 |  |  |
| 29 | ООО УК "РОМиК" жилой дом 26 ул. Есенина 8 |  |  |
| 30 | ИЖС в п. Снежный |  |  |
| 31 | ИЖС 43 микрорайона (плановое) | ГРП №1, ГРП №2 | 913,00 |
| Итого по населению в границах города Сургута |  |  | 11 048,00 |

Таблица 10 – Максимальные часовые расходы газа потребителей города Сургута (бюджетные, коммунально-бытовые, прочие потребители) по состоянию на 2018 г.

| № п/п | Наименование предприятий | Целевое направление | Максимальный часовой расход по ТУ, данным Поставщика или покупателя, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| от поставщика ООО "Газпром Межрегионгаз Север" |  |  |  |
| 1 | СГМУ КП (МКП) | пром. | 70,00 |
| 2 | СГМУП "ГТС" (кот по пр.Мира) | пром. | 44 800,00 |
| 3 | ООО "УК Богатырь" | пром. | 410,00 |
| 4 | АО "Завод промстройдеталей" | пром. | 3 232,00 |
| 5 | ФКУ ЛИУ-17 УФСИН России по ХМАО - Югре | пром. | 871,00 |
| 6 | ЗАО "Газпром Межрегионгаз Север" (для ТСЖ "Каскад") | нас. | 360,00 |
| 7 | ООО "Братья" | пром. | 152,00 |
| 8 | ЗАО "Автодорстрой" | пром. | 2 120,00 |
| 9 | ООО "ДЭУ" | пром. | 120,00 |
| 10 | ООО "Атлант" | пром. | 144,00 |
| 11 | ООО "СПЕЦГЛАВСНАБ" | пром. | 920,00 |
| 12 | ООО "Запсибинтерстрой" | пром. | 46,00 |
| 13 | ТФ Мостоотряд 29 ОАО "Мостострой-11" | пром. | 815,00 |
| 14 | ЗАО "ЗАСК" | пром. | 27,00 |
| 15 | ФКУ ИК-11 УФСИН России по ХМАО Югре | пром. | 360,00 |
| 16 | ООО "Автошинторг" | пром. | 276,00 |
| 17 | ООО "ТСКр" | пром. | 150,00 |
| 18 | ООО "Стройфинанс" | пром. | 300,00 |
| 19 | ООО "Парус" | пром. | 60,00 |
| 20 | ООО "СКАТ-база" | пром. | 780,00 |
| 21 | ЗАО "УРАЛИНКОР-КОНТРАКТ" | пром. | 36,00 |
| 22 | ЗАО "Тандер" | пром. | 481,00 |
| 23 | ООО "СИБСТРОЙСЕРВИС" | пром. | 141,00 |
| 24 | ООО "СИБМЕХСТРОЙ" | пром. | 460,00 |
| 25 | ООО "СУ25" | пром. | 420,00 |
| 26 | Шарф Дмитрий Анатольевич | пром. | 14,00 |
| 27 | Статов М.Г. | пром. | 8,00 |
| 28 | ООО "УК" Индустриальный парк-Югра" | пром. | 500,00 |
| 29 | Ф№3 АО "ГК "Северавтодор" (ГРП 2 и кот.) точка 1 | пром. | 2 632,00 |
| 30 | Ф№3 АО "ГК "Северавтодор" (ГРП 1 и ГРП 3) точка 2 | пром. | 1 197,00 |
| 31 | УЭЗИС ООО ГТС | пром. | 5 640,00 |
| 32 | СУТТ и СТ | пром. | 212,00 |
| Итого от поставщика ООО "Газпром Межрегионгаз Север" |  |  | 67 754,00 |
| от поставщика ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |
| 33 | ООО "АВТО-МОТОРС" | пром. | 120,00 |
| 34 | ООО "Авторемонтное предприятие" | пром. | 250,00 |
| 35 | ООО "Автоэкспресс", т.1, Аэрофлотская | пром. | 95,00 |
| 36 | ООО "Автоэкспресс", т.2, ул. Индустриаль. | пром. | 160,00 |
| 37 | ИП Аглямов Миндар Агзамович | пром. | 80,00 |
| 38 | ИП Аглямов Ф. А., т.1 маг. Автогалактика | пром. | 20,00 |
| 39 | ИП Аглямов Ф. А., т.2, ул.Индустриальная | пром. | 33,00 |
| 40 | ООО "АДЕЛАИДА" | пром. | 50,00 |
| 41 | ООО "АЛЬБИК" | пром. | 90,00 |
| 42 | ООО "АНКОР" | пром. | 85,00 |
| 43 | ОАО "Аэропорт Сургут" | пром. | 1 705,00 |
| 44 | ИП Банных Сергей Васильевич | пром. | 60,00 |
| 45 | ООО "Булат" | пром. | 15,00 |
| 46 | ООО "Вавилон" | пром. | 475,00 |
| 47 | ИП Вдовенко Алексей Анатольевич | пром. | 60,00 |
| 48 | Вяткина Алла Геннадьевна | пром. | 120,00 |
| 49 | ООО "Газпром переработка" (автоколонна) | пром. | 152,00 |
| 50 | ООО "УК Галерея" | пром. | 150,00 |
| 51 | СГМУП "Горводоканал" | пром. | 346,00 |
| 52 | ООО "Городские автомобильные мойки" | пром. | 97,00 |
| 53 | СГМУП "ГТС" точка 1 котельная №1 НГДУ ул. Нефтяников, 24 | пром. | 10 540,00 |
| 54 | СГМУП "ГТС" точка 1 котельная №2 НГДУ ул Нефтяников, 24 | пром. | 11 640,00 |
| 55 | СГМУП "ГТС" точка 4 котельная №6 г. Сургут Заячий с | пром. | 1 482,60 |
| 56 | СГМУП "ГТС" точка 5 котельная. №7 г. Сургут, 8й промузел, ул. Индустриальная | пром. | 2 400,00 |
| 57 | СГМУП "ГТС" точка 6 котельная №9 г. Сургут 8й промузел ул. Буровая | пром. | 1 862,40 |
| 58 | СГМУП "ГТС" точка 7 котельная №21 пос. Звездный | пром. | 843,00 |
| 59 | СГМУП "ГТС" точка 10 Котельная №3 ул.Майская | пром. | 11 640,00 |
| 60 | СГМУП "ГТС" точка 2 котельная №13 ж/д район ул. Западная, 1/1 | пром. | 3 960,00 |
| 61 | СГМУП "ГТС" точка 2 котельная №14 ж/д район ул. Западная, 1/1 | пром. | 11 640,00 |
| 62 | СГМУП "ГТС" точка 3 котельная № 5 пос. Дорожный | пром. | 1 532,00 |
| 63 | СГМУП "ГТС" точка 9 котельная №24 мкр.37автоматизированная котельная поликлиники "Нефтяник" на 700 посещений в смену мкр.37 | пром. | 764,00 |
| 64 | СГМУП "ГТС" МАУ "Ледовый Дворец спорта" котельная Югорский тракт,40 | пром. | 646,00 |
| 65 | ОАО "Горремстрой" | пром. | 260,00 |
| 66 | ООО "Дизель" | пром. | 350,00 |
| 67 | ООО "ДОТ №1" т.1 котельная по ул.Промыш. | пром. | 130,00 |
| 68 | ООО "Дорстройиндустрия" | пром. | 120,00 |
| 69 | АО "Завод промстройдеталей" | пром. | 590,00 |
| 70 | ОАО "ЗАВОД ЭЛКАП"т.1 Андреев, заезд | пром. | 177,00 |
| 71 | ОАО "ЗАВОД ЭЛ КАП" т.2 Аэрофлотская | пром. | 120,00 |
| 72 | ОАО "ЗАВОД ЭЛКАП"т.З Производственная | пром. | 550,00 |
| 73 | ООО "Запсибинтерстрой" | пром. | 400,00 |
| 74 | ИП Зыков Александр Михайлович | пром. | 46,00 |
| 75 | ООО "ИнтерТехЦентр" т.1 ул.Профсоюзов, 65 | пром. | 220,00 |
| 76 | ООО "ИнтерТехЦентр" т.1 ул.Производственная, 6 | пром. | 120,00 |
| 77 | ИП Казанцев Александр Николаевич | пром. | 54,00 |
| 78 | ООО "КИА Центр Сургут" | пром. | 132,00 |
| 79 | ИП Кобрин Игорь Шамилевич | пром. | 10,20 |
| 80 | ИП Кожуркина Елена Дмитриевна Нефтеюганское шоссе | пром. | 38,00 |
| 81 | ИП Кожуркина Елена Дмитриевна Индустриальная | пром. | 27,00 |
| 82 | ЗАО "Компания САБ" | пром. | 55,00 |
| 83 | ИП Криштанович Тарас Михайлович | пром. | 37,00 |
| 84 | ООО "Лента", ул. 30 лет Победы т.1 | пром. | 364,00 |
| 85 | ООО "Лента", Югрский тракт, т.2 | пром. | 465,00 |
| 86 | ИП Леоненко Виктор Александрович | пром. | 137,00 |
| 87 | ООО "СМУ "Лифт" | пром. | 47,00 |
| 88 | ИП Мадьяров Тимур Шарападиевич | пром. | 33,00 |
| 89 | ИП Мансуров Сергей Петрович | пром. | 92,00 |
| 90 | ООО "Мантрак Восток" | пром. | 384,00 |
| 91 | ООО "МедИнфоЦентр" | пром. | 6,50 |
| 92 | ООО "МИПТУС" | пром. | 69,00 |
| 93 | ИП Мирзоев Мирза Арзуман оглы | пром. | 150,00 |
| 94 | ООО Мясокомбинат "Сургутский" | пром. | 83,00 |
| 95 | ООО УЗ ЛДЦ "Наджа-Мед" | пром. | 4,00 |
| 96 | ИП Негру Валериян Ильич | пром. | 130,00 |
| 97 | ЧОУ "НОВОЛИК" | пром. | 12,00 |
| 98 | ООО "НОРТЛЭНД", т.1, ул.Аэрофлотская | пром. | 645,00 |
| 99 | ООО "НОРТЛЭНД", т.2, ул.Индустриальная | пром. | 332,00 |
| 100 | ЗАО "ОиС" | пром. | 140,00 |
| 101 | ООО "Пивоваренный завод "Сургутский" | пром. | 580,00 |
| 102 | ООО "САНТЕХНИКА" правоприемник ООО "ПКК "С-АЮС, | пром. | 205,00 |
| 103 | ИП Погородний Иван Викторович | пром. | 60,00 |
| 104 | ООО "Фирма ПОЛЕТ-СЕРВИС" | пром. | 15,70 |
| 105 | ООО "ПОЛОМА" | пром. | 80,00 |
| 106 | ООО "Промстрой" | пром. | 400,00 |
| 107 | ООО ППФ "Промстройпуть" | пром. | 150,00 |
| 108 | ЗАО "Протей" | пром. | 72,00 |
| 109 | ООО "ПУЛЬС" | пром. | 114,00 |
| 110 | ДУМ ХМАО Югры | пром. | 3,70 |
| 111 | Филиал СПАО "РЕСО-Гарантия" | пром. | 8,15 |
| 112 | ООО "Респект" т.1 магазин Купец | пром. | 418,00 |
| 113 | ООО "Респект" т.2 автосалон РЕНО | пром. | 130,00 |
| 114 | ООО "Респект" т.З ул. Промышленная | пром. | 130,00 |
| 115 | АО "Риалрен" | пром. | 1 811,00 |
| 116 | ООО "СГЭС"т.1 котельные 45 мкр. | пром. | 110,64 |
| 117 | ООО "СГЭС" т.2 автоград | пром. | 3,22 |
| 118 | ООО "СГЭС" Нефтеюганское шоссе | пром. | 247,00 |
| 119 | ООО "СГС групп" | пром. | 1 908,00 |
| 120 | ООО "Северавтосервис" | пром. | 740,00 |
| 121 | ООО УК "Северо-Западная тепловая компания" | пром. | 2 840,00 |
| 122 | ООО "СеверСтрой" | пром. | 110,00 |
| 123 | ИП Сердюк Инна Юрьевна, ул.С.Безверхова 4/4 | пром. | 8,80 |
| 124 | ИП Сердюк Инна Юрьевна, ул.С.Безверхова 4/5 | пром. | 8,80 |
| 125 | ООО "СибирьКомплектНефтеГазСтрой | пром. | 117,00 |
| 126 | ООО "Сибнефтьтранссервис" т.1, ул.Аэрофл. | пром. | 180,00 |
| 127 | ООО "Сибпромстрой-Югория", т.2, АБЗ | пром. | 868,00 |
| 128 | ООО "СК" | пром. | 20,00 |
| 129 | ООО "СК-Моторс" | пром. | 362,00 |
| 130 | ИП Гиголаев Александр Амилионович (СОИР-1) | пром. | 176,00 |
| 131 | ООО "СОФТЕК" | пром. | 39,00 |
| 132 | ОАО "СПАТО" | пром. | 400,00 |
| 133 | ООО "Спецремтехника" | пром. | 108,00 |
| 134 | ОАО "Строительно-монтажный поезд № 584" | пром. | 88,00 |
| 135 | ООО "Стройтранзит" | пром. | 60,00 |
| 136 | ЗАО "Сургутпромжелдортранс" | пром. | 14,00 |
| 137 | СГМУП "Сургутский хлебозавод" | пром. | 1 800,00 |
| 138 | ОАО "Сургутстройтрест" т.1, кот. по пр.Наб. | пром. | 500,00 |
| 139 | ОАО "Сургутстройтрест" т. 2, кот ЗКПД | пром. | 1 200,00 |
| 140 | ОАО "Сургутстройтрест" т.З, РМЦ | пром. | 114,00 |
| 141 | АО "Тандер" | пром. | 240,00 |
| 142 | ООО "ТВС-сервис" | пром. | 470,00 |
| 143 | СГМУП "Тепловик"точка 1 котельная №1 п. Юность | пром. | 1 784,00 |
| 144 | СГМУП "Тепловик" точка 3 котельная №4 МО-94 | пром. | 610,00 |
| 145 | СГМУП " Тепловик"точка 4 котельная №5 пос. Таежный | пром. | 714,00 |
| 146 | СГМУП "Тепловик" точка 5 котельная №8 пос. Лунный | пром. | 1 410,00 |
| 147 | СГМУП "Тепловик" котельная №9 пос. Медвежий Угол | пром. | 604,00 |
| 148 | СГМУП "Тепловик" котельная ПЧ-49 | пром. | 234,00 |
| 149 | СГМУП "Тепловик" котельная №10 пос. Снежный | пром. | 686,00 |
| 150 | СГМУП "Тепловик" котельная №11 пос. Снежный | пром. | 714,00 |
| 151 | ООО "Техарт-М" | пром. | 65,00 |
| 152 | ООО "Технические системы" | пром. | 240,00 |
| 153 | ООО "Техпромсервис" | пром. | 66,00 |
| 154 | Тотокин Борис Вячеславович | пром. | 12,00 |
| 155 | ООО "ТрансЗемСтрой" | пром. | 30,00 |
| 156 | ООО "УМС-1" | пром. | 376,00 |
| 157 | АО "УМС-6" база по ул.Домостроителей | пром | 230,00 |
| 158 | ООО "УралСибДевелопмент" | пром. | 64,00 |
| 159 | ИП Федоров Юрий Владимирович | пром. | 35,00 |
| 160 | ООО "Центр Восточной Медицины Юань" | пром. | 86,00 |
| 161 | МРО "Церковь"Христа-Спасителя" | пром. | 23,00 |
| 162 | Шаповалов Николай Николаевич | пром. | 110,00 |
| 163 | ООО "Шины Диски Югры" | пром. | 40,00 |
| 164 | ОАО НТЦ "Эврика-Трейд" | пром. | 280,00 |
| 165 | ООО "Электрострой" | пром. | 190,00 |
| 166 | ООО "ЭЛ-ТЕХНИКА" | пром. | 130,00 |
| 167 | ООО "Энергия-С" | пром. | 54,00 |
| 168 | ООО "ЮЗОМ" | пром. | 2 657,00 |
| 169 | ООО "Югра Плюс Газ" | пром. | 92,00 |
| 170 | ЗАО "Юнитеррос" | пром. | 268,00 |
| 171 | КОУ "Спец, учебно-воспитательная школа №2" | пром. | 645,00 |
| 172 | КУ "Сургутский клинический противотуб.дисп. | пром. | 1 150,00 |
| 173 | ФАУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре" | пром. | 206,00 |
| 174 | ООО "Трест Забсибгидрострой" | пром. | 240,00 |
| 175 | ООО "РиК Девелопмент" | пром. | 70,00 |
| 176 | ООО "Север-Нефтегазстрой" | пром. | 247,00 |
| 177 | ООО "Градос" | пром. | 15,00 |
| 178 | ИП Граховская А.В. (Прокопенко А.В.) | пром. | 160,00 |
| 179 | ООО ТК "СибАвтоТранс" (Дорремстрой) | пром. | 237,00 |
| 180 | ООО НПО" ВЫБОР" | пром. | 890,00 |
| 181 | ООО "СК ЮграСтрой" | пром. | 35,00 |
| 182 | ЗАО "МТА-Сервис" | пром. | 8,00 |
| 183 | ИП Постников Евгений Александрович | пром. | 120,00 |
| 184 | Косачев Александр Александрович | пром. | 8,40 |
| 185 | ООО "Ремстройбизнес" | пром. | 57,00 |
| 186 | МКУ "Наш город" | пром. | 34,40 |
| 187 | ИП Быстров Юрий Геннадиевич | пром. | 80,00 |
| 188 | ИП Рябов Сергей Викторович (ООО "Промсиб") | пром. | 380,00 |
| 189 | ИП Бондарь Оксана Викторовна | пром. | 97,00 |
| 190 | ИП Баженова А.У. | пром. | 60,00 |
| 191 | ИП Быкос И.А. | пром. | 184,00 |
| 192 | ООО "ТелеБурСервис" | пром. | 41,00 |
| 193 | Мнацаканян Давид Сержикович | пром. | 120,00 |
| 194 | ООО "Магнитогорская металлургическая компания" | пром. | 110,00 |
| 195 | ИП Пахтаева Нина Леонидовна (Кешка-сладкоежка) | пром. | 8,50 |
| 196 | ООО "Югранд" | пром. | 240,00 |
| 197 | ООО "Хайлон Пертолиум Пайалайн" | пром. | 1 315,00 |
| 198 | Звегинцев Владимир Михайлович | пром. | 190,00 |
| 199 | ИП Музыка Анатолий Васильевич | пром. | 46,00 |
| 200 | ООО "ИнТэк" | пром. | 4,20 |
| 201 | ИП Стратила Андрей Васильевич | пром. | 84,00 |
| 202 | Калашников Эдуард Вячеславович | пром. | 34,00 |
| 203 | РО "Женский монастырь в честь иконы Божей Матери "Умиление" | пром. | 120,00 |
| 204 | ООО "Автомобильный континент-С" | пром. | 118,40 |
| Итого от поставщика ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  | 105 711,61 |
| структурные подразделения ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  |  |
| 205 | ЦБПО ПРНСиНО | пром. | 250,00 |
| 206 | ЦБПО БНО | пром. | 1 574,00 |
| 207 | ЦБПО ЭПУ | пром. | 43,00 |
| 208 | ЦБПО РНЭО | пром. | 48,00 |
| 209 | УЭЗиС, котельная № 17 | пром. | 306,00 |
| 210 | Трест "Сургутнефтегеофизика", ул. Промышленная, 2 | пром. | 161,00 |
| 211 | УЭЗиС, котельная № 16 | пром. | 75,00 |
| 212 | Трест "Сургутнефтедорстройремонт", Нефтеюганское шоссе | пром. | 100,00 |
| 213 | УЭЗиС, котельная № 14 | пром. | 659,00 |
| 214 | Трест "Сургутнефтедорстройремонт", п.г.т. Барсово | пром. | 840,00 |
| 215 | Трест "Сургутнефтеспецстрой" | пром. | 800,00 |
| 216 | УЭЗиС, котельная № 10 | пром. | 1 693,00 |
| 217 | Трест "Сургутремстрой", Заячий остров | пром. | 466,00 |
| 218 | УЭЗиС, котельная № 4 | пром. | 60,00 |
| 219 | УЭЗиС, котельная № 7 | пром. | 379,00 |
| 220 | Сургутское УТТ № 1, база по ул. Домостроителей | пром. | 1 004,00 |
| 221 | ПТФ "Сургутнефтетранссервис", ул. Рационализаторов, 17 | пром. | 41,00 |
| 222 | СМТ-1, управление механизации и транспорта № 7 | пром. | 182,00 |
| 223 | УЭЗиС, котельная № 6 | пром. | 202,00 |
| 224 | ЦБПО РНЭО, РММ, ул. Промышленная, 18 | пром. | 12,00 |
| 225 | УКРСиПНП, БПО | пром. | 531,00 |
| 226 | ЦБПО ПРНСиНО, ул. Западная, 3 | пром. | 800,00 |
| 227 | УЭЗиС, котельная № 12 | пром. | 1 967,00 |
| 228 | УЭЗиС, котельная № 9 | пром. | 783,00 |
| 229 | Сургутское УТТ № 6, автогараж № 2 | пром. | 400,00 |
| 230 | Сургутское УТТ № 6, Нефтеюганское шоссе, 56 | пром. | 700,00 |
| 231 | УЭЗиС, котельная № 3 | пром. | 450,00 |
| 232 | УЭЗиС, котельная № 19 | пром. | 1 580,00 |
| 233 | Трест "Сургутнефтедорстройремонт", пос. Юность | пром. | 100,00 |
| 234 | Сургутское УТТ № 5 | пром. | 279,00 |
| 235 | УЭЗиС, котельная № 1, Аэропорт | пром. | 79,00 |
| 236 | Сургутское УТТ № 3, ул. Аэрофлотская, 12 | пром. | 149,00 |
| 237 | Сургутское УТТ № 3, ул. Рационализаторов, 13 | пром. | 307,00 |
| 238 | УЭЗиС, котельная № 8 | пром. | 259,00 |
| 239 | СМТ-2, производственная база управления механизации и транспорта № 5 | пром. | 254,00 |
| 240 | УЭЗиС, котельная № 5 | пром. | 1 038,00 |
| 241 | Сургутское УТТ № 1 | пром. | 147,00 |
| 242 | УКРСиПНП, БПО № 2, ул. Западная, 5 | пром. | 762,00 |
| 243 | УЭЗиС, котельная № 15 | пром. | 729,00 |
| Итого по структурным подразделениям ПАО "Сургутнефтегаз" |  |  | 20 209,00 |
| ИТОГО |  |  | 193 674,61 |

Поставщиком газа для потребителя СГМУП «ГТС» (котельная по пр. Мира) с 01.01.2019 г. является ПАО «Сургутнефтегаз».

Балансы мощности и нагрузки

АГРС-4 обеспечивает подачу 51 % природного газа, отпускаемого по заявкам потребителям на территории города Сургута (132,4 млн м³/год). От станции снабжаются газом 97 котельных и промышленных объектов, жилые и многоквартирные дома.

Максимальная производительность АГРС-4 ОАО «Сургутгаз» – 70 тыс. м³/час, загруженность технологической линии составляет более 96%. Газораспределительная станция не имеет необходимого резерва для развития города.

ГРПБ-60 и ГРС-3 «Бис» обеспечивают подачу газа потребителям в объеме 49% от общего потребления газа на территории города Сургута – 125,5 млн м³/год. От станции снабжаются газом 132 котельные и промышленные объекты.

По данным ООО «Газпром трансгаз Сургут», загрузка ГРС-3 «Бис» составляет 40 тыс. м³/ч, резерв мощности – 5 тыс. м³/ч.

По состоянию на 01.01.2018 имеется резерв мощности в системе газоснабжения ООО «Газпром трансгаз Сургут» по каждому источнику газоснабжения.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к сетям газораспределения ООО «Газпром трансгаз Сургут» представлена в табл. 11, 12.

Таблица 11 - Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к сетям газораспределения ООО «Газпром трансгаз Сургут»

| Наименование ГРС | Проектная производительность (технически возможная пропускная способность) ГРС, тыс. м³/ч | Загрузка ГРС, тыс. м3/ч | Наличие свободной пропускной способности, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Газораспределительная станция -3 «Бис» город Сургут (город Сургут, ГРС-3 «Бис») Газораспределительная станция-3 (город Сургут, ГРС-3) | 45 - выходной газопровод на город Сургут | 40 | 5 |
|  | 1000 - выходной газопровод на СГРЭС-1 | 900 | 100 |
| Автоматическая газораспределительная станция-5 город Сургут (город Сургут, АГРС-3 (ГРС-5)) | 1772 | 943,57 | 828,43 |
| Газораспределительная станция-4 город Сургут (город Сургут, ГРС-4) | 760 | 302,5 | 457,5 |

Источник: http://surgut-tr.gazprom.ru/2018-standarty-raskrytiya-infor/?mode=preview

Таблица 12 – Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам и газораспредел7ительным сетям ОАО «Сургутгаз» за 2018 г.

| Наименование газораспреде-лительной сети | Зона входа в газораспреде-лительную сеть | Потреби-тели | Период | Объемы газа в соотв. с поступив-шими заказами, млн м3 | Объемы газа в соотв. с удовлетво-ренными заявками, млн м3 | Свободная мощность газораспреде-лительной сети, млн м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные газопроводы |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод высокого давления АГРС-4 (Блоки к АГРС-4) | Выход из АГРС- 4 в газораспреде-лительную сеть ОАО «Сургутгаз» | прочие | I -IV квартал 2018 г. | 133,69 | 131,10 | 2,59 |
|  |  | население |  | 12,43 | 12,43 | 0,00 |
|  |  | Итого |  | 146,12 | 143,53 | 2,59 |
| Газораспределительные сети |  |  |  |  |  |  |
| Газораспреде-лительная сеть города Сургута и Сургутского района от АГРС-4 | Выход из АГРС-4 | прочие | I-IV квартал 2018 г. | 127,76 | 123,42 | 4,34 |
|  |  | население |  | 11,71 | 11,71 | 0,00 |
|  |  | Итого |  | 139,47 | 135,13 | 4,34 |
| Газораспреде-лительная сеть города Сургута от ГРС-3 «Бис», ГРПБ-60 | Выход из ГРС-3 «БИС», ГРПБ-60 | прочие |  | 161,75 | 125,53 | 36,22 |
|  |  | население |  | 1,96 | 1,96 | 0,00 |
|  |  | Итого |  | 163,70 | 127,48 | 36,22 |

Источник: Раскрытие информации ОАО «Сургутгаз» за (I-IV кв. 2018 г.) http://surgutgaz.su/raskrytie-informacii/

Проблемы и направления их решения

В результате анализа системы газоснабжения города Сургута выявлены следующие проблемы:

- недостаточность пропускной способности АГРС-4, ГРПБ-60, ГРС-3 «Бис» для обеспечения перспективных потребителей;

- отсутствие резервирования источников газоснабжения при аварийных ситуациях на одном из них (АГРС-4, ГРПБ-60, ГРС-3 «Бис»).

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе газоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе газоснабжения приведен в разделе 3.2.2.3.

В проекте программы газификации «Развитие системы газоснабжения на территории города Сургута и Сургутского района на 2012-2015 гг. с перспективой до 2018 г.»  (далее – проект Программы газификации) определено, что:

- АГРС-4, расположенная в районе п. Лунный, является потенциальным источником газоснабжения Западного, Северного, Южного районов города и поселков Сургутского района;

- ГРПБ-60 и ГРС-3 «Бис», находящиеся в районе СГРЭС-1 и СГРЭС-2, рассматриваются как один источник газоснабжения для Центрального и Восточного районов.

Рассчитанные в проекте Программы газификации показатели позволяют сделать вывод, что реконструкция АГРС-4 не обеспечит в полном объеме планируемое увеличение потребления газа на расчетный период (до 2035 г.), следовательно, реконструкция нецелесообразна.

В проекте Программы газификации с целью обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям в требуемом объеме и застройки Западного, Северного, Южного районов города и поселков Сургутского района выделена необходимость выполнить следующие мероприятия:

- прокладка газопровода от существующего газопровода (в настоящее время строящегося) с давлением 0,6 МПа от ГРС ПАО «Сургутнефтегаз», в сторону улицы Аэрофлотская диаметром 700 мм, протяженностью 4 км, в сторону Западного промышленного района вдоль ул. Автомобилистов диаметром 400 мм, протяженность 2,3 км, реконструкция газопровода к КБСиОТ по увеличению диаметра газопровода с 250 мм до 400 мм, протяженностью 4,9 км, а также прокладка газопровода по улице Аэрофлотская в сторону Аэропорта диаметром 300 мм, протяженностью 6 км;

- реконструкция газопроводов;

- восстановление закольцованности газопроводов;

- планомерная замена ветхих участков сетей.

Анализ показателей готовности системы газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности системы газоснабжения определяются в целом для ООО «Газпром межрегионгаз Север», без разбивки по населенным пунктам. В качестве показателя надежности системы принимается готовность системы к эффективной и безотказной работе, которая оценивается по результатам испытаний.

Проблемы в части показателей готовности системы газоснабжения отсутствуют.

Воздействие на окружающую среду

Анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий

Природный газ относится к экологически чистым видам топлива.

Проблемы и направления их решения

Выброс природного газа и одоранта может наблюдаться при проведении ремонтных и профилактических работ, а также в случае аварийной ситуации. Стабильное истечение газа в атмосферу происходит при минимальном диаметре отверстия, составляющем 4 % от сечения газопровода.

Для рационального использования земельных ресурсов в период строительства предусматриваются следующие мероприятия:

- снятие и складирование плодородного слоя грунта;

- проезд строительной техники разрешается только в пределах ширины полосы отвода земель;

- для сохранения направления естественного поверхностного стока воды предусмотрена планировка полосы отвода после окончания работ;

- для исключения загрязнения территории отходами производства предусмотрена своевременная уборка мусора и отходов, накопление отходов в специальных местах;

- техническая рекультивация (планировка грунта);

- биологическая рекультивация (посев трав с внесением минеральных удобрений).

Для уменьшения воздействия на животный мир при строительстве предусматриваются:

- проведение строительных работ строго в полосе отвода;

- выполнение работ по рекультивации земель по окончании строительства.

Охрана атмосферного воздуха обеспечивается мероприятиями, направленными на сокращение потерь углеводородов, повышение надежности оборудования, высокую степень утилизации паров.

Для защиты поверхностных и грунтовых вод на период проведения строительно-монтажных работ предусматриваются следующие мероприятия:

- строительные работы выполняются строго в пределах отведенных границ;

- одним из первых сооружений выполняется нагорная дренажная канава для прерывания свободного перетока ливневых и талых стоков через строительную площадку, что позволит избежать распространения загрязненных стоков за пределы стройплощадки;

- строительные работы выполняются исправными машинами и механизмами; ремонт, мойка и обслуживание техники на строительной площадке - исключаются;

- складирование строительных материалов и конструкций осуществляется на отведенной площадке в местах повышения рельефа, материалы, имеющие класс опасности 4 и выше, складируются в служебных помещениях строительных вагончиков;

- хозяйственно-бытовые стоки во время строительства собираются в выгребные емкости и вывозятся спецтранспортом на очистные сооружения;

- при заправке техники и использовании жидких лакокрасочных и изоляционных материалов применяются защитные поддоны, исключающие пролив;

- по окончании строительно-монтажных работ все отходы подлежат вывозу с территории строительства сдаче на полигон ТКО в соответствии с утвержденными лимитами размещения отходов.

С целью обеспечения экологической безопасности и сохранения экологического равновесия предприятия системы газоснабжения, осуществляющие свою деятельность на территории города Сургута, следуют экологической политике газораспределительных организаций установленным экологическим целям, которые предусматривают комплекс мероприятий по следующим направлениям:

- снижение вредного воздействия на окружающую природную среду в процессе производственной деятельности;

- проведение производственного экологического контроля и мониторинга источников воздействия на окружающую среду и состояния природных объектов;

- совершенствование системы управления природоохранной деятельностью в соответствии с требованиями международных стандартов;

- соблюдение действующего природоохранного законодательства.

Анализ финансового состояния, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Анализ финансово-экономического состояния предприятий газоснабжения проведен на основании представленных бухгалтерских и статистических отчетных данных за 2015 – 2017 гг. и на основании данных, содержащихся в раскрытии информации газораспределительными организациями.

Финансовые результаты деятельности ОАО «Сургутгаз» за 2016-2017 гг. и плановые показатели на 2018 гг. представлены в табл. 13-14.

Таблица 13 – Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сургутгаз» в сфере оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам-отводам

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 г. |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план |  |
| Протяженность трубопроводов | км | 0,38 | 0,22 | 0,38 | 0,22 | 0,38 |  |
| Количество газорегуляторных пунктов (в т.ч. АГРС) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Объем транспортировки газа | тыс. м³ | 165 524,0 | 131621,62 | 165 524,0 | 138558,75 | 165 524,0 |  |
| Выручка от оказания регулируемых услуг | тыс. руб. | 13 218,80 | 10 856,14 | 13 218,80 | 11 814,21 | 13 218,80 |  |
| Себестоимость оказания услуг | тыс. руб. | 11 213,51 | 12 942,15 | 11 213,51 | 11 481,93 | 11 213,51 |  |
| Материальные расходы | тыс. руб. | 765,31 | 1 081,04 | 765,31 | 907,14 | 765,31 |  |
| Заработная плата с отчислениями | тыс. руб. | 5 448,53 | 8 855,00 | 5 448,53 | 8 650,52 | 5 448,53 |  |
| Амортизация | тыс. руб. | 416,76 | 500,38 | 416,76 | 451,93 | 416,76 |  |
| Арендная плата | тыс. руб. | 279,5 | 246,63 | 279,5 | 228,12 | 279,50 |  |
| Капитальный ремонт | тыс. руб. | 1 258,41 | 0,00 | 1 258,41 | 0,00 | 1 258,41 |  |
| Диагностика | тыс. руб. | 466,46 | 0,00 | 466,46 | 0,00 | 466,46 |  |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 2 578,54 | 2 259,12 | 2 578,54 | 1 244,22 | 2 578,54 |  |
| Справочно: всего расходов | тыс. руб. | 13 218,79 | 14 379,00 | 13 218,79 | 12 222,07 | 13 218,79 |  |
| Численность персонала, занятого в регулируемом виде деятельности | чел. | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 |  |

Источники: Раскрытие информации ОАО «Сургутгаз» по транспортировке газа по магистральным газопроводам – отводам за 2016-2018 гг. (по Приказу ФСТ РФ от 31.01.2011 № 36-э).

Таблица 14 - Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сургутгаз» в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 г. |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план |  |
| Протяженность трубопроводов | км | 109,94 | 108,87 | 109,94 | 115,99 | 109,94 |  |
| Количество газораспределительных пунктов | ед. | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 |  |
| Объем транспортировки газа | тыс. м³ | 274 615,0 | 272076,05 | 274 615,0 | 257 727,7 | 274 615,0 |  |
| Выручка от оказания регулируемых услуг | тыс. руб. | 88 461,08 | 90 650,48 | 88 461,08 | 94 744,93 | 88 461,08 |  |
| Себестоимость оказания услуг | тыс. руб. | 83 562,81 | 130904,21 | 83 562,81 | 118 968,1 | 83 562,81 |  |
| Материальные расходы | тыс. руб. | 7 235,96 | 8 623,25 | 7 235,96 | 8 139,99 | 7 235,96 |  |
| Заработная плата с отчислениями | тыс. руб. | 35 864,33 | 57 574,22 | 35 864,33 | 55 544,33 | 35 864,33 |  |
| Амортизация | тыс. руб. | 26 669,08 | 37 265,29 | 26 669,08 | 36 895,80 | 26 669,08 |  |
| Арендная плата | тыс. руб. | 2 076,61 | 1 949,47 | 2 076,61 | 2 429,95 | 2 076,61 |  |
| Капитальный ремонт | тыс. руб. | 3 399,95 | 14 701,40 | 3 399,95 | 4 339,38 | 3 399,95 |  |
| Диагностика | тыс. руб. | 276,34 | 0,00 | 276,34 | 0,00 | 276,34 |  |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 8 040,54 | 10 790,58 | 8 040,54 | 11 618,63 | 8 040,54 |  |
| Справочно: всего расходов | тыс. руб. | 88 776,72 | 148089,12 | 88 776,72 | 129 691,93 | 88 776,72 |  |
| Численность персонала, занятого в регулируемом виде деятельности | чел. | 59 | 76 | 59 | 72 | 59 |  |

Источники: Раскрытие информации ОАО «Сургутгаз» по транспортировке газа по газораспределительным сетям за 2016-2018 гг. (по Приказу ФСТ РФ от 31.01.2011 № 36-э).

В 2017 г. ОАО «Сургутгаз» получен убыток от оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам-отводам в размере 0,41 млн руб. и убыток в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям в размере 34,95 млн руб.

У ОАО «Сургутгаз» отсутствует программа газификации, финансируемая за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по магистральным и газораспределительным сетям. Инвестиционная программа ОАО «Сургуттгаз» – не разработана.

Дифференцированные по направлениям использования розничные цены на природный газ, поставляемый на территории ХМАО-Югры населению, жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств); розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), установлены приказами Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры (далее – РСТ Югры) (табл. 15):

- приказ от 09.06.2015 № 66-нп;

- приказ от 09.06.2016 № 55-нп;

- приказ от 13.06.2017 № 71-нп;

- приказ от 13.12.2017 № 182-нп;

- приказ от 14.06.2018 № 36-нп;

- приказ от 27.11.2018 № 68-нп;

- приказ от 11.12.2018 № 85-нп;

- приказ от 17.12.2018 № 120-нп.

Тариф на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО «Сургутгаз», расположенным на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утверждены приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 21.10.2014 г. № 231-э/2 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам, принадлежащим независимым газотранспортным организациям» в размере 86,41 руб./1000 м³ газа (без НДС) (вред. от 29.11.2017 г.).

Таблица 15 – Розничная цена на газ, реализуемый населению города Сургута

| Показатель/ наименование | Розничная цена, включая НДС (по период действия) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.07.2015-30.06.2016 | 01.07.2016-30.06.2017 | 01.07.2017-30.06.2018 | 01.07.2018-31.12.2018 | с 01.01.2019 |
| Основание (приказ РСТ Югры) | от 09.06.2015 № 66-нп | от 09.06.2015 № 55-нп | от 13.06.2017 № 71-нп | от 14.06.2018 № 36-нп | от 27.11.2018 № 68-нп |
| Розничные цены на природный газ, реализуемый населению для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, руб./1000 м³ |  |  |  |  |  |
| ООО «Газпром межрегионгаз Север» | - | 4 147,77 | 4 308,60 | 4 430,45 | 4 505,54 |
| ОАО «Сургутгаз» | 4 022,43 | 4 213,68 | 4 382,51 | 4 505,88 | 4 582,25 |
| Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим МКД, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), для всех категорий систем франкирования, руб./кг |  |  |  |  |  |
| ОАО «Сургутгаз» | 46,38 | - | - | - | - |
| ОАО «Сжиженный углеводородный газ «ТМРГ» | 46,38 | 47,31 | 49,15 | - | - |
| АО «Сжиженный газ Север» | - | - | - | 50,82 | 51,68 |

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Сургутгаз» на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры утверждены приказом Федеральной службы по тарифам от 14.04.2015 № 88-э/9 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории ХМАО – Югры» (ред. от 26.06.2018) (табл. 16).

Таблица 16 – Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Сургутгаз»

| Наименование тарифа (ставки тарифа) | Размер тарифа (ставки тарифа)3, руб./1000 м³ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.07.2015 г.-30.06.2016 г. | 01.07.2016 г.-30.06.2017 г. | с 01.07.2017 г. |
| Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям по группам потребителей с объемом потребления газа (млн. м³/год): |  |  |  |
| свыше 500 | - | - | - |
| от 100 до 500 включительно | - | - | - |
| от 10 до 100 включительно | 243,77 | 257,2 | 266,47 |
| от 1 до 10 включительно | 365,65 | 385,80 | 399,71 |
| от 0,1 до 1 включительно | 443,35 | 467,78 | 484,65 |
| от 0,01 до 0,1 включительно | 475,65 | 501,86 | 519,95 |
| до 0,01 включительно | 602,41 | 635,61 | 658,52 |
| Население | 575,09 | 606,72 | 634,02 |
| Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке | - | - | - |

Приказом ФАС России от 25.07.2016 № 1034/16 СГМУП «ГТС» включено в Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль. По состоянию на 01.01.2019 тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям СГМУП «ГТС» не устанавливались. В связи с отсутствием утвержденного тарифа на услуги по транспортировке газа СГМУП «ГТС» несет убытки, связные с оказанием данного вида услуг.

Действующие ставки платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования утверждены приказом РСТ Югры от 11.12.2018 № 85-нп. Размеры устанавливаемой платы (табл. 17) применяются на осуществление ГРО мероприятий по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка заявителя, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования заявителей до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более 200 м и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (при ее наличии).

Таблица 17 – Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории ХМАО-Югры

| Максимальный расход газа | Плата за технологическое присоединение (с 01.01.2018 по 31.12.2018) максимальный расход газа, руб./1 000 м³ |  | Плата за технологическое присоединение (с 01.01.2019 по 31.12.2019) максимальный расход газа, руб./1 000 м³ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. (с НДС) | тыс. руб. (с НДС) | тыс. руб. (с НДС) | тыс. руб. (без НДС) |
| С максимальным расходов, не превышающим 5 м³/ч, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ для собственных нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд | 29,363 | 29,363 | 29,363 | х |
| ОАО «Сургутгаз» | 29,363 | 29,363 | 47,196 | 56,635 |
| СГ «МУП ГТС» | 29,363 | 29,363 | 78,086 | 65,072 |
| С максимальным расходом, не превышающим 15 м³/ч, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ для собственных нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд |  |  |  |  |
| ОАО «Сургутгаз» | 29,363 | 29,363 | 47,196 | 56,635 |
| СГ «МУП ГТС» | 29,363 | 29,363 | 78,086 | 65,072 |

Источники:

      - Приказ РСТ Югры от 13.12.2017 № 182-нп (Приложение 1).

      - Приказ РСТ Югры от 11.12.2018 № 85-нп (Приложение 1).

      - Протокол заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры г. Ханты-Мансийск 11.12.2018 № 62.

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ОАО «Сургутгаз» на территории ХМАО – Югры, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м³/ч и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и приведены в табл. 18.

Таблица 18 – Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ОАО «Сургутгаз» на территории ХМАО – Югры

| Показатель | Ед. изм. | Величина стандартизированной тарифной ставки c 01.01.2018 по 31.12.2018 | Величина стандартизированной тарифной ставки c 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандартизированная тарифная ставка С1 на покрытие расходов ГРО, связанных с разработка проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения составляет более 150 метров | руб. без НДС | 212 679 | 82 248 |
| Стандартизированная тарифная ставка С3ij - на покрытие расходов ГРО, связанных строительством (реконструкцией) стального газопровода i-ого диапазона диаметров, используемых в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения составляет более 150 метров | руб. без НДС в уровне цен 2001 г. | 392 141 | 443 585 |
| Стандартизированная тарифная ставка С8ik - на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения Заявителем технологических условий и осуществления фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа для стальных газопроводов диаметром 158 мм и менее | руб. без НДС | 201 761 | 36 363 |

Источник:

- Приказ РСТ Югры от 13.12.2017 № 182-нп (Приложение 4).

- Приказ РСТ Югры от 11.12.2018 № 85-нп (Приложение 4).

Таким образом, действующие тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Сургутгаз» не покрывают расходы предприятия, деятельность предприятия в 2017 г. – убыточна. В составе тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Сургутгаз» отсутствуют средства, необходимые для реализации программ по реконструкции системы газоснабжения города Сургута. В связи с вышеизложенным отсутствует источник финансирования мероприятий, направленных на повышение надежности развития системы газоснабжения города Сургута.

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для СГМУП «ГТС» не установлены.

Протяженность без учета магистральных сетей, обеспечивающих подачу газа на СГРЭС-1, СГРЭС-2, сведения по состоянию на 01.01.2018 г.

Источник: стат. форма 1-жилфонд по мунципальному образованию городской округ город Сургут за 2017 г.

Источник: http://fas.gov.ru/pages/activity/tariffregulation/reestr-subektov-estestvennyix-monopolij.html

Источники:

1. Программа газификации «Развитие системы газоснабжения на территории муниципального образования город Сургут и Сургутского района на 2012 – 2015 гг. с перспективой до 2018 г.».

2. Данные ОАО «Сургутгаз».

3. Письмо ООО «Газпром трансгаз Сургут» № 23/19-05965-03 от 04.07.2018.

Без учета арендуемых сетей

Форма № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства» за 2017 г.

Разница между договорными плановыми и фактическими объемами отсутствует, т.к. отсутствуют заявки по населению.

Разница между договорными плановыми и фактическими объемами отсутствует, т.к. отсутствуют заявки по населению.

Разница между договорными плановыми и фактическими объемами отсутствует, т.к. отсутствуют заявки по населению.