Приложение к

к решению Думы города

от_________№_________

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования городской округ город Сургут на период

до 2035 года

Обосновывающие материалы на срок действия генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут

Книга 5. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры: объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

г. Сургут

2019 год

Содержание

Общие положения	3

1	Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	4

1.1	Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов	4

1.1.1	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	4

1.1.2	Анализ существующего технического состояния объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных (бытовых) отходов	5

1.1.3	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	15

- Общие положения

Книга 6. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры: объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов входит в состав Обосновывающих материалов на срок действия генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года, разработанных ООО «Сибпрофконсалт» на  основании муниципального контракта № 4/2018 от 22.05.2018 по выполнению «Научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года».

- Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

В связи с внесением изменений в федеральное законодательство, в настоящей Программе при описании существующего положения и при описании перспективного развития используется понятие ТКО (до 01.01.2016 – ТБО).

Система  обращения с отходами города Сургута включает:

- объект, используемый для утилизации (захоронения) ТКО – 1  ед.

Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Деятельность по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности для потребителей, размещенных на территории города Сургута , осуществляют:

- Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский кадастровый центр Природа» (далее – СГМУП «СКЦ Природа»);

- ЗАО «Полигон ЛТД» (на территории Сургутского района).

Регулируемый вид деятельности СГМУП «СКЦ Природа» – размещение (захоронение) отходов.  Предприятие эксплуатирует муниципальный полигон для размещения (захоронения) твердых бытовых отходов, расположенный по адресу: город Сургут, Восточно-Сургутское месторождение нефти. СГМУП «СКЦ Природа» получена бессрочная лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I-IV класса опасности на основании бессрочной лицензии 86 № 00313 от 31.03.2016.

Регулируемый вид деятельности ЗАО «Полигон ЛТД» – размещение (захоронение) отходов.  Предприятие эксплуатирует полигон твердых бытовых и промышленных отходов «27 км автодороги Сургут–Нефтеюганск»-1. Деятельность ЗАО «Полигон ЛТД» ведется на основании бессрочной лицензии 066 № 00050 от 23.03.2018 г. на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности. Основными направлениями деятельности общества являются сбор, транспортировка, переработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов I-IV классов опасности, таких как твердые коммунальные отходы и промышленные отходы, нефтезагрязненные грунты (нефтешламы), буровые шламы.

Несанкционированные свалки на территории города Сургута не зарегистрированы.

На территории города Сургута сбор и вывоз ТКО осуществляется в соответствии Генеральной схемой санитарной очистки территории города Сургута, утв. постановлением Администрации города Сургута от 03.12.2013 № 8730.

Сбор и вывоз ТКО от населения выполняется в планово-регулярном порядке с применением несменяемой контейнерной системы. Периодичность удаления ТКО (опорожнения контейнеров) – по договорам-графикам.

Сбор КГО осуществляется на специально оборудованных местах в виде отведенных площадок в составе контейнерных площадок сбора ТКО или в виде бункеров. Вывоз КГО осуществляется по мере накопления отходов, по предварительной заявке УК/ТСЖ. Строительные отходы, образованные населением, размещаются и вывозятся совместно с КГО.

Размещение отходов – отходы производства и потребления города Сургута накапливаются на двух специализированных полигонах. Свалки – не зарегистрированы.

Селективный сбор и переработка отходов на территории города Сургута  осуществляется частично. Предусмотрены пункты приема вторичного сырья.

Утилизация отходов посредством сжигания не производится.

Сбор и вывоз отходов водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды обеспечивает – СГМУП «Горводоканал». Мусор с защитных решеток направляется на полигон ТБО. Обезвоженный осадок сточных вод (влажность 75 %) отгружается в самосвалы и направляется для захоронения на полигон ПО и ТБО ЗАО «Полигон ЛТД».

Анализ существующего технического состояния объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных (бытовых) отходов

Анализ эффективности и надежности объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных (бытовых) отходов, имеющиеся проблемы и направления их решения

Технические параметры, системы учета ресурсов, расход ресурсов, собственные нужды

Основной объем ТКО, образующийся на территории города Сургута , подлежит захоронению на объекте размещения отходов (далее – ОРО) – Полигон для захоронения твердых бытовых отходов города Сургута (вторая очередь), эксплуатируемый СГМУП «СКЦ Природа» , расположенный по адресу: город Сургут, Восточно-Сургутское месторождение нефти (86-00477-З-00758-281114).

Также мусор с территории города Сургута вывозится на «Полигон твердых бытовых и промышленных отходов «27-й км» г. Сургут», расположенный на 27 км автодороги Сургут-Нефтеюганск на Западно-Сургутском месторождении нефти в Сургутском районе ХМАО-Югры, эксплуатируемый ЗАО «Полигон ЛТД» (ГРОРО № 86-00588-3-00870-311214)).  Указанный ОРО размещен не в границах города Сургута, описание включено справочно в связи с тем, что данный полигон обеспечивает прием отходов от потребителей с территории города Сургута.

Технические параметры и место расположения ОРО приведены в  табл. 1, рис. 1.

Таблица 1 – Объекты захоронения твердых коммунальных отходов

| Название объекта/ владелец | Тип ОРО | Наименование поселения/ местопо-ложение ОРО | Год ввода в эксплу-атацию | Тип отходов | Площадь полигона, га | Проектная вместимость полигона, тыс. м3 | Объем накопленных отходов, тыс. м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муници-пальный полигон ТБО / СГМУП «СКЦ Природа» | ТКО, П | г. Сургут, Восточно-Сургутское месторождение нефти | 1993/ 2009 – 2 очередь | ТКО, П | 30,5 / 10,14 | 6 304,9 | 5059,4 |
| Полигон ТБО и ПО ЗАО «Полигон ЛТД»/ ЗАО «Полигон ЛТД» | ТКО, П | Сургутский район, 27 км автодороги Сургут–Нефтеюганск-1 | 2004 | ТКО, П | 38,7 | 5 325,0 | 2,6 |

Источник:  Данные Официальный сайт ЗАО «Полигон ЛТД» - www.poligon-surgut.ru.

Рисунок 1 – Схема размещения объектов утилизации твердых коммунальных отходов

Источник: Генеральная схема санитарной очистки территории города Сургута, утв. постановлением Администрации города Сургута от 03.12.2013 № 8730 (с изменениями  и дополнениями).

Мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперегрузочные установки отсутствуют.

Технические параметры и основные натуральные показатели работы ОРО, включая потребление воды и удельное потребление электрической энергии, приведены в табл. 2.

Таблица 2 – Технические характеристики и основные натуральные показатели объектов размещения твердых коммунальных отходов

| Показатель | Ед. изм. | 2017 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | СГМУП «СКЦ Природа» | ЗАО «Полигон ЛТД» |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Год открытия полигона | год | 1993, 2-я очередь 2009 | 2004 |
| Санитарно-защитная зона | м | 500 | 1000 |
| Площадь полигона (1, 2 очередь) | га | 30,49 | 38,69 |
| Площадь участков складирования ТКО | га | 10,14 | 4,5 |
| Наличие установок наружного освещения | ед. | 17 | 5 |
| Наличие водоотводных канавок | ед. | 1 | 4 |
| Общее количество карт складирования ТКО, в т.ч. | ед. | 5 | 4 |
| рабочих карт | ед. | 5 | 4 |
| Наличие устройств и сооружений по контролю за соблюдением за состоянием подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений | ед. | 4 | 7 |
| Наличие техники | ед. | 15 | 6 |
| Основные натуральные показатели работы полигона |  |  |  |
| Нормативная мощность полигона | тыс. м ³ | 6 304,9/ 490,8 | 5325 |
| Общий объем (масса) накопления отходов | тыс. т | 1 517,83 | 2,5 тыс. т/ год |
| Высота слоя отходов | м | 2 | 2 |
| Верхний слой изолирующего материала | грунт | песок | песок |
| Толщина верхнего слоя изоляции | м | 0,25 | 0,25 |
| Продолжительность работы полигона в сутки/ количество рабочих дней в году | час./дни | 12/365 | 12/365 |
| Расход воды на технологические нужды | м³ | 16,01 | 426,3 |
| Парк специальной техники всего, в том числе: | ед. | 13 | 6 |
| Бульдозеры, по маркам | ед. | 2 | 1 |
| Тракторы, по маркам | ед. | 2 | 1 |
| Экскаваторы, по маркам | ед. | 1 | 1 |
| Самосвалы, по маркам | ед. | 2 | 1 |
| Другие (уплотнитель РЭМ-25) | ед. | 6 | 2 |
| Численность производственных рабочих | чел. | 32 | 7/11 |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии | кВт·ч/м³ | 0,47 | - |

Источник: Протокол заседания правления РСТ Югры от 30.11.2017  № 80.

Полигон для захоронения твердых бытовых отходов города Сургута (вторая очередь) СГМУП «СКЦ Природа» имеет следующие параметры:

- год ввода в эксплуатацию – 2009 г. (вторая очередь);

- площадь рабочих карт – 10,14 га;

- проектная вместимость полигона – 6 304,9, тыс. м³;

- высота складирования отходов – 21 м;

- фактически накоплено за весь период эксплуатации (на 01.01.2018) – 5059,4 тыс. м³.

На полигон принимаются твердые коммунальные отходы IV-V класса опасности, образующиеся в жилых и общественных зданиях, уличный смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, дорог,  тротуаров,  и  некоторые  виды  промышленных  и  строительных  отходов  IV  класса опасности, размещение которых допускается совместно с ТКО в соотношении не более 30 % от массы отходов.

Данные о наличии весового контроля на полигоне – не предоставлены.

Объектом размещения отходов в городе Сургуте также является полигон ЗАО «Полигон ЛТД», имеющий следующие технические параметры:

- назначение объекта – захоронение отходов;

- год ввода в эксплуатацию – 2004 г.;

- тип принимаемых отходов – отходы III,IV,V класса опасности: твердые коммунальные отходы и промышленные отходы; нефтезагрязненные грунты (нефтешламы), буровые шламы;

- площадь полигона – 38,9 га;

- вместимость:

- ТКО и ПО – 970,0 тыс. м³ /год;

- нефтешламы – 40, тыс. м³/год;

- буровые шламы – 70,0 тыс. м³/год.

Договор аренды земельного участка под размещение объекта подписан с Росимуществом до 2066 года.

Отходы размещаются на специально подготовленные карты с гидроизолирующим слоем (BENTOMAT Бельгия), обеспечивающим 100 % защиту от попадания фильтрата в грунтовые воды. Устройство водозащитного покрытия и рекультивация поверхности полигона выполняется одновременно с размещением отходов.

Укладка ТКО ведется послойно с уплотнением бульдозерами. Информация об отходах заносится в компьютерный банк данных. Данные о наличии весового контроля на полигоне – не предoставлены.

Производится сортировка промышленных отходов, при необходимости крупногабаритные отходы измельчаются на дробильном комплексе.

Дезинфекция колес спецтехники осуществляется в дезинфекционной ванне.

Предусмотрен сбор, отвод и переработка фильтрата на локальных очистных сооружениях.

На полигоне функционирует система сбора и отвода биогаза.

По периметру полигона предусмотрены наблюдательные скважины для мониторинга состояния грунтовых вод.

На полигоне предусмотрена система извлечения и использования вторичного сырья, разрабатывается проект модернизации полигона с целью создания на его основе современного технологического предприятия по переработке различных видов промышленных и коммунальных отходов.

Решением Сургутского районного суда от 26.04.2018 г., оставленным в силе Апелляционным определением суда ХМАО-Югры от 02.10.2018 г., ЗАО «Полигон ЛТД» запрещена эксплуатация объекта «Полигон твердых бытовых и промышленных отходов «27-й км» город Сургут», расположенного на 27 км автодороги Сургут-Нефтеюганск на Западно-Сургутском месторождении нефти в Сургутском районе ХМАО-Югры в отсутствии положительного заключения государственной экологической экспертизы, разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

Судом на ЗАО «Полигон ЛТД» возложены следующие обязанности:

- получить положительное заключение государственной экологической экспертизы на объект размещения отходов – «Полигон твердых бытовых и промышленных отходов «27-й км» город Сургут», расположенный на 27 км автодороги Сургут-Нефтеюганск в Сургутском районе ХМАО-Югры;

- получить в администрации Сургутского района ХМАО-Югры разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Полигон твердых бытовых и промышленных отходов «27-й км» город Сургут», расположенного на 27 км автодороги Сургут-Нефтеюганск на Западно-Сургутском месторождении нефти в Сургутском районе ХМАО-Югры;

- оборудовать весь периметр полигона ограждением либо осушительной траншей глубиной более 2 м, или валом высотой не более 2 м;

- организовать и осуществлять ежемесячный мониторинг подземных вод на объекте размещения отходов «Полигон твердых бытовых и промышленных отходов «27-й км» город Сургут» по допустимому содержанию в подземных водах загрязняющего вещества – акриламид.

Информации об исполнении решения суда не имеется, в связи с чем установить статус объекта «Полигон твердых бытовых и промышленных отходов «27-й км», как действующего, не представляется возможным.

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Объект Полигон ТБО СГМУП «СКЦ Природа» внесен в ГРОРО (№ 86-00477-З-00758-281114).  Показатели эффективности объекта, используемого для захоронения ТКО, отражающие качество эксплуатации за 2015-2017 гг. и плановые показатели на 2018-2020 гг., приведены в табл. 3.

Таблица 3 – Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов (СГМУП «СКЦ Природа»)

| Показатель/ организация | Ед. изм. | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. факт | 2018 г. утв. | 2019 г. утв. | 2020 г. план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов | ед./га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии | кВт·ч/м³ | - | 0,42 | 0,47 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Источник:

1. Протокол заседания правления РСТ Югры  от 30.11.2017  № 80.

2. Протокол заседания правления РСТ Югры от 13.12.2018  № 64.

Проблемы и направления их решения

Основными проблемами в сфере захоронения (утилизации) ТКО на территории города Сургута являются:

- отсутствие мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперегрузочных установок;

- недостаточно развитая сортировка отходов.

Для решения указанных выше проблем необходимо:

- реализовать мероприятия, предусмотренные в Территориальной схеме обращения с отходами, в т.ч. с твердыми коммунальными отходами, в ХМАО – Югре, утв. распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 21.10.2016 № 559-рп (с изменениями и дополнениями);

- рекультивировать действующий муниципальный ОРО.

Анализ зон действия объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных (бытовых) отходов и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Зона действия

Муниципальный полигон ТБО СГМУП «СКЦ Природа» принимает 85-90 % ТКО (IV-V классов опасности), образуемые потребителями города Сургута. Количество отходов, захороненных на полигоне ТБО города Сургута в 2017 г., составило 782, тыс. м³ (221,1 тыс. т) (табл. 4).

Таблица 4 – Объем твердых коммунальных отходов, принимаемых на муниципальный полигон ТБО СГМУП «СКЦ Природа»

| Показатель | Ед. изм. | 2015 г. факт | 2015 г. факт | 2017 г. факт | 2018 г. (утв.) | 2019 г. (утв.) | 2020 г. (утв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем (масса) ТКО, в т.ч. | тыс. м³ | 811,54 | 737,83 | 782,7 | 850 | 1149,52 | 1149,52 |
| в пределах норматива по накоплению | тыс. м³ | 490,8 | 490,8 | 490,8 | 490,8 | 658,72 | 658,72 |
| сверх норматива по накоплению | тыс. м³ | 320,74 | 247,3 | 291,9 | 359,2 | 359,2 | 359,2 |
| Масса отходов | тыс. т | - | - | 221,1 | - | 114,24 | 114,24 |
| По видам ТКО, в т.ч.: | тыс. м³ | 811,5 | 737,8 | 782,7 | 850 | 1149,52 | 1149,52 |
| сортированные | тыс. м ³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| несортированные | тыс. м ³ | 811,54 | 737,83 | 782,7 | 850 | 850 | 850 |
| Захоронение ТКО, всего, в т.ч.: | тыс. м³ | 811,54 | 737,84 | 782,7 | 850 | 1149,52 | 1149,52 |
| от населения | тыс. м³ | 303,85 | 365,31 | 360,04 | 330 | 1055,26 | 1055,26 |
| от бюджетных учреждений | тыс. м³ | 76,32 | 7,97 | 7,83 | 78 | 8,04 | 8,04 |
| от прочих потребителей | тыс. м³ | 431,3 | 364,56 | 414,83 | 442 | 86,22 | 86,22 |
| Объем (масса) захоронения в сутки | м³/сут. | 2223,4 | 2015,93 | 2144,4 | 2328,8 | 3149,38 | 3139,48 |
| Захоронение ТКО на полигоне | тыс. м³ | 811,54 | 737,83 | 782,7 | 850 | 1149,52 | 1149,52 |
| 4 класса | тыс. м³ | 550,49 | 500,35 | 503 | 564 | 754,2 | 754,2 |
| 5 класса | тыс. м³ | 261,05 | 237,48 | 280 | 286 | 395,32 | 395,32 |

Примечание: Распределение ТКО за 2017 г. по группам потребителей и классом выполнено пропорционально (по ожидаемым данным за 2017 г.).

Источник:

1. Протокол заседания правления Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры 30.11.2017  № 80.

2. Протокол заседания правления Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры 13.12.2018  № 64.

Полигон ТБО и ПО ЗАО «Полигон ЛТД» обеспечивает прием ТКО и промышленных отходов от потребителей города Сургута и Сургутского района в объеме до 163,13 тыс. м³ в год (463,37 м³/сут.) (табл. 5). Полигон обеспечивает прием до 15 % ТКО, образующихся на территории города Сургута.

Таблица 5  – Объем твердых коммунальных отходов, принимаемых на полигон ТБО и ПО ЗАО «Полигон ЛТД»

| Показатель | Ед. изм. | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. факт | 2018 г. (утв.) | 2019 г. (утв.) | 2020 г. (утв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем (масса) ТКО, в т.ч.: | тыс. м³ | 130,98 | 111,35 | 98,48 | 169,13 | 216,81 | 216,81 |
| в пределах норматива по накоплению | тыс. м³ | 130,98 | 111,35 | 98,48 | 169,13 | 216,81 | 216,81 |
| сверх норматива по накоплению | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - |
| 4 класса | тыс. м³ | 130,98 | 111,35 | 98,48 | 169,13 | 216,81 | 216,81 |
| Масса отходов | тыс. т | - | - | - | - | 24,03 | 24,03 |
| По видам ТКО, в т.ч.: | тыс. м³ | 130,98 | 111,35 | 98,48 | 169,13 | 216,81 | 216,81 |
| сортированные | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - |
| несортированные | тыс. м³ | 130,98 | 111,35 | 98,48 | 169,13 | 216,81 | 216,81 |
| Захоронение ТКО, всего, в т.ч.: | тыс. м³ | 130,98 | 111,35 | 98,48 | 169,13 | 216,81 | 216,81 |
| от населения | тыс. м³ | 130,98 | 111,35 | - | 169,13 | 216,81 | 216,81 |
| от прочих потребителей | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - |
| Объем (масса) захоронения в сутки | м³/сут. | 358,85 | 304,2 | 269,81 | 463,37 | 594,0 | 594,0 |

Источник:

1. Протокол заседания правления РСТ  Югры от 30.11.2017  № 80.

2. Протокол заседания правления РСТ Югры от 13.12.2018  № 64.

Проблемы и направления их решения

Основная часть ТКО и КГО подвергается захоронению, сортировка ТКО не производится. В связи с отсутствием сортировки и низкой долей переработки ТКО действующая система захоронения ТКО не является рациональной.

Изменения зон действия объектов размещения отходов отражены в Территориальной схеме обращения с отходами ХМАО – Югры. Данный документ определяет направления развития обращения с отходами в регионе и соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в части максимальной утилизации отходов производства и компонентов ТКО.

В соответствии Территориальной схемой обращения с отходами ХМАО – Югры предусмотрено изменение зон действия объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТКО (рис. 2). В округе на плановый период основным видом деятельности по обращению с отходами, в т.ч. с ТКО, определена утилизация.

Перспективная схема расположения объектов размещения (утилизации) твердых коммунальных отходов приведена на рис. 2.

1 – муниципальный полигон ТБО СГМУП «СКЦ Природа»;
2 – полигон ТБО и ПО ЗАО «Полигон ЛТД»;

3 – планируемый комплексный межмуниципальный полигон ТКО.

Рисунок 2 – Перспективная схема размещения объектов размещения (утилизации) твердых коммунальных отходов

Источник: Генеральная схема санитарной очистки территории города Сургута, утв. постановлением Администрации города Сургута от 03.12.2013 № 8730.

Предусмотрено строительство комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для городов Сургута и Когалыма, поселений Сургутского района. В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами в ХМАО – Югре определены две зоны деятельности регионального оператора: «Южная Зона», «Северная Зона». Территория города Сургута отнесена к «Северной Зоне».

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных (бытовых) отходов, и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов, приведен в табл. 6.

В рамках муниципального контракта между ООО «ЮграГеоЦентр» и СГМУП «СКЦ Природа» были произведены инженерно-геодезические работы по расчету остаточной вместимости 1-5 карт второй очереди полигона. Фактический объем насыпи (1-5 карт) на 23.07.2018 г. составил 4 219,3 тыс. м³. Срок эксплуатации рабочих карт (№ 1-5) полигона ориентировочно до 1 кв. 2021 г.

Таблица 6 – Объекты размещения твердых коммунальных отходов города Сургута

| № п/п | Наименование поселения/ местоположение ОРО | Ед. изм. | Мощность | Фактически накоплено за весь период эксплуатации | Уровень загрузки, % | Резерв/ дефицит мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон ТБО СГМУП «СКЦ Природа»/ город Сургут, Восточно-Сургутское месторождение нефти | млн м³ | 6,305 | 5,06 (на 01.01.2018г.) | 80,2 | + 1,25 |
|  |  | тыс. м³/ год | 490,8 | 782,7 | 160 | - |
| 2 | Полигон ТБО и ПО ЗАО «Полигон-ЛТД /27 км автодороги Сургут –Нефтеюганск»-1 (справочно) | млн м³ | 5,33 | 1,94 | 36 | + 3,4 |

Воздействие на окружающую среду

Анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий

Объекты размещения (утилизации) ТКО (действующие и недействующие) потенциально опасны для окружающей среды. Основными видами загрязнения являются:

- загрязнение атмосферного воздуха;

- загрязнение почвы.

За 2015-2017 гг. на полигоне СГМУП «СКЦ Природа» в общем объеме отобранных по результатам производственного экологического контроля проб отсутствуют пробы подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующих установленным требованиям (табл. 3).

На территории города Сургута недобросовестными природопользователями периодически образуются стихийные несанкционированные свалки, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

Основные проблемы и направления их решения

Основными проблемами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду в городе Сургуте в части захоронения (обезвреживания) и обращения с отходами, являются:

- стихийное образование несанкционированных свалок.

Для решения указанных проблем требуется:

- инвентаризация мест размещения отходов, выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

- проведение эколого-просветительской работы среди населения по вопросам обращения с отходами для повышения экологической грамотности;

- реализация мероприятий по ликвидации и рекультивации несанкционированных свалок.

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Финансово-экономическое состояние организаций проанализировано на основании бухгалтерской отчетности (форма № 0710002 Отчет о финансовых результатах) за 2015 – 2017 гг.

По данным бухгалтерского учета СГМУП «СКЦ Природа» за 2017 г. по регулируемому виду деятельности предприятием получен убыток в размере 53 тыс. руб. (табл. 7).

Таблица 7 – Финансовые результаты деятельности СГМУП «СКЦ Природа»

| Показатель | Ед. изм. | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 60 341 | 54 782 | 60 392 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 59 668 | 68 503 | 59 478 |
| Валовая прибыль (убыток отчетного периода) | тыс. руб. | 673 | -13 721 | 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | 673 | -13 721 | 914 |
| Прочие доходы | тыс. руб. | 18 977 | 124 | 326 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 20 105 | 3 620 | 1 087 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | -455 | -17 217 | 153 |
| Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | -492 | -14 182 | -53 |

Примечание: * финансовая отчетность за 2017 г.  не предоставлялась.

Источник:

1. Протокол заседания правления РСТ Югры от 30.11.2017 № 80.

2. Протокол заседания правления РСТ Югры от 13.12.2018 № 64.

На основании фактических бухгалтерских отчетных данных по финансово-экономической деятельности ЗАО «Полигон ЛТД» в 2015, 2016 гг. получена прибыль в размере 0,64 млн руб. и 2,55 млн руб. соответственно, в 2017 г. получен убыток в размере 7,5 млн руб. (табл. 8).

Таблица 8 – Финансовые результаты деятельности ЗАО «Полигон ЛТД»

| Показатель | Ед. изм. | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 111 172 | 107 006 | 75 045 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 109 904 | 101 020 | 86 580 |
| Прочие доходы | тыс. руб. | 8 651 | 2 839 | 16 136 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 8 235 | 4 968 | 11 557 |
| Налоги на прибыль (доходы) | тыс. руб. | 1 048 | 1 304 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 636 | 2 553 | -7506 |

Примечание: * финансовая отчетность за 2017 г.  не предоставлялась.

Источник: Протокол заседания правления Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры 30.11.2017 № 80.

Государственное регулирование тарифов на услуги по утилизации ТКО осуществляется РСТ Югры. Тариф и долгосрочные параметры на услуги утверждены следующими приказами:

- приказ РСТ Югры от 15.12.2014 № 179-нп (2014-2016 гг.);

- приказ РСТ Югры от 29.11.2016 № 139-нп (2017 г.);

- приказ РСТ Югры от 30.11.2017 № 146-нп (в редакции Приказа от 26.03.2019 № 15-нп) (2018-2020 гг.).

Величина установленных тарифов приведена в табл. 9.

Таблица 9 – Тарифы на захоронение ТКО на 2015-2020 гг. для потребителей города Сургута

| Организация | Величина установленного предельного тарифа/ срок действия тарифа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие НДС | с 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. | с 01.07.2015 г. - 31.12.2015 г. | с 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г. | с 01.07.2016 г. - 31.12.2016 г. |
|  | руб./м³ |  |  |  |  |
| СГМУП «СКЦ Природа» | без НДС | 53,70 | 58,26 | 58,26 | 61,76 |
|  | с НДС | 63,37 | 68,75 | 68,75 | 72,88 |
| ЗАО «Полигон ЛТД» | без НДС | 79,27 | 84,62 | 84,62 | 87,74 |
|  | с НДС | 93,54 | 99,85 | 99,85 | 103,53 |
| - | - | с 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г. | с 01.07.2017 г. - 31.12.2017 г. | с 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г. | с 01.07.2018 г. - 31.12.2018 г. |
|  | руб./м³ |  |  |  |  |
| СГМУП «СКЦ Природа» | без НДС | 61,76 | 65,77 | 65,77 | 68,40 |
|  | с НДС | 72,88 | 77,61 | 77,61 | 80,71 |
| ЗАО «Полигон ЛТД» | без НДС | 87,74 | 103,53 | 93,55 | 97,29 |
|  | с НДС | 93,55 | 110,39 | 110,39 | 114,80 |
| - | - | с 01.01.19 г. - 30.06.2019 г. | с 01.07.20 г. - 31.12.2020 г. | с 01.01.21 г. - 30.06.2021 г. | с 01.07.21 г. - 31.12.2021 г. |
|  | руб./м³ |  |  |  |  |
| СГМУП «СКЦ Природа» | без НДС | 68,40 | 81,54 | 76,58 | 76,58 |
|  | с НДС | 82,08 | 97,85 | 91,90 | 91,90 |
| ЗАО «Полигон ЛТД» | без НДС | 97,29 | 111,74 | 106,72 | 106,72 |
|  | с НДС | 116,75 | 134,09 | 128,06 | 128,06 |
|  | руб./т |  |  |  |  |
| СГМУП «СКЦ Природа» | без НДС | 688,29 | 820,56 | 770,61 | 770,61 |
|  | с НДС | 825,95 | 984,67 | 924,73 | 924,73 |
| ЗАО «Полигон ЛТД» | без НДС | 877,75 | 1008,08 | 962,85 | 962,85 |
|  | с НДС | 1053,3 | 1209,70 | 1155,42 | 1155,42 |

Информация приведена справочно.

В соответствии с приказом Росприроднадзора от 28.11.2014 № 758 «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов».