Приложение к

к решению Думы города

от_________№_________

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период

до 2035 года

Программный документ

г. Сургут

2019 год

Содержание

1	Паспорт Программы	4

Общие положения	11

2	Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	13

2.1	Объекты, используемые для захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов	13

2.2	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	19

3	План развития городского округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана	21

3.1	План развития городского округа, план прогнозируемой 
застройки	21

3.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективной
нагрузки	31

4	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	35

4.1	Целевые показатели системы электроснабжения	35

4.2	Целевые показатели системы газоснабжения	35

4.3	Целевые показатели системы теплоснабжения	36

4.4	Целевые показатели системы водоснабжения	36

4.5	Целевые показатели системы водоотведения	36

4.6	Целевые показатели объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов	37

5	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	54

5.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	56

5.2	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	56

5.3	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	56

5.4	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	56

5.5	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	57

5.6	Программа инвестиционных проектов в утилизации, обезвреживании и захоронении (утилизации) твердых коммунальных отходов	57

5.7	Программа установки приборов учета в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении	58

5.8	Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском 
освещении	58

5.9	Взаимосвязанность проектов	58

6	Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения	60

6.1	Источники и объемы инвестиций по проектам	60

6.2	Краткое описание форм организации проектов	72

6.3	Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимые для реализации Программы	74

6.4	Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	82

7	Управление Программой	87

7.1	Ответственный за реализацию Программы	87

7.2	План-график работ по реализации Программы	87

7.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	89

7.4	Порядок и сроки корректировки Программы	91

Приложения	92

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями) Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон РФ от 10.02.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 23.12.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Закон Российской Федерации от 22.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с изменениями и дополнениями) Указ Президента РФ от 30.12.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» (с изменениями и дополнениями) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.03.2016 № 1с./пр. «Об утверждении перечня сведений, подлежащих засекречиванию» Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» Постановление Правительства РФ от 15.04.1995 № 333 «О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны» (с изменениями и дополнениями) Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Приказ Министра регионального развития РФ от 25.12.2009 № 8с об утверждении «Перечня сведений, подлежащих засекречиванию» Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 02.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Приказ Госстроя РФ от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 27.04.2018 № 189-рп «Об одобрении схемы и программы развития электроэнергетики ХМАО – Югры на период до 2023 года» Распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 22.10.2016 № 559-рп «О Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, в ХМАО – Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства ХМАО – Югры» Постановление Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 426-п «О Государственная программа ХМАО – Югры «Обеспечение экологической безопасности ХМАО – Югры на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 г.» (с изменениями и дополнениями) Решение Думы города Сургута от 08.06.2015 № 718-VДГ «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями и дополнениями) Решение Думы города Сургута от 22.04.2017 № 107-VIДГ «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут» Постановление Администрации города Сургута от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями и дополнениями) Постановление Администрации города Сургута от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах.» (с изменениями и дополнениями) Распоряжение Администрации города Сургута от 27.07.2015 № 1906 «Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по развитию жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут» Постановление Администрации города Сургута от 14.12.2018 № 9704 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут (актуализация на 2019 год)» Постановление Администрации города Сургута от 21.08.2018 № 6406 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут» Решение Думы города Сургута от 02.07.2009 № 587-IVДГ «Об инвестиционной программе «Развитие системы водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009 - 2018 годы» (с изменениями и дополнениями) Решение Думы города Сургута от 02.07.2009 № 586-IVДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009 - 2018 годы» (с изменениями и дополнениями) Постановление Администрации города Сургута от 03.12.2013 № 8730 «Об утверждении генеральной схемы санитарной очистки территории города Сургута» (с изменениями и дополнениями) Постановление Администрации города Сургута от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы» (с изменениями и дополнениями) |
| Заказчик Программы | Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута |
| Разработчик Программы | ООО «Сибпрофконсалт» |
| Ответственный исполнитель Программы | Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута Департамент городского хозяйства Администрации города Сургута |
| Соисполнители Программы | Структурные подразделения Администрации города Сургута Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО на территории городского округа город Сургут |
| Цель Программы | Реализация взаимоувязанного по срокам плана мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов размещения твердых коммунальных отходов в целях развития этих систем в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства и планами территориального и социального развития города Сургута. Обеспечение надежности и бесперебойности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение качества поставляемых коммунальных ресурсов и их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов, а также улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты размещения ТКО. Обеспечение доступности для граждан стоимости всех коммунальных услуг, формирование сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования и снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. |
| Задачи Программы | 1. Анализ социально-экономического развития города Сургута, динамика жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов. 2. Формирование прогноза обоснованного спроса на коммунальные ресурсы на основании перспективы развития города Сургута. 3. Анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, объектов размещения ТКО). 4. Разработка взаимоувязанного по срокам реализации плана мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения) и объектов размещения ТКО. 5. Прогноз стоимости мероприятий развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов размещения ТКО и прогнозными возможностями бюджета города Сургута и других источников финансирования мероприятий Программы. 6. Обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития систем коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы. 7. Количественный анализ приборов учета потребления ресурсов и ресурсосбережения у потребителей. 8. Обоснование перечня инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры. 9. Определение источников инвестиций программ, прогноза, динамики и уровня тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифов) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры на весь период Программы. 10. Выполнение сравнительного анализа критериев доступности для населения коммунальных услуг с целевыми показателями критериев доступности на период реализации Программы. 11. Разработка мероприятий по охране окружающей среды и улучшению экологической обстановки на территории города. |
| Целевые показатели | Доступность: - электроснабжения – 100 %; - газоснабжения – 100 %; - теплоснабжения – 85,8 %; - водоснабжения – 100 %; - водоотведения – 100 %; - утилизации (захоронения) ТКО – 100 %. Надежность, энергоэффективность и развитие систем коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО: - уровень аварийности систем: - электроснабжения – 0 ед./км; - газоснабжения – 0 ед./км; - теплоснабжения – 0,04 ед./км; - водоснабжения – 0,16 ед./км; - водоотведения – 0 ед./км; - удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть: - на СГРЭС-1, СГРЭС-2 –144,33 кг у.т./Гкал; - котельные – 158,9 кг у.т./Гкал; - удельный расход электрической энергии: - производство тепловой энергии – 23,67 кВт·ч/Гкал; - передача тепловой энергии – 4,55 кВт·ч/Гкал; - водоснабжение (подготовка и транспортировка питьевой воды) – 0,96 кВт·ч/м³; - водоотведение (очистка и транспортировка сточных вод) – 0,56 кВт·ч/м³; Качество коммунальных ресурсов: - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, – 0,005 %; - доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, – 0,01 %; - доля сточных вод, не подвергающихся очистке, – 0 %. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2019 – 2035 гг. Этапы реализации мероприятий Программы: 1 этап: 2019 – 2023 гг. 2 этап: 2024 – 2030 гг. 3 этап: 2031 – 2035 гг. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы на 2019 – 2035 гг. составляет 51 955,30 млн руб., в т.ч.: - электроснабжение – 11 328,02 млн руб.; - газоснабжение – 1 671,12 млн руб.; - теплоснабжение – 12 542,93 млн руб.; - водоснабжение – 11 005,48 млн руб.; - водоотведение – 13 184,25 млн руб.; - утилизация (захоронение) ТКО – 1 656,21 млн руб.; - установка приборов учета в МКД, бюджетных организациях – 1,34 млн руб.; - энергосберегающие мероприятия в МКД, бюджетных организациях, городском освещении – 164,96 млн руб. Источниками финансирования являются: - окружной бюджет – 91,37 млн руб.; - местный бюджет – 291,24 млн руб.; - внебюджетные средства – 51 572,68 млн руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Совершенствование нормативно-правовой базы города Сургута с разработкой обязательного элемента формирования условий комплексного развития территорий. - Дальнейшая реализация Генерального плана города Сургута. - Систематизация решений документов территориального и стратегического планирования местного и регионального уровня с оценкой необходимых объемов финансирования мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Сургута. |

- Общие положения

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года (далее – Программа) является обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствие установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека; повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов (далее – ТКО) на долгосрочный период до 2035 г.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Основными задачами Программы являются:

- Анализ социально-экономического развития города Сургута, динамика жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов.

- Формирование прогноза обоснованного спроса на коммунальные ресурсы на основании перспективы развития города Сургута.

- Анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, объектов размещения твердых коммунальных отходов).

- Разработка взаимоувязанного по срокам реализации плана мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры (тепло, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения) и объектов размещения твердых коммунальных отходов.

- Прогноз стоимости мероприятий развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов размещения твердых коммунальных отходов; прогнозные возможности бюджета города Сургута и других источников финансирования мероприятий Программы.

- Обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития систем коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы.

- Количественный анализ приборов учета потребления ресурсов и ресурсосбережения у потребителей.

- Обоснование перечня инвестиционных проектов 
по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

- Определение источников инвестиций программ, прогноза, динамики и уровня тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифов) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры на весь период Программы.

- Выполнение сравнительного анализа критериев доступности для населения коммунальных услуг с целевыми показателями критериев доступности на период реализации Программы.

- Разработка мероприятий по охране окружающей среды и улучшению экологической обстановки на территории города.

В состав Программы входят:

- Программный документ.

- Обосновывающие материалы на срок действия генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут (далее – Обосновывающие материалы).

Срок реализации Программы: 2019 – 2035 гг.

Этапы реализации мероприятий Программы:

1 этап: 2019 – 2023 гг. (с разбивкой по годам)

2 этап: 2024 – 2030 гг.

3 этап: 2031 – 2035 гг.

Одним из обязательных элементов государственной политики в области территориального планирования является дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы. В соответствии со ст. 26 Градостроительного кодекса РФ Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа является одним из инструментов реализации Генерального плана поселения, городского округа. Соответственно, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа является обязательным элементом формирования условий комплексного развития территории муниципального образования на долгосрочную перспективу.

В соответствии с п. 3 Требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утв. Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502, Программа разрабатывается на оставшийся срок действия генерального плана – до 2035 г.

На основании п. 3 Устава городского округа город Сургут, принятый решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД, словосочетания «городской округ город Сургут», «городской округ» и «город Сургут» в настоящей Программе являются тождественными.

Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения приведена в книгах 1, 2 «Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры» Программный документ Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года.

Объекты, используемые для захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов

Институциональная структура

На территории города Сургута осуществляется централизованный сбор, вывоз и размещение ТКО.

Объект, используемый для захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов, эксплуатируется СГМУП «СКЦ Природа».

Характеристика системы ресурсоснабжения

Основной объем ТКО, образующийся на территории города Сургута, подлежит захоронению на объекте размещения отходов (далее – ОРО) – Полигон для захоронения твердых бытовых отходов города Сургута (вторая очередь), эксплуатируемый СГМУП «СКЦ Природа», расположенный по адресу: г. Сургут, Восточно-Сургутское месторождение нефти (ГРОРО № 86-00477-З-00758-281114).

Также мусор с территории города Сургута вывозится на «Полигон твердых бытовых и промышленных отходов «27-й км» г. Сургута», расположенный на 27 км автодороги Сургут-Нефтеюганск, на Западно-Сургутском месторождении нефти в Сургутском районе ХМАО-Югры, эксплуатируемый ЗАО «Полигон ЛТД» (ГРОРО № 86-00588-3-00870-311214)).  Указанный ОРО размещен не в границах города Сургута.

Полигон для захоронения твердых бытовых отходов города Сургута (вторая очередь) (СГМУП «СКЦ Природа») имеет следующие параметры:

- год ввода в эксплуатацию – 2009 г. (вторая очередь);

- площадь рабочих карт – 10,14 га;

- проектная вместимость полигона – 6 304,9 тыс. м³;

- высота складирования отходов – 21 м³.

На полигон принимаются твердые коммунальные отходы IV-V класса опасности, образующиеся в жилых и общественных зданиях, уличный смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, дорог,  тротуаров,  и  некоторые  виды  промышленных  и  строительных  отходов  IV  класса опасности, размещение которых допускается совместно с ТКО в соотношении не более 30 % от массы отходов. Муниципальный полигон ТБО, эксплуатируемый СГМУП «СКЦ Природа», расположен на расстоянии менее 15 км до аэропорта города Сургута, что нарушает требования действующего воздушного законодательства.

Мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперегрузочные установки отсутствуют.

Балансы мощности и ресурса

Муниципальный полигон ТБО СГМУП «СКЦ Природа» принимает 85 – 90 % ТКО (IV-V классов опасности), образуемые потребителями города Сургута. Количество отходов, захороненных на полигоне ТКО города Сургута в 2017 г., составило 782, тыс. м³ (221,1 тыс. т) (табл. 1).

Доля поставки ресурса по приборам учета

Система учета объема услуг по утилизации (захоронению) ТКО ведется на основании заключенных договоров об оказании услуг по захоронению и утилизации ТКО и сопоставляется с фактически принятыми отходами на полигон и в динамике за предыдущие периоды регулирования.

Таблица 1 – Объем твердых коммунальных отходов, принимаемых на муниципальный полигон ТБО СГМУП «СКЦ Природа»

| Показатель | Ед. изм. | 2015 г. факт | 2015 г. факт | 2017 г. факт | 2018 г. (утв.) | 2019 г. (утв.) | 2020 г. (утв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем (масса) ТКО, в т.ч. | тыс. м³ | 811,54 | 737,83 | 782,7 | 850 | 1149,52 | 1149,52 |
| в пределах норматива по накоплению | тыс. м³ | 490,8 | 490,8 | 490,8 | 490,8 | 658,72 | 658,72 |
| сверх норматива по накоплению | тыс. м³ | 320,74 | 247,3 | 291,9 | 359,2 | 359,2 | 359,2 |
| Масса отходов | тыс. т | - | - | 221,1 | - | 114,24 | 114,24 |
| По видам ТКО, в т.ч.: | тыс. м³ | 811,5 | 737,8 | 782,7 | 850 | 1149,52 | 1149,52 |
| сортированные | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| несортированные | тыс. м³ | 811,54 | 737,83 | 782,7 | 850 | 850 | 850 |
| Захоронение ТКО, всего, в т.ч.: | тыс. м³ | 811,54 | 737,84 | 782,7 | 850 | 1149,52 | 1149,52 |
| от населения | тыс. м³ | 303,85 | 365,31 | 360,04 | 330 | 1055,26 | 1055,26 |
| от бюджетных учреждений | тыс. м³ | 76,32 | 7,97 | 7,83 | 78 | 8,04 | 8,04 |
| от прочих потребителей | тыс. м³ | 431,3 | 364,56 | 414,83 | 442 | 86,22 | 86,22 |
| Объем (масса) захоронения в сутки | м³/сут. | 2223,4 | 2015,93 | 2144,4 | 2328,8 | 3149,38 | 3139,48 |
| Захоронение ТКО на полигоне | тыс. м³ | 811,54 | 737,83 | 782,7 | 850 | 1149,52 | 1149,52 |
| 4 класса | тыс. м³ | 550,49 | 500,35 | 503 | 564 | 754,2 | 754,2 |
| 5 класса | тыс. м³ | 261,05 | 237,48 | 280 | 286 | 395,32 | 395,32 |

Примечание: Распределение ТКО за 2017 г. по группам потребителей и классом распределено пропорционально (по ожидаемым данным за 2017 г.).

Источники:

1. Протокол заседания правления РСТ Югры 30.12.2017 № 80.

2. Протокол заседания правления РСТ Югры 13.12.2018 № 64.

Зоны действия источников ресурсов

Муниципальный полигон ТБО СГМУП «СКЦ Природа» принимает отходы IV-V классов опасности только с территории города Сургута.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов, приведен в табл. 2.

Таблица 2 – Объекты размещения твердых коммунальных отходов города Сургута

| Наименование поселения/ местоположение ОРО | Ед. изм. | Мощность | Фактически накоплено за весь период эксплуатации | Уровень загрузки, % | Резерв/ дефицит мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон ТБО СГМУП «СКЦ Природа»/ г. Сургут, Восточно-Сургутское месторождение нефти | млн м³ | 6,305 | 5,06 (на 02.02.2018г.) | 80,2 | + 1,25 |
|  | тыс. м³/ год | 490,8 | 782,7 | 160 | - |
| Полигон ТБО и ПО ЗАО «Полигон-ЛТД /27 км автодороги Сургут –Нефтеюганск»-1 (справочно) | млн м³ | 5,33 | 1,94 | 36 | + 3,4 |

По результатам выполненных в 2018 г. инженерно-геодезических работ по расчету остаточной вместимости 1-5 карт второй очереди полигона для захоронения ТБО фактический объем насыпи (1-5 карт) на 23.07.2018 г. составил 4 219,3 тыс. м³. Срок эксплуатации рабочих карт (№ 1-5) полигона – ориентировочно до 1 кв. 2021 г.

Качество поставляемого ресурса, надежность работы системы

Объект Полигон ТБО СГМУП «СКЦ Природа» внесен Государственный реестр объектов размещения отходов № 86-00477-З-00758-281114. За 2015 – 2017 гг. возгорания твердых коммунальных отходов на полигоне ТКО не зафиксированы.

Воздействие на окружающую среду

Объекты размещения (утилизации) ТКО (действующие и недействующие) потенциально опасны для окружающей среды. Основными видами загрязнения являются загрязнение атмосферного воздуха и загрязнение почвы.

За 2015 – 2017 гг. на полигоне СГМУП «СКЦ Природа» в общем объеме отобранных по результатам производственного экологического контроля проб отсутствуют пробы подземных вод, почвы и воздуха, не соответствующие установленным требованиям.

На территории города Сургута недобросовестными природопользователями периодически образуются стихийные несанкционированные свалки, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов

Государственное регулирование тарифов на услуги по утилизации ТКО осуществляется Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ Югры). Тариф и долгосрочные параметры на услуги утверждены следующими приказами РСТ Югры: от 28.12.2013 № 108-нп (2014-2016 гг.), от 29.12.2016 № 139-нп (2017 г.), от 30.12.2017 № 146-нп (2018-2020 гг.) (в ред. от 26.03.2019 № 15-нп. Величина установленных тарифов приведена в табл. 3.

Таблица 3 – Тарифы на захоронение ТКО на 2015-2020 гг. для потребителей города Сургута

| Организация | Величина установленного предельного тарифа/ срок действия тарифа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие НДС | с 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. | с 01.07.2015 г. - 31.12.2015 г. | с 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г. | с 01.07.2016 г. - 31.12.2016 г. |
|  | руб./м³ |  |  |  |  |
| СГМУП «СКЦ Природа» | без НДС | 53,70 | 58,26 | 58,26 | 61,76 |
|  | с НДС | 63,37 | 68,75 | 68,75 | 72,88 |
| ЗАО «Полигон ЛТД» | без НДС | 79,27 | 84,62 | 84,62 | 87,74 |
|  | с НДС | 93,54 | 99,85 | 99,85 | 103,53 |
| - | - | с 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г. | с 01.07.2017 г. - 31.12.2017 г. | с 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г. | с 01.07.2018 г. - 31.12.2018 г. |
|  | руб./м³ |  |  |  |  |
| СГМУП «СКЦ Природа» | без НДС | 61,76 | 65,77 | 65,77 | 68,40 |
|  | с НДС | 72,88 | 77,61 | 77,61 | 80,71 |
| ЗАО «Полигон ЛТД» | без НДС | 87,74 | 103,53 | 93,55 | 97,29 |
|  | с НДС | 93,55 | 110,39 | 110,39 | 114,80 |
| - | - | с 01.01.19 г. - 30.06.2019 г. | с 01.07.20 г. - 31.12.2020г. | с 01.01.21 г. - 30.06.2021 г. | с 01.07.21 г. - 31.12.2021 г. |
|  | руб./м³ |  |  |  |  |
| СГМУП «СКЦ Природа» | без НДС | 68,40 | 81,54 | 76,58 | 76,58 |
|  | с НДС | 82,08 | 97,85 | 91,90 | 91,90 |
| ЗАО «Полигон ЛТД» | без НДС | 97,29 | 111,74 | 106,72 | 106,72 |
|  | с НДС | 116,75 | 134,09 | 128,06 | 128,06 |
|  | руб./т |  |  |  |  |
| СГМУП «СКЦ Природа» | без НДС | 688,29 | 820,56 | 770,61 | 770,61 |
|  | с НДС | 825,95 | 984,67 | 924,73 | 924,73 |
| ЗАО «Полигон ЛТД» | без НДС | 877,75 | 1008,08 | 962,85 | 962,85 |
|  | с НДС | 1053,3 | 1209,70 | 1155,42 | 1155,42 |

Финансово-экономическое состояние организаций проанализировано на основании бухгалтерской отчетности (форма № 0710002 Отчет о финансовых результатах) за 2015 – 2017 гг. По данным бухгалтерского учета СГМУП «СКЦ Природа», за 2017 г. по регулируемому виду деятельности предприятием получен убыток в размере 53 тыс. руб. (табл. 4).

Таблица 4 – Финансовые результаты деятельности СГМУП «СКЦ Природа»

| Показатель | Ед. изм. | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 60 341 | 54 782 | 60 392 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 59 668 | 68 503 | 59 478 |
| Валовая прибыль (убыток отчетного периода) | тыс. руб. | 673 | -13 721 | 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | 673 | -13 721 | 914 |
| Прочие доходы | тыс. руб. | 18 977 | 124 | 326 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 20 105 | 3 620 | 1 087 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | -455 | -17 217 | 153 |
| Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | -492 | -14 182 | -53 |

Примечание: финансовая отчетность за 2017 г.  не предоставлялась.

Источники:

1. Протокол заседания правления РСТ Югры от 30.12.2017 № 80.

2. Протокол заседания правления РСТ Югры от 13.12.2018 № 64.

На основании фактических бухгалтерских отчетных данных по финансово-экономической деятельности ЗАО «Полигон ЛТД» в 2015, 2016 гг. получена прибыль в размере 0,64 млн руб., 2,55 млн руб. соответственно, в 2017 г. получен убыток в размере 7,5 млн руб. (табл. 5).

Таблица 5 – Финансовые результаты деятельности ЗАО «Полигон ЛТД»

| Показатель | Ед. изм. | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 111 172 | 107 006 | 75 045 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 109 904 | 101 020 | 86 580 |
| Прочие доходы | тыс. руб. | 8 651 | 2 839 | 16 136 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 8 235 | 4 968 | 11 557 |
| Налоги на прибыль (доходы) | тыс. руб. | 1 048 | 1 304 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 636 | 2 553 | -7506 |

Примечание: финансовая отчетность за 2017 г.  не предоставлялась.

Источник: Протокол заседания правления РСТ Югры от 30.12.2017 № 80.

Технические и технологические проблемы в системе

Основными проблемами в сфере захоронения (утилизации) ТКО на территории города Сургута являются:

- отсутствие мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперегрузочных установок;

- недостаточно развитая сортировка отходов;

- высокая степень заполнения карт действующего муниципального полигона ТБО, эксплуатируемого СГМУП «СКЦ Природа», необходимость его рекультивации после 2021 г.;

- стихийное образование несанкционированных свалок.

Для решения указанных выше проблем необходимо:

- реализовать мероприятия, предусмотренные в Территориальной схеме обращения с отходами, в т.ч. с твердыми коммунальными отходами, в ХМАО – Югре, утв. распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 22.10.2016 № 559-рп (с изменениями и дополнениями);

- рекультивировать действующий муниципальный ОРО.

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В муниципальном образовании городской округ город Сургут реализуется муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014-2030 годы», утв. постановлением Администрации города Сургута от 16.12.2013 № 9061 (в ред., утв. распоряжением Администрации горда Сургута от 06.02.2019 № 169).

Целью муниципальной программы является обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде.

Система программных мероприятий включает:

- организационные мероприятия:

- организация и проведение обязательных энергетических обследований, с составлением энергетических паспортов;

- внедрение энергосервисных договоров (контрактов) в муниципальных учреждениях;

- регулярное распространение информации о потенциале энергосбережения и мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов. Оформление и размещение наглядной агитации по энергосбережению;

- разработка перечня мероприятий по энергосбережению поставляемых энергетических ресурсов и повышению эффективности их использования, для проведения  их лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов;

- выявление недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов, не имеющих собственника. Организация эксплуатации и содержания бесхозяйного имущества. Оформление права собственности в установленном порядке;

- возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде;

- технические и технологические мероприятия:

- установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ);

- оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы тепловодоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных и дверных блоков, замена гаражных ворот);

- оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения);

- замена приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды в зданиях учреждений, разработка ПИР;

- установка (замена) индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности;

- реконструкция уличных водопроводных сетей с применением современных материалов;

- внедрение частотных преобразователей на насосном оборудовании водозаборных сооружений;

- установка энергоэкономичного и надежного оборудования на водозаборных сооружениях;

- реконструкция котельных установок;

- техническое перевооружение магистральных тепловых сетей на основе современных технологий;

- оптимизация работы системы электроснабжения объектов предприятий (техническое перевооружение внутренних, наружных сетей освещения на котельных, замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами).

Общий объем финансирования муниципальной программы (в редакции, утв. Постановлением Администрации города от 06.02.2019 № 169) составляет 1 154,8 млн руб.

Источниками финансирования мероприятий являются:

- бюджетные средства – 166,298 млн руб., в т. ч.:

- средства окружного бюджета – 0 млн руб.;

- средства местного бюджета – 166,298 млн тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 988,506 млн руб.

Ожидаемые результаты до 2030 г.:

- увеличение доли объема энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования:

- доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, – 95,5 %;

- доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, – 97,6 %;

- доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 96,7 %;

- доля индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, установленных в муниципальных жилых и нежилых помещениях, от общего количества требуемых к установке – 100 %.

План развития городского округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

План развития городского округа, план прогнозируемой застройки

Стратегические планы и направления развития города Сургута определены в следующих основных документах:

- Генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут, утв. решением Думы г. Сургута от 22.04.2017 № 107-VIДГ «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут» (далее – Генеральный план);

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утв. решением Думы г. Сургута от 08.06.2015 г. № 718-VДГ (с изменениями и дополнениями) (далее – Стратегия СЭР города Сургута до 2030 г.);

- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утв. постановлением Администрации города Сургута от 10.09.2018 № 6918 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года» (далее – прогноз СЭР города Сургута до 2030 г.).

Прогнозные показатели численности постоянного населения города Сургута и взаимосвязанные с ними показатели сформированы:

- на период 2019 – 2030 гг. на основании базового (второго) сценария прогноза СЭР города Сургута до 2030 г.;

- на период 2031 – 2035 гг. – с учетом сложившейся динамики численности и развития застройки, на основе сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период.

Долгосрочный прогноз характеризует основные тенденции и параметры развития экономики города Сургута в условиях прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов.

Прогноз сформирован с учетом следующих характеристик:

- Приняты средние темпы роста экономики, сохранение факторов и ограничений роста ее из-за внешней конъюнктуры, прогнозируется рост спроса на нефтегазовые ресурсы.

- Спрогнозирована реализация концепции устойчивого развития экономики и социальной сферы за счет сложившихся источников инвестиций.

- Предусмотрена модернизация социальной сферы с активным созданием новых объектов социальной инфраструктуры как за счет средств бюджетов разных уровней, так и за счет привлечения частных инвесторов.

- Спрогнозировано усиление инновационной составляющей экономики, в основном, в нефтегазовой отрасли.

- Запланирована реализация начатых инвестиционных проектов в экономике и планируемых проектов в социальной сфере, обеспечение устойчивой связи «образование-наука-инновации» за счет внутренних ресурсов.

- Усиление позиции города как одного из транспортных центров региона.

Прогноз прироста строительных фондов, сгруппированный по районам города Сургута приведен в табл. 6-7.

Перспективные показатели развития города Сургута на период реализации Программы приведены в табл. 8.

Таблица 6 – Прогноз ввода жилых домов по районам перспективной застройки города Сургута на расчетный срок (2035 г.)

| № п/п | Наименование района | Наименование микрорайона (планировочный номер) | 2018 г. (спра-вочно) | 1 этап (2019-2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап | Всего (2019- 2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024- 2030 гг. | 2031- 2035 гг. |  |
|  |  |  | Прирост общей площади квартир, тыс. м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой район Нефтяников | мкр. 1 | 0 | 0 | 3,30 | 0 | 44,21 | 0 | 11,45 | 0 | 58,96 |
|  |  | мкр. 1 (снос) | -3,07 | 0 | 0 | 0 | -4,82 | -0,20 | -1,95 | 0 | -6,96 |
|  |  | мкр. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,65 | 0 | 27,65 |
|  |  | мкр. 2 (снос) | 0 | 0 | -0,25 | 0 | -4,77 | 0 | -0,57 | 0 | -5,59 |
|  |  | мкр. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,92 | 0 | 31,92 |
|  |  | мкр. 4 (снос) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,63 | 0 | 0 | -8,63 |
|  |  | Пойма-1 | 0 | 13,37 | 11,37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 44,74 |
|  |  | мкр. 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,3 | 0 | 68,98 | 0 | 89,28 |
| 2 | Центральный жилой район | мкр. 18 (снос) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,01 | 0 | -0,75 | 0 | -1,75 |
|  |  | мкр. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,28 | 47,28 |
|  |  | мкр. 19 (снос) | 0 | -0,49 | -0,26 | 0 | 0 | 0 | -8,50 | 0 | -9,25 |
|  |  | мкр. 20А | 0 | 42,08 | 62.59 | 34,25 | 0 | 0 | 32,48 | 0 | 171.4 |
|  |  | Ядро центра | 0 | 0 | 0 | 2,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,70 |
| 3 | Восточный жилой район | мкр. 21-22 | 0 | 15,45 | 28,33 | 26,70 | 21,10 | 0 | 5,20 | 0 | 96,77 |
|  |  | мкр. 21-22 (снос) | 0 | 0 | -6,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,04 |
|  |  | мкр. 24 | 0 | 8,03 | 13,37 | 0 | 7,17 | 0 | 0 | 0 | 28,57 |
|  |  | мкр. 27А | 0 | 0 | 0 | 28,08 | 0 | 5,15 | 103,53 | 85,86 | 222,61 |
|  |  | мкр. 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,48 | 0 | 31,30 | 25,48 | 65,27 |
|  |  | мкр. 28 (снос) | 0 | 0 | -7,97 | 0 | 0 | 0 | -0,84 | 0 | -8,82 |
|  |  | мкр. 28А | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,53 | 0 | 25,73 | 0 | 36,26 |
|  |  | мкр. 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | 0,20 |
|  |  | мкр. 29Б (снос) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,52 | 0 | 0 | 0 | 0,52 |
| 4 | Восточный промышленный район | Марьина гора (XXII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,14 | 100,74 | 141,58 | 294,5 |
|  |  | Голд Фиш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,45 | 27,45 | 0,00 | 54,9 |
|  |  | п. Кедровый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,8 | 10,8 |
|  |  | п. Кедровый (снос) | 0 | 0 | -0,08 | 0 | 0 | 0 | -2,95 | 0 | -3,03 |
|  |  | ПСО-34 (снос) | 0 | -0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,56 | 0 | -2,5 |
| 5 | Восточный планировочный район | ВПЛ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Западный жилой район | мкр. 35 | 15,55 | 0 | 0 | 17,16 | 0 | 32,85 | 103,42 | 0 | 153,43 |
|  |  | мкр. 35А | 0 | 13,85 | 13,89 | 46,77 | 0 | 17,59 | 80,49 | 0 | 264,69 |
|  |  | мкр. 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,6 | 9,6 |
|  |  | мкр. 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,00 | 0 | 104,00 |
|  |  | мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 56,50 | 0 | 0 | 29,01 | 0 | 85,51 |
| 7 | Северо-западный жилой район | Коммунальный квартал 36 | 0 | 0 | 7,80 | 0 | 0 | 0 | 36,60 | 0 | 44,40 |
|  |  | мкр. 39 | 0 | 12,91 | 12,91 | 0 | 0 | 0 | 103,65 | 103,65 | 233,11 |
|  |  | мкр. 41 | 0 | 9,31 | 0 | 0 | 19,80 | 0 | 0 | 0 | 29,11 |
|  |  | мкр. 43 | 0 | 7,51 | 0 | 0 | 44,50 | 0 | 70,20 | 46,80 | 169,01 |
|  |  | мкр. 44 | 0 | 18,44 | 18,24 | 0 | 23,90 | 7,97 | 45,85 | 0 | 114,39 |
|  |  | Коммунальный квартал 45 | 12,76 | 25,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,58 |
|  |  | мкр. 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,50 | 37,50 |
|  |  | мкр. 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,35 | 41,35 | 82,69 |
| 8 | Западный планировочный район | ЗПЛ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 120 |
| 9 | Северо-восточный жилой район | мкр. 30 | 19,18 | 11,48 | 15,40 | 0 | 0 | 0 | 44,75 | 46,19 | 117,81 |
|  |  | мкр. 30А | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,42 | 0 | 19,69 | 0 | 28,10 |
|  |  | кв. 30 Б, В, Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,40 | 2,40 |
|  |  | мкр. 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 10 | 0 | 24,00 |
|  |  | мкр. 31Б | 0 | 36,81 | 24,37 | 0 | 6,13 | 0 | 24,06 | 0 | 91,38 |
|  |  | мкр. 32 | 0 | 0 | 0 | 15,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
|  |  | мкр. 33 | 0 | 7,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,32 |
| 10 | Южный район | Пойма-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,70 | 21,50 | 78,20 |
| 11 | Южный планировочный район | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | 0 | 0 | 12,68 | 0 | 0 | 0 | 24,75 | 111,59 | 149,03 |
| 11 | п. Снежный | п. Снежный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,11 | 4,06 | 24,17 |
| 12 | п. Дорожный | п. Дорожный | 24,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,46 | 0 | -8,46 |
| 13 | п. Юность | п. Юность | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,81 | 47,70 | 88,78 | 223,98 | 369,3 |
|  |  | п. Юность (снос) | 0 | 0 | -1,15 | 0 | -1,0 | 0 | -12,09 | 0 | -14,2 |
|  | ИТОГО |  | 114,15 | 220,74 | 208,52 | 227,16 | 211,53 | 196,22 | 1 405,87 | 1 025,00 | 3 495,02 |
|  | Ввод |  | 114,15 | 222,13 | 224,24 | 224,44 | 224,10 | 205,0 | 1 435,00 | 1 025,00 | 3 559,96 |
|  | Снос |  | -3,1 | -0,5 | -15,8 | -10,0 | -10,6 | -12,6 | -30,0 | -19,6 | -102,1 |

Таблица 7 – Перечень образовательных учреждений, планируемых к строительству в городе Сургуте

| Наименование района | Срок строительства, проектирования, годы |  | Ввод объектов по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание | 2018 г. | 1 этап (2019-2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2030 гг. | 2031-2035 гг. |
|  | Средняя общеобразовательная школа, мест (учащихся) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5А | 2022 | 2024 | - | - | - | - | - | - | 1500 | 0 |
| мкр.16 А | 2025 | 2027 | - | - | - | - | - | - | 900 | 0 |
| мкр. 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 |
| мкр. 20 | 2022 | 2024 | - | - | - | - | - | - | 380 | 0 |
| мкр. 20А | 2018 | 2020 | - | - | 1500 | - | - | - | 0 | 0 |
| мкр. 21-22 | 2026 | 2028 | - | - | - | - | - | - | 200 | 0 |
| мкр. 24 | 2022 | 2024 | - | - | - | - | - | - | 1500 | 0 |
| мкр. 27А | 2026 | 2028 | - | - | - | - | - | - | 1500 | 0 |
| мкр. 28 | 2026 | 2028 | - | - | - | - | - | - | 700 | 0 |
| мкр. 30 | 2025 | 2027 | - | - | - | - | - | - | 1500 | 0 |
| мкр. 30А | 2018 | 2020 | - | - | 1500 | - | - | - | 0 | 0 |
| мкр. 31 Б | 2020 | 2022 | - | - | - | - | 990 | - | 0 | 0 |
| мкр. 32 | 2017 | 2020 | - | - | 900 | - | - | - | 0 | 0 |
| мкр. 32 | 2021 | 2023 | - | - | - | - | - | 300 | 0 | 0 |
| мкр. 33 | 2017 | 2020 | - | - | 900 | - | - | - | 0 | 0 |
| мкр. 34 | 2019 | 2021 | - | - |  | 1500 | - | - | 0 | 0 |
| мкр. 35 | 2022 | 2024 | - | - | - | - | - | - | 1500 | 0 |
| мкр. 35А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
| мкр. 36 | 2025 | 2027 | - | - | - | - | - | - | 200 | 0 |
| мкр. 38 | 2017 | 2019 |  | 100 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| мкр. 38 | 2018 | 2020 | - | - | 1500 | - | - | - | 0 | 0 |
| мкр. 39 | 2018 | 2020 | - | - | 550 | - | - | - | 0 | 0 |
| мкр. 42 | 2018 | 2020 | - | - | 900 | - | - | - | 0 | 0 |
| мкр. 43 | 2024 | 2026 | - | - | - | - | - | - | 990 | 0 |
| мкр. 44 | 2020 | 2022 | - | - | - | - | 1250 | - | 0 | 0 |
| мкр. 45 | 2025 | 2027 | - | - | - | - | - | - | 550 | 0 |
| Пойма 1 | 2024 | 2026 | - | - | - | - | - | - | 1500 | 0 |
| мкр. 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 |
| мкр. 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 |
| Восточный жилой район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| Марьина Гора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 |
| Прибрежный жилой район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 |
| Северо-западный жилой район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300 |
| п. Юность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1840 |
|  |  |  | 0 | 100 | 7750 | 1500 | 2240 | 300 | 12920 | 14025 |
|  | Детские сады, мест (воспитанников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкр. 21-22 | 2026 | 2028 | - | - | - | - | - | - | 200 | 0 |
| мкр. 30 | 2024 | 2026 | - | - | - | - | - | - | 300 | 0 |
| мкр. 28 | 2024 | 2026 | - | - | - | - | - | - | 300 | 0 |
| мкр. 38 | 2017 | 2019 | - | 200 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| мкр. 41 | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | 40 | 0 | 0 |
| мкр. 42 | 2017 | 2019 | - | 300 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| мкр. 44 | 2020 | 2022 | - | - | - | - | 550 | - | 0 | 0 |
| п. Лунный | 2024 | 2026 | - | - | - | - | - | - | 300 | 0 |
| Пойма-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 |
| мкр. 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| Центральный жилой район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| Марьина гора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
| мкр. 30А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
| мкр. 30Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| мкр. 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 |
| мкр. 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| мкр. 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| кв. 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| мкр. 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| мкр. 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| СЗП1, СЗП2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| Пойма 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| п. Юность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 |
|  | Другие образовательные объекты, мест (площадь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАМПУС | 2022 | 2022 | - | - | - | - | 408 тыс. м² | - | 0 | 0 |
| Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь (2 ед.) (Сургутский район) | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | 308 | 0 | 0 |

| Снос жилых домов и перевод в нежилые помещения (в год) | тыс. м² | -22,7 | -7,83 | -0,5 | -15,8 | -10 | -10,6 | -12,6 | -21,4 | -8,6 | -19,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года) | м²/ чел. | 22,1 | 22,1 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23,0 | 23,2 | 23,4 | 24,7 | 25,2 |
| Прогноз развития промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности в ценах соответствующих лет* | млрд руб. | 665,61 | 709,96 | 686,71 | 717,30 | 757,96 | 798,89 | 839,10 | 1027,33 | 1087,8 | 1254,94 |
| - индекс физического объема | % | 95,2 | 101,7 | 92,3 | 100,3 | 101,5 | 101,6 | 101,7 | 101,1 | 101,0 | 101,0 |
| - индекс цен | % | 110,7 | 104,9 | 104,8 | 104,2 | 104,2 | 103,8 | 103,3 | 102,2 | 101,9 | 101,9 |
| Прогноз изменения доходов населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая численность экономически активного населения | тыс. чел. | 166,9 | 166,5 | 168,1 | 168,5 | 168,6 | 169,1 | 169,5 | 173,6 | 175,2 | 183,3 |
| Среднегодовая численность занятых в экономике на территории муниципального образования | тыс. чел. | 158,0 | 158,8 | 160,5 | 161,1 | 161,6 | 162,4 | 163,2 | 167,2 | 169,6 | 177,4 |
| Среднесписочная численность работников организаций * | тыс. чел. | 115,6 | 115,8 | 116,0 | 116,2 | 116,5 | 116,8 | 117,2 | 118,8 | 119,3 | 121,2 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника * | руб. | 82 601 | 85 666 | 89 302 | 93 481 | 97 934 | 102 781 | 108 105 | 139 590 | 154 205 | 197 749 |
| Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) | руб. | 51646 | 53 670 | 56 019 | 58 893 | 61 894 | 65 163 | 68 647 | 89 477 | 99 154 | 128 146 |
| Среднедушевые располагаемые денежные доходы населения (в месяц) | руб. | 45083 | 46 800 | 48 849 | 51 237 | 53 848 | 56 692 | 59 723 | 77 845 | 86 264 | 111 487 |
| Социальные индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в среднем за год | % | 105,3 | 103,4 | 103,7 | 103,5 | 103,3 | 103,1 | 102,9 | 102,1 | 102,0 | 102,0 |
| декабрь к декабрю | % | 103,1 | 103,1 | 103,4 | 103,2 | 103,0 | 102,8 | 102,6 | 101,8 | 101,7 | 101,7 |
| Реальные денежные доходы населения | % | 97,0 | 100,5 | 100,7 | 101,5 | 101,7 | 102,1 | 102,4 | 103,3 | 103,2 | 103,2 |

* - по крупным и средним организациям

** - информация будет откорректирована после установления Министерством экономического развития РФ основных параметров прогноза социально-экономического развития РФ на 2019 - 2024 годы

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов выполнен на основании прогнозной численности населения и перспективных показателей развития городского округа город Сургут в зоне действия централизованных систем коммунальной инфраструктуры.

Обоснование прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки выполнено в разделе Обосновывающих материалов.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы городе Сургуте на период до 2035 г., в т.ч. на первом этапе реализации Программы (2019 – 2023 гг.) – с разбивкой по годам, и далее – по этапам, представлены в табл. 9.

Таблица 8 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы (централизованные системы коммунальной инфраструктуры) в городском округе город Сургут на период до 2035 г.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2035 г. |
|  |  | факт | оценка | прогноз |  |  |  |  | прогноз | прогноз |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, всего | млн кВт·ч | 1 506 | 1 526 | 1 554 | 1 579 | 1 595 | 1 625 | 1 688 | 1 795 | 1 998 |
| население, всего, | млн кВт·ч | 519 | 526,3 | 533,7 | 541,3 | 545 | 548 | 552 | 565 | 593 |
| в т.ч. МКД | млн кВт·ч | 468 | 474,52 | 481,64 | 488,86 | 492 | 495 | 498 | 511 | 536 |
| бюджетные потребители | млн кВт·ч | 42 | 49,00 | 52,03 | 54,93 | 55 | 56 | 56 | 57 | 60 |
| прочие потребители | млн кВт·ч | 945 | 950 | 968 | 983 | 995 | 1021 | 1080 | 1172 | 1345 |
| Присоединенная нагрузка, всего | МВт | 304 | 268 | 283,98 | 290,22 | 294,91 | 316,95 | 332,40 | 399,68 | 447,66 |
|  | МВА | 330,44 | 291,31 | 308,68 | 315,46 | 320,55 | 344,51 | 361,31 | 434,44 | 486,58 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление газ (без учета крупных промышленных потребителей), всего | млн м3 | 232,777 | 274,6 | 250,00 | 253,40 | 259,07 | 264,23 | 300,49 | 327,48 | 351,71 |
| население | млн м3 | 9,70 | 13,51 | 13,51 | 14,59 | 14,59 | 15,67 | 16,95 | 22,62 | 24,21 |
| коммунально-бытовые и прочие потребители | млн м3 | 223,08 | 261,09 | 236,49 | 238,81 | 244,48 | 248,56 | 283,54 | 304,86 | 327,50 |
| Присоединенная нагрузка (без учета крупных промышленных потребителей), всего | тыс. м3/ч | 204,72 | 204,36 | 204,67 | 233,28 | 238,35 | 244,15 | 245,21 | 284,14 | 289,11 |
| население | тыс. м3/ч | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,7 | 10,7 | 11,5 | 12,4 | 16,6 | 17,8 |
| прочие потребители | тыс. м3/ч | 194,82 | 194,45 | 194,76 | 222,58 | 227,65 | 232,66 | 232,81 | 267,55 | 271,31 |
| Потребление газа ГРЭС | млн м3 | 13 671 | 14 604 | 13 558 | 13 560 | 13 573 | 13 576 | 13 600 | 13 601 | 13 608 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии (полезный отпуск), всего | тыс. Гкал | 3 623,0 | 3 508,3 | 3 461,3 | 3 499,8 | 3 565,1 | 3 602,1 | 3 640,2 | 3 855,9 | 3 963,1 |
| МКД | тыс. Гкал | 1 316,2 | 1 359,2 | 1 401,3 | 1 443,8 | 1 485,7 | 1 505,9 | 1 525,9 | 1 660,5 | 1 751,0 |
| Присоединенная нагрузка в паре, всего | Гкал/ч | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Присоединенная нагрузка в горячей воде, всего | Гкал/ч | 1 521,40 | 1 558,23 | 1 583,83 | 1 606,06 | 1 637,69 | 1 666,50 | 1 703,50 | 1 910,28 | 2 022,16 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1 286,83 | 1 315,33 | 1 332,52 | 1 350,87 | 1 378,91 | 1 406,96 | 1 435,07 | 1 600,25 | 1 699,86 |
| ГВС | Гкал/ч | 234,57 | 242,90 | 251,32 | 255,19 | 258,77 | 259,54 | 268,43 | 310,02 | 322,30 |
| Прирост нагрузки, всего (2019-2035 гг.) | Гкал/ч | - | - | 23,07 | 24,23 | 33,93 | 33,93 | 33,99 | 206,4 | 129,0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | - | - | 17,19 | 18,35 | 28,05 | 28,05 | 28,11 | 165,2 | 99,6 |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 41,2 | 29,4 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды, всего | тыс. м³ | 22 826,4 | 23 608,1 | 23 973,2 | 24 318,6 | 24 663,0 | 25 014,5 | 25 356,3 | 27 195,7 | 28 780,6 |
|  | тыс. м³/сут. | 62,5 | 64,7 | 65,7 | 66,4 | 67,6 | 68,5 | 69,5 | 74,5 | 78,9 |
| Холодная вода | тыс. м³ | 17 381,4 | 17 790,1 | 18 494,9 | 18 761,3 | 19 027,0 | 19 298,2 | 19 561,9 | 20 981,0 | 22 203,7 |
|  | тыс. м³/сут. | 47,6 | 48,7 | 50,7 | 51,3 | 52,1 | 52,9 | 53,6 | 57,5 | 60,8 |
| население, в т.ч. | тыс. м³ | 13 077,9 | 13 385,3 | 14 947,0 | 14 947,0 | 15 158,7 | 15 374,7 | 15 584,8 | 16 715,4 | 17 689,5 |
| МКД | тыс. м³ | 12 754,0 | 12 945,3 | 13 139,4 | 13 336,5 | 13 525,4 | 13 718,1 | 13 905,6 | 14 914,4 | 15 783,5 |
| бюджетные организации | тыс. м³ | 463,8 | 510,0 | 515,3 | 518,5 | 525,8 | 533,3 | 540,6 | 579,8 | 613,6 |
| прочие потребители | тыс. м³ | 3 839,8 | 3 894,7 | 3 032,6 | 3 295,8 | 3 342,5 | 3 390,1 | 3 436,5 | 3 685,7 | 3 900,5 |
| Собственное потребление | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпущено на нужды ГВС | тыс. м³ | 5 445,0 | 5 818,0 | 5 478,4 | 5 557,3 | 5 636,0 | 5 716,3 | 5 794,4 | 6 214,8 | 6 577,0 |
|  | тыс. м³/сут. | 14,92 | 15,94 | 15,01 | 15,18 | 15,44 | 15,66 | 15,88 | 17,03 | 18,0н |
| население | тыс. м³ |  | 4 727,14 | 4 451,2 | 4 515,3 | 4 579,3 | 4 644,5 | 4 708,0 | 5 049,5 | 5 343,8 |
| Величина новых нагрузок (2019-2035 гг.) | тыс. м³/сут. | - | - | 1,1493 | 2,468422 | 4,769862 | 3,12534 | 2,049619 | 9,711 | 7,14 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод от потребителей, всего | тыс. м³ | 22 807 | 23 118 | 22 931 | 22 991 | 23 430 | 23 764 | 24 089 | 26 652 | 28 205 |
| население | тыс. м³ | 18 203 | 18 569 | 16 874 | 16 910 | 17 233 | 17 478 | 17 717 | 19 603 | 20 745 |
| бюджетные организации | тыс. м³ | 1 478 | 1 313 | 1 370 | 1 375 | 1 401 | 1 421 | 1 441 | 1 594 | 1 687 |
| прочие потребители | тыс. м³ | 3 126 | 3 236 | 4 687 | 4 706 | 4 796 | 4 864 | 4 931 | 5 455 | 5 773 |
| Величина новых нагрузок (2019-2035 гг.) | тыс. м³/сут. | - | - | 1,094928 | 2,410081 | 4,738339 | 3,021286 | 2,049619 | 9,518 | 7,07 |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем образования (накопления) отходов, всего | тыс. м³ | 792,5 | 1166,4 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1187,9 | 1204,1 | 1291,5 | 1366,7 |
|  | тыс. т | 22,1 |  | 116,6 | 116,6 | 116,6 | 118,3 | 119,9 | 128,6 | 136,1 |
| от населения | тыс. м³ | 360,0 | 330,0 | 1055,3 | 1055,3 | 1070,2 | 1085,5 | 1100,3 | 1180,1 | 1248,9 |
| от бюджетных учреждений | тыс. м³ | 7,8 | 78,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 8,9 | 9,4 |
| от прочих потребителей | тыс. м³ | 424,7 | 758,4 | 107,9 | 107,9 | 92,9 | 94,3 | 95,5 | 102,5 | 108,5 |
| Принято отходов от потребителей | тыс. м3 | 782,7 | 850 | 1149,52 | 1149,52 | 1149,52 | 1165,1 | - | - | - |
|  | тыс. т | 221,1 | - | 114,24 | 114,24 | 114,24 | 115,8 |  |  |  |

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры города Сургута разработаны целевые показатели надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показатели качества коммунальных ресурсов, определяемые в соответствии с законодательством РФ.

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

Результаты реализации Программы определяются с учетом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических показателей.

Целевые показатели устанавливаются (пересматриваются) органом регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, при формировании и утверждении тарифов на регулируемый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование и результатов реализации инвестиционных программ.

Значения целевых показателей определены:

  - на существующий момент – 2017 г. (факт), 2018 г. (оценка);

  - прогнозные значения на каждый год первого этапа реализации Программы (2019 – 2023 гг.);

  - прогнозные значения на конец второго этапа реализации Программы (2030 г.);

  - прогнозные значения на срок окончания реализации Программы (2035 г.).

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

Целевые показатели системы электроснабжения

Целевые показатели системы электроснабжения города Сургута представлены в табл. 9.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Целевые показатели системы газоснабжения

Целевые показатели системы газоснабжения города Сургута представлены в табл. 10.

Реализация мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного газоснабжения;

- повышение качества и надежности газоснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для газоснабжения районов, планируемых к застройке.

Целевые показатели системы теплоснабжения

Целевые показатели системы теплоснабжения города Сургута представлены в табл. 10.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Целевые показатели системы водоснабжения

Целевые показатели системы водоснабжения города Сургута представлены в табл. 10.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Целевые показатели системы водоотведения

Целевые показатели системы водоотведения города Сургута представлены в табл. 10.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- экономия электроэнергии.

Целевые показатели объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов

Целевые показатели в сфере с обращения с отходами города Сургута представлены в табл. 10.

Реализация программных мероприятий в захоронении (утилизации) ТКО обеспечит:

- улучшение экологической обстановки в городском округе;

- повышение эффективности системы по обращению с отходами, с внедрением на территории муниципального образования раздельного сбора бытовых отходов – дальнейшую передачу вторичного сырья на переработку.

Таблица 9 – Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры в городского округе город Сургут на период до 2035 г.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 1 этап (2019 - 2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2035 г. |
|  |  | факт | оценка/ утв. | план |  |  |  |  | план | план |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели спроса и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, всего | млн кВт·ч | 1 506 | 1 526 | 1 554 | 1 579 | 1 595 | 1 625 | 1 688 | 1 795 | 1 998 |
| Население, в т.ч.: | млн кВт·ч | 518,9 | 526,3 | 533,7 | 541,3 | 545 | 548 | 552 | 565 | 593 |
| МКД | млн кВт·ч | 467,51 | 474,52 | 481,64 | 488,86 | 492 | 495 | 498 | 511 | 536 |
| Бюджетные потребители | млн кВт·ч | 41,89 | 49,00 | 52,03 | 54,93 | 55 | 56 | 56 | 57 | 60 |
| Прочие потребители | млн кВт·ч | 945 | 950 | 968 | 983 | 995 | 1021 | 1080 | 1172 | 1345 |
| Присоединенная нагрузка, всего | МВт | 304 | 268 | 283,98 | 290,22 | 294,91 | 316,95 | 332,40 | 399,68 | 447,66 |
|  | МВА | 330,44 | 291,31 | 308,68 | 315,46 | 320,55 | 344,51 | 361,31 | 434,44 | 486,58 |
| Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост присоединенной нагрузки (приведенной к шинам высшего напряжения центров питания) | МВА | - | 1,65 | 7,93 | 6,78 | 5,10 | 23,96 | 16,79 | 73,13 | 52,15 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объема отпуска электрической энергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 99,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности и качества поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень потерь электроэнергии в распределительных сетях | % | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Уровень потерь электроэнергии в магистральных сетях | % | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| Показатели эффективности потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии на нужды населения | кВт·ч/м² | 4126 | 4196 | 4311 | 4401 | 4521 | 4663 | 4772 | 5515 | 5699 |
|  | кВт·ч/чел. | 65,9 | 65,8 | 64,7 | 63,7 | 62,8 | 61,9 | 61,0 | 54,4 | 52,2 |
| Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 м² общей площади) | кВт·ч/чел. | 467,5 | 1321,6 | 1321,6 | 1321,6 | 1321,6 | 1321,6 | 1321,6 | 1321,6 | 1321,6 |
|  | кВт·ч/м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия | кВт·ч/чел. | - | 132,7 | 138,7 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к газоснабжению (удельный вес площади, оборудованной газом) | % | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,39 | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 3,50 | 4,26 |
| Показатели спроса и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление природного газа, всего | млн м3 | 13904,6 | 14 844,0 | 13 803,5 | 13 809,3 | 13 817,0 | 13 822,3 | 13874,9 | 13 903,3 | 13 932,2 |
| Потребление природного газа без учета крупных промышленных потребителей | млн м3 | 232,777 | 274,6 | 250,00 | 253,40 | 259,07 | 264,23 | 300,49 | 327,48 | 351,71 |
| Присоединенная нагрузка, всего | тыс. м³/ч | 204,72 | 204,36 | 204,67 | 233,28 | 238,35 | 244,15 | 245,21 | 284,14 | 289,11 |
| Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост присоединенной нагрузки, всего | тыс. м³/ч | - | 0,00 | 0,31 | 28,60 | 5,08 | 5,80 | 1,06 | 38,93 | 4,97 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности и качества поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность системы газоснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Показатели эффективности потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход природного газа на нужды населения | м³/м² | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ | м³/чел. | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ | м³/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному теплоснабжению (удельный вес площади, оборудованной топлением) | % | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели спроса и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 3 623,0 | 3 508,3 | 3 461,3 | 3 499,8 | 3 565,1 | 3 602,1 | 3 640 | 3 855,9 | 3 963,1 |
| Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост присоединенной нагрузки, всего | Гкал/ч | - | - | 23,07 | 24,23 | 33,93 | 33,93 | 33,99 | 206,38 | 129,04 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 91 | 92,8 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 97 |
| Показатели надежности и качества поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СГЭС» | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СГМУП «Городские тепловые сети» | ед./км | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,05 | 0 |
| СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселки Юность, МО-94, Таежный, МК-32, Лунный, Медвежий Угол | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Снежный | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Лесной | ед./км | 3 | 3 | 2,82 | 2,65 | 2,47 | 2,29 | 2,12 | 0,88 | 0,00 |
| п. Кедровый-2 | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Кедровый-1 | ед./км | 3 | 3 | 2,82 | 2,65 | 2,47 | 2,29 | 2,12 | 0,88 | 0,00 |
| Котельная по ул. Крылова, д. 40 | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут» | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СГМУП «Сургутский хлебозавод» | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК «СЗТК» | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Сургутстройтрест» | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Горремстрой» | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Аэропорт Сургут» | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ТВС-сервис» | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Технические системы» | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СГЭС» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СГМУП «Городские тепловые сети» | ед. | 0,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СГМУП «Тепловик» | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселки Юность, МО-94, Таежный, МК-32, Лунный, Медвежий Угол | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Снежный | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Лесной | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Кедровый-2 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Кедровый-1 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная по ул. Крылова, д. 40 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СГМУП «Сургутский хлебозавод» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК «СЗТК» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Сургутстройтрест» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Горремстрой» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Аэропорт Сургут» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ТВС-сервис» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Технические системы» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в снабжении потребителей | час./ чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СГЭС» | кг у.т./ Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ш. Нефтеюганское | кг у.т./ Гкал | 90,484 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Котельная, ул. Крылова | кг у.т./ Гкал | 134,43 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 |
| СГМУП «Городские тепловые сети» | кг у.т./ Гкал | 159,25 | 159,25 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 |
| СГМУП «Тепловик» | кг у.т./ Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселки Юность, МО-94, Таежный, МК-32, Лунный, Медвежий Угол | кг у.т./ Гкал | 173 | 162,45 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 |
| Котельная по ул. Крылова, д. 40 | кг у.т./ Гкал | 161 | 160,6 | 159,92 | 159,92 | 159,92 | 159,92 | 159,92 | 159,92 | 159,92 |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут» | кг у.т./ Гкал | 182 | 155,66 | 157,56 | 157,56 | 157,56 | 157,56 | 157,56 | 157,56 | 157,56 |
| СГМУП «Сургутский хлебозавод» | кг у.т./ Гкал | 173,5 | 172,69 | 172,69 | 172,69 | 172,69 | 172,69 | 172,69 | 172,69 | 172,69 |
| ООО УК «СЗТК» | кг у.т./ Гкал | 247,45 | 167,85 | 167,85 | 167,85 | 167,85 | 167,85 | 167,85 | 167,85 | 167,85 |
| ОАО «Сургутстройтрест» | кг у.т./ Гкал | 159,8 | 157,310 | 157,310 | 157,310 | 157,310 | 157,310 | 157,310 | 157,310 | 157,310 |
| ОАО «Горремстрой» | кг у.т./ Гкал | 140,0 | 155,7 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 |
| ОАО «Аэропорт Сургут» | кг у.т./ Гкал | 165,1 | 162,23 | 162,23 | 162,23 | 162,23 | 162,23 | 162,23 | 162,23 | 162,23 |
| ООО «ТВС-сервис» | кг у.т./ Гкал | 170,7 | 170,67 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 |
| ООО «Технические системы» | кг у.т./ Гкал | 130,3 | 159,84 | 159,84 | 159,84 | 159,84 | 159,84 | 159,84 | 159,84 | 159,84 |
| Удельный расход электроэнергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия от СГРЭС-1 и СГРЭС-2 | кВт∙ч/ Гкал | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| Котельная ш. Нефтеюганское | кВт∙ч/ Гкал | 26,22 | 17,98 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Котельная, ул. Крылова | кВт∙ч/ Гкал | 17,72 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| СГМУП «Городские тепловые сети» | кВт∙ч/ Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сургут (на производство ТЭ) | кВт∙ч/ Гкал | 20,61 | 34,6 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |
| город Сургут (на передачу ТЭ) | кВт∙ч/ Гкал |  |  | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| СГМУП «Тепловик» | кВт∙ч/ Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселки Юность, МО-94, Таежный, МК-32, Лунный, Медвежий Угол | кВт∙ч/ Гкал | 25,9 | 28,56 | 25,91 | 25,91 | 25,91 | 25,91 | 25,91 | 25,91 | 25,91 |
| п. Снежный | кВт∙ч/ Гкал | 15 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| п. Кедровый-2 | кВт∙ч/ Гкал | 4,1 | 13,23 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| п. Кедровый-1 | кВт∙ч/ Гкал | 4,7 | 4,12 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 |
| Котельная по ул. Крылова, д. 40 | кВт∙ч/ Гкал | 37,6 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут» | кВт∙ч/ Гкал | 19 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| СГМУП «Сургутский хлебозавод» | кВт∙ч/ Гкал | 24,19 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 |
| ООО УК «СЗТК» | кВт∙ч/ Гкал | 63,83 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| ОАО «Сургутстройтрест» | кВт∙ч/ Гкал | 26,68 | 17,940 | 17,940 | 17,940 | 17,940 | 17,940 | 17,940 | 17,940 | 17,940 |
| ОАО «Горремстрой» | кВт∙ч/ Гкал | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| ОАО «Аэропорт Сургут» | кВт∙ч/ Гкал | 21,4 | 21,40 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| ООО «ТВС-сервис» | кВт∙ч/ Гкал | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 |
| ООО «Технические системы» | кВт∙ч/ Гкал | 25 | 21,7 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия от Сургутской ГЭС-1 и Сургутской ГЭС-2 | м³/Гкал | 0,23 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Котельная ш. Нефтеюганское | м³/Гкал | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная, ул. Крылова | м³/Гкал | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| СГМУП «Городские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сургут (на производство ТЭ) | м³/Гкал | 0,05 | 1 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| город Сургут (на передачу ТЭ) | м³/Гкал |  |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселки Юность, МО-94, Таежный, МК-32, Лунный, Медвежий Угол | м³/Гкал | 2,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| п. Снежный | м³/Гкал | 0,2 | 0,49 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| п. Кедровый-2 | м³/Гкал | 0 |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Котельная по ул. Крылова, д. 40 | м³/Гкал | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут» | м³/Гкал | 0,19 | 0,6 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| СГМУП «Сургутский хлебозавод» | м³/Гкал | 1,15 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| ООО УК «СЗТК» | м³/Гкал | 0,85 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| ОАО «Сургутстройтрест» | м³/Гкал | 0,29 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| ОАО «Горремстрой» | м³/Гкал | 1,5 | 0,49 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| ОАО «Аэропорт Сургут» | м³/Гкал | 0,5 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| ООО «ТВС-сервис» | м³/Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ООО «Технические системы» | м³/Гкал | 0,17 | 0,49 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Уровень потерь при передаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СГЭС» | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сургут (передача ТЭ) | % | 4,92 | 0 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| город Сургут (ТЭ от СГРЭС-1, ГРЭС-2) | % | - | 5,42 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 |
| Котельная ш. Нефтеюганское | % | - | 2,44 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Котельная, ул. Крылова | % | - | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| СГМУП «Городские тепловые сети» | % | - | 7,41 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 |
| СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселки Юность, МО-94, Таежный, МК-32, Лунный, Медвежий Угол | % | - | 13,9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| п. Снежный | % | - | 6,12 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 |
| п. Лесной | % | - | 20,06 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| п. Кедровый-2 | % | - | 10,88 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| п. Кедровый-1 | % | - | 20,06 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут» | % | - | 2,16 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| СГМУП «Сургутский хлебозавод» | % | - | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| ООО УК «СЗТК» | % | - | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 |
| ОАО «Горремстрой» | % | - | 1 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 |
| ООО «Технические системы» | % | - | 4,81 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
| Показатели эффективности потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия | Гкал/м² | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия | Гкал/м² | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГМУП «Горводоканал» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СГМУП «ГТС» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СГМУП «Тепловик» | % | 100 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Филиал «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро» | % | 38 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филиал ПАО «ОГК–2»– Сургутская ГРЭС-1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГМУП «Горводоканал» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СГМУП «ГТС» | % | 5,5 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 5 | 5 |
| СГМУП «Тепловик» | % | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 5 | 5 |
| Филиал «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро» | % | 26,04 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 |
| Филиал ПАО «ОГК–2»– Сургутская ГРЭС-1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,38 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт∙ч/м³ | 0,27 | 1,07 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 11,23 | 8,82 | 9,53 | 9,37 | 9,01 | 8,91 | 8,82 | 8,74 | 8,74 |
| Потребление на собственные нужды станций водоподготовки | % | 8,83 | 8,52 | 8,55 | 8,46 | 8,38 | 8,28 | 8,19 | 8,20 | 8,20 |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению | % | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,98 | 99,98 | 99,99 | 100 |
| Показатели спроса на ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды | тыс. м³ | 23241,3 | 23608,1 | 23973,3 | 24318,6 | 24663,0 | 25014,5 | 25356 | 27195,7 | 28780,6 |
| Величина новых нагрузок | м³/сут. | - | - | 1,1493 | 2,468422 | 4,770862 | 3,125534 | 2,049619 | 9,711 | 7,14 |
| Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использование приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 93,3 | 95,1 | 96,4 | 96,5 | 96,5 | 96,6 | 96,6 | 97,6 | 98 |
| Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использование приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 84,1 | 85,1 | 78,6 | 78,6 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 96,7 | 98 |
| Показатели надежности и бесперебойности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение | ед./км | 0,38 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Доля ветхих сетей, нуждающихся в замене | % | 16,31 | 16,35 | 16,01 | 15,79 | 15,73 | 15,31 | 15,26 | 6,36 | 0 |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 14,59 | 13,78 | 29,98 | 29,98 | 29,98 | 29,98 | 29,98 | 5 | 0 |
| Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт∙ч/м³ | 0,19 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,54 | 0,56 |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению | % | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,99 | 100 |
| Показатели спроса на ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем водоотведения (на очистных сооружениях) | тыс. м³ | 33220,0 | 31475,0 | 34460,0 | 34805,4 | 35023,5 | 35475,4 | 35915 | 39623,2 | 41932,9 |
| Величина новых нагрузок | м³/сут. | - | - | 1,094928 | 2,410081 | 4,738339 | 3,021286 | 2,04962 | 9,518 | 7,07 |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели спроса и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято отходов от потребителей города Сургута, всего | тыс. м3 | 792,5 | 1166,4 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1187,9 | 1204,1 | 1291,5 | 1366,7 |
| Принято отходов от потребителей | тыс. т | 782,7 | 850 | 1149,52 | 1149,52 | 1149,52 | 1165,1 | - | - | - |
| Принято от потребителей города Когалыма, Сургутского района | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | 576,0 | 580 | 590 |
| Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост объемов образования отходов, всего | м³/год | - | 4,8 | 0 | 0 | 16,7 | 16,2 | 87,4 | 75,2 | 373,9 |
| Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Коэффициент защищенности объектов от пожаров | час./ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов | ед./га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 60 |
| Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV классов опасности, % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Общая программа инвестиционных проектов включает (табл. 11):

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО;

- программу установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях;

- программу реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Основные технические характеристики мероприятий по всем программам инвестиционных проектов, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложениях 1.1-1.8.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшение качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Таблица 10 – Общая программа инвестиционных проектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сургута на период до 2035 г.

| № п/п | Наименование | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО (2019 – 2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап (2019 – 2023 гг.) |  |  |  |  | в т.ч. по этапам: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап (2019 – 2023 гг.) | 2 этап (2024 – 2030 гг.) | 3 этап (2031 – 2035 гг.) |  |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |  |  |  |
| 1 | Электроснабжение | 1 020 208 | 882 820 | 643 176 | 669 956 | 521 172 | 3 737 332 | 6 403 952 | 1 186 731 | 11 328 015 |
| 2 | Газоснабжение | 329 670 | 198 232 | 136 814 | 82 666 | 28 347 | 775 729 | 122 045 | 773 350 | 1 671 124 |
| 3 | Теплоснабжение | 1 028 965 | 1 523 359 | 1 269 188 | 816 536 | 2 675 226 | 7 313 274 | 3 545 155 | 1 684 502 | 12 542 931 |
| 4 | Водоснабжение | 261 047 | 414 639 | 545 770 | 540 203 | 612 378 | 2 374 037 | 7 849 448 | 781 994 | 11 005 479 |
| 5 | Водоотведение | 6 964 | 228 594 | 360 033 | 426 213 | 376 985 | 1 398 789 | 11 203 054 | 582 410 | 13 184 253 |
| 6 | Утилизация, обезвреживание и захоронение (утилизация) твердых коммунальных отходов | 156 510 | 461 510 | 477 650 | 508 463 | 6 510 | 1 610 643 | 45 570 | 0 | 1 656 213 |
| 7 | Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях | 650 | 344 | 344 | 0 | 0 | 1 338 | 0 | 0 | 1 338 |
| 8 | Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении | 20 385 | 386 | 561 | 43 881 | 13 684 | 78 897 | 86 063 | 0 | 164 960 |
| 9 | ИТОГО | 2 824 399 | 3 709 885 | 3 433 536 | 3 087 919 | 4 234 301 | 17 290 040 | 29 255 287 | 5 008 987 | 51 554 314 |

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы электроснабжения включены мероприятия из утвержденных схем и программ развития систем электроснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения.

Мероприятия программы инвестиционных проектов в электроснабжении приведены в Приложении 1.1.

Обоснование мероприятий Программы инвестиционных проектов в электроснабжении выполнено в разделе 7 «Перспективная схема электроснабжения» Обосновывающих материалов.

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы газоснабжения включены мероприятия из утвержденных схем и программ развития систем газоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения.

Мероприятия программы инвестиционных проектов в газоснабжении приведены в Приложении 1.2.

Обоснование мероприятий Программы инвестиционных проектов в газоснабжении выполнено в разделе 8 «Перспективная схема газоснабжения» Обосновывающих материалов.

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения включены мероприятия из Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут (актуализация на 2019 год), утв. постановлением Администрации города Сургута от 14.12.2018 № 9704, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Мероприятия программы инвестиционных проектов в теплоснабжении приведены в Приложении 1.3.

Обоснование мероприятий Программы инвестиционных проектов в теплоснабжении выполнено в разделе 9 «Перспективная схема теплоснабжения» Обосновывающих материалов.

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

По результатам инженерно-технического анализа и на основании Схемы водоснабжения городского округа город Сургут сформирован перечень мероприятий по системе водоснабжения (Приложение 1.4).

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоснабжения включены мероприятия из Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут, утв. Постановление Администрации города Сургута от 21.08.2018 № 6406, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения.

В соответствии с Законом РФ от 22.07.1993 № 5485-1 
«О государственной тайне», Указом Президента РФ от 30.12.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.03.2016 № 1с./пр. «Об утверждении перечня сведений, подлежащих засекречиванию», Приказом Министра регионального развития РФ от 25.12.2009 № 8с «Об утверждении перечня сведений, подлежащих засекречиванию» мероприятия по системе водоснабжения, включенные в Программу  инвестиционных проектов водоснабжения, прилагаются отдельно в режиме секретно.

Обоснование мероприятий Программы инвестиционных проектов в водоснабжении выполнено в разделе 10 «Перспективная схема водоснабжения» Обосновывающих материалов.

Программа инвестиционных проектов в водоотведении

По результатам инженерно-технического анализа и на основании Схемы водоотведения городского округа город Сургут сформированы мероприятия по системе водоотведения (Приложение 1.5).

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы  водоотведения включены мероприятия из Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденной постановлением Администрации города Сургута от 21.08.2018 № 6406, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере в сфере водоснабжения.

Обоснование мероприятий Программы инвестиционных проектов в водоотведении выполнено в разделе 11 «Перспективная схема водоотведения» Обосновывающих материалов.

Программа инвестиционных проектов в утилизации, обезвреживании и захоронении (утилизации) твердых коммунальных отходов

По результатам инженерно-технического анализа сформированы мероприятия в сфере обращения с ТКО (Приложение 1.6).

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы утилизации, обезвреживании и захоронении (утилизации) ТКО включены мероприятия из «Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе ТКО, в ХМАО – Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства ХМАО – Югры», утвержденной Распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 22.10.2016 № 559-рп, региональных и муниципальных программ.

Обоснование мероприятий Программы инвестиционных проектов в утилизации, обезвреживании и захоронении (утилизации) ТКО выполнено в разделе 12 «Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными отходами» Обосновывающих материалов.

Программа установки приборов учета в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

В программу установки приборов учета в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении включены мероприятия  по  установке приборов учета в части муниципальной собственности  (в т.ч. в МКД, у индивидуальных потребителей и в бюджетных организациях) на основании муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2030 гг.», утвержденной постановлением Администрации города от 16.12.2013 № 9061 (в редакции, утв. Постановлением Администрации города от 06.02.2019 № 169).

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (количество и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1.7.

Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

В программу реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении включены мероприятия из муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2030 гг.», утвержденной постановлением Администрации города от 16.12.2013 № 9061 ((в редакции, утв. Постановлением Администрации города от 06.02.2019 № 169).

Мероприятие «Внедрение энергосберегающих мероприятий в системах 
тепло-, водо-, электроснабжения» приведено в данном разделе справочно, объем финансирования учтен в соответствующих системах.

Взаимосвязанность проектов

Часть проектов, реализуемых в разных системах коммунальной инфраструктуры, взаимосвязаны друг с другом по срокам их реализации в связи с тем, что они обеспечивают один и тот же основной проект строительства либо реконструкции зданий, кварталов и других объектов (территории для жилищного строительства, объекты социальной инфраструктуры, общественно-деловая застройка). В составе мероприятий указан район перспективной застройки (реконструкции), строительство инженерных сетей по всем видом инженерной инфраструктуре в каждом районе должно выполняться в один период.

Мероприятия, предусмотренные настоящей Программой, должны быть взаимосвязаны со  сроками реализации мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 г. и мероприятий Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 г.

Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

Раздел включает анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов   с   разбивкой   по   каждому   источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

Источники и объемы инвестиций по проектам

Необходимый объем финансовых потребностей для реализации Программы определен исходя из разработанного перечня мероприятий и инвестиционных проектов и соответствует предпроектной стадии оценки необходимого объема финансирования. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена на основании:

- величины необходимого объема финансирования по мероприятиям в составе схем и программ развития электрической сети на долгосрочный период, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на региональном и местном уровне;

- укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры;

- на основании проектно-сметной документации (при наличии);

- методом аналогов.

На дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства объектов на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Окончательная стоимость мероприятий определяется, согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию, при разработке ПСД.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий и инвестиционных проектов Программы, определены без НДС, в ценах прогнозных лет.

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации общей программы проектов составляет 51 955 296 тыс. руб.  (табл. 12), в т.ч. по этапам реализации Программы:

- 1 этап (2019 – 2023 гг.) – 17 290 040 тыс. руб.;

- 2 этап (2024 – 2030 гг.) – 29 255 287 тыс. руб.;

- 3 этап (2031 – 2035 гг.) – 5 008 987 тыс. руб.;

в т.ч. по источникам финансирования:

- окружной бюджет – 91 375 тыс. руб.;

- местный бюджет – 291 239 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 51 572 682 тыс. руб.

Источниками инвестиций по проектам Программы могут быть:

- собственные средства предприятий:

- прибыль;

- амортизационные отчисления;

- снижение затрат за счет реализации проектов;

- плата за подключение (присоединение);

- бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- региональный бюджет;

- местный бюджет;

- кредиты;

- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии).

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры.

Электроснабжение

Общий объем финансирования программы инвестиционных проектов в электроснабжении (предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации) за 2019 – 2035 гг. составляет 
11 328 015 тыс. руб., из них:

- окружной бюджет – 32 901 тыс. руб.;

- местный бюджет – 27 201 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 11 267 913 тыс. руб.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям включает расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого комплекса до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

- строительство воздушных и (или) кабельных линий;

- строительство пунктов секционирования;

- строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ;

- строительство центров питания подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС).

Таблица 11 – Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет, без НДС) |  |  |  |  | в т.ч. по этапам: |  |  | ВСЕГО (2019 - 2035 гг.) | Структура финанси-рования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап (2019 - 2023 гг.) |  |  |  |  | 1 этап (2019 - 2023 гг.) | 2 этап (2024 - 2030 гг.) | 3 этап (2031 - 2035 гг.) |  |  |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Электроснабжение | всего | 1 020 208 | 882 820 | 643 176 | 669 956 | 521 172 | 3 737 332 | 6 403 952 | 1 186 731 | 11 328 015 | 100,0 |
|  |  | окружной бюджет | 10 916 | 4 557 | 17 428 | 0 | 0 | 32 901 | 0 | 0 | 32 901 | 0,3 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 27 201 | 0 | 0 | 0 | 27 201 | 0 | 0 | 27 201 | 0,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 009 292 | 851 061 | 625 748 | 669 956 | 521 172 | 3 677 230 | 6 403 952 | 1 186 731 | 11 267 913 | 99,5 |
| 2 | Газоснабжение | всего | 329 670 | 198 232 | 136 814 | 82 666 | 28 347 | 775 729 | 122 045 | 773 350 | 1 671 124 | 100,0 |
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 329 670 | 198 232 | 136 814 | 82 666 | 28 347 | 775 729 | 122 045 | 773 350 | 1 671 124 | 100,0 |
| 3 | Теплоснабжение | всего | 1 028 965 | 1 523 359 | 1 269 188 | 816 536 | 2 675 226 | 7 313 274 | 3 545 155 | 1 684 502 | 12 542 931 | 100,0 |
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 028 965 | 1 523 359 | 1 269 188 | 816 536 | 2 675 226 | 7 313 274 | 3 545 155 | 1 684 502 | 12 542 931 | 100,0 |
| 4 | Водоснабжение | всего | 261 047 | 414 639 | 545 770 | 540 203 | 612 378 | 2 374 037 | 7 849 448 | 781 994 | 11 005 479 | 100,0 |
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 261 047 | 414 639 | 545 770 | 540 203 | 612 378 | 2 374 037 | 7 849 448 | 781 994 | 11 005 479 | 100,0 |
| 5 | Водоотведение | всего | 6 964 | 228 594 | 360 033 | 426 213 | 376 985 | 1 398 789 | 11 203 054 | 582 410 | 13 184 253 | 100,0 |
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 6 964 | 228 594 | 360 033 | 426 213 | 376 985 | 1 398 789 | 11 203 054 | 582 410 | 13 184 253 | 100,0 |
| 6 | Утилизация, обезвреживание и захоронение (утилизация) твердых коммунальных отходов | всего | 156 510 | 461 510 | 477 650 | 508 463 | 6 510 | 1 610 643 | 45 570 | 0 | 1 656 213 | 100,0 |
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 16 912 | 41 562 | 0 | 58 474 | 0 | 0 | 58 474 | 3,5 |
|  |  | местный бюджет | 6 510 | 11 510 | 10 738 | 16 901 | 6 510 | 52 169 | 45 570 | 0 | 97 739 | 5,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 150 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 90,6 |
| 7 | Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях | всего | 650 | 344 | 344 | 0 | 0 | 1 338 | 0 | 0 | 1 338 | 100,0 |
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 650 | 344 | 344 | 0 | 0 | 1 338 | 0 | 0 | 1 338 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении | всего | 20 385 | 386 | 561 | 43 881 | 13 684 | 78 897 | 86 063 | 0 | 164 960 | 100,0 |
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 20 385 | 386 | 561 | 43 881 | 13 684 | 78 897 | 86 063 | 0 | 164 960 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 9 | ИТОГО | всего | 2 824 399 | 3 709 885 | 3 433 536 | 3 087 919 | 4 234 301 | 17 290 040 | 29 255 287 | 5 008 987 | 51 554 314 | 100,0 |
|  |  | окружной бюджет | 10 916 | 4 557 | 34 340 | 41 562 | 0 | 91 375 | 0 | 0 | 91 375 | 0,2 |
|  |  | местный бюджет | 27 545 | 39 441 | 11 643 | 60 782 | 20 194 | 159 605 | 131 633 | 0 | 291 239 | 0,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 2 785 938 | 3 665 886 | 3 387 554 | 2 985 574 | 4 214 108 | 17 039 060 | 29 123 654 | 5 008 987 | 51 171 701 | 99,3 |
| 9.1 | Структура финансирования, % | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | окружной бюджет | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |  |
|  |  | местный бюджет | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 2,0 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,6 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 98,6 | 98,8 | 98,7 | 96,7 | 99,5 | 98,5 | 99,6 | 100,0 | 99,3 |  |

Газоснабжение

Общий объем финансирования программы инвестиционных проектов в газоснабжении (предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации) за 2019 – 2035 гг. составляет 
1 671 124 тыс. руб., из них:

- внебюджетные источники – 1 671 124 тыс. руб.

На территории города Сургута предполагается реализация мероприятий Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2022 г., утв. распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.12.2017 № 722-рп.

Теплоснабжение

Общий объем финансирования программы инвестиционных проектов в теплоснабжении (предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации) за 2019 – 2035 гг. составляет 
12 542 931 тыс. руб., из них:

- внебюджетные источники – 12 542 931 тыс. руб.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения включает в себя затраты на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства потребителя, затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей.

Финансирование прочих мероприятий, не связанных с подключением перспективных потребителей, принято в соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут (актуализация на 2019 г.), утв. постановлением Администрации города Сургута от 14.12.2018 № 9704, а также с учетом уточненных данных о планах реализации мероприятий, корректировки источников финансирования на основании предварительного расчета уровня тарифов и оценки доступности тарифов для населения.

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения возможно предусмотреть к реализации за счет привлечения бюджетного финансирования в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» на 2019 – 2025 гг. и на период до 2030 г., утв. постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п.

Водоснабжение, водоотведение

Общий объем финансирования программы инвестиционных проектов в водоснабжении (предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации) за 2019 – 2035 гг. составляет 
11 005 479 тыс. руб., из них:

- внебюджетные источники – 11 005 479 тыс. руб.

Общий объем финансирования программы инвестиционных проектов в водоотведении (предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации) за 2019 – 2035 гг. составляет 
13 184 253 тыс. руб., из них:

- внебюджетные источники – 13 184 253 тыс. руб.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения включает расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения, расходы на реализацию мероприятий по увеличению мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов этих систем.

Финансирование прочих мероприятий, не связанных с подключением перспективных потребителей, принято в соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут (актуализация в 2017 г. ), утв. постановлением Администрации города Сургута от 21.08.2018 № 6406, а также с учетом уточненных данных о планах реализации мероприятий, корректировки источников финансирования на основании предварительного расчета уровня тарифов и оценки доступности тарифов для населения.

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения возможно предусмотреть к реализации за счет привлечения бюджетного финансирования в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» на 2019 – 2025 гг. и на период до 2030 г., утв. постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п.

Утилизация, обезвреживание и захоронение (утилизация) твердых коммунальных отходов

Общий объем финансирования программы инвестиционных проектов в сфере утилизации отходов (предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации) за 2019 – 2035 гг. составляет 1 656 213 тыс. руб., из них:

- окружной бюджет – 58 474 тыс. руб.;

- местный бюджет – 97 739 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 1 500 000 тыс. руб.

На территории города Сургута предполагается реализация мероприятий в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в т.ч. с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утв. распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.10.2016 № 559-рп (в ред. от 07.12.2018 № 647-рп), и государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность» на 2019 – 2025 гг. и на период до 2030 г., утв. постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 352-п.

Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях

Общий объем финансирования мероприятий в сфере установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях (предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации) за 2019 – 2035 гг. составляет 1 138 тыс. руб., из них:

- местный бюджет – 1 138 тыс. руб.

Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

Общий объем финансирования энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении (предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации) за 2019 – 2035 гг. составляет 164 960 тыс. руб., из них:

- местный бюджет – 164 960 тыс. руб.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий и инвестиционных проектов и источники их финансирования, в т.ч. с учетом выделения среди возможных источников финансирования собственных средств предприятий, бюджетных средств (местного, регионального, федерального бюджетов), по каждой из систем и в целом по Программе приведены в табл. 13.

Таблица 12 – Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов Программы на 2019 – 2035 гг. (Финансовые потребности для реализации мероприятий Программы)

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО (2019 - 2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап (2019 - 2023 гг.) |  |  |  |  | в т.ч. по этапам: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 этап (2019 - 2023 гг.) | 2 этап (2024 - 2030 гг.) | 3 этап (2031 - 2035 гг.) |  |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |  |  |  |
| 1 | Электроснабжение | всего | # 1 020 208 | # 882 820 | # 643 176 | # 669 956 | # 521 172 | # 3 737 332 | # 6 403 952 | # 1 186 731 | # 11 328 015 |
|  |  | окружной бюджет | # 10 916 | # 4 557 | # 17 428 | # 0 | # 0 | # 32 901 | # 0 | # 0 | # 32 901 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 27 201 | # 0 | # 0 | # 0 | # 27 201 | # 0 | # 0 | # 27 201 |
|  |  | внебюджетные источники | # 1 009 292 | # 851 061 | # 625 748 | # 669 956 | # 521 172 | # 3 677 230 | # 6 403 952 | # 1 186 731 | # 11 267 913 |
| 1.1 | Организационные и общие мероприятия | всего | # 107 605 | # 175 814 | # 121 919 | # 131 334 | # 0 | # 536 671 | # 0 | # 0 | # 536 671 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 27 201 | # 0 | # 0 | # 0 | # 27 201 | # 0 | # 0 | # 27 201 |
|  |  | внебюджетные источники | # 107 605 | # 148 612 | # 121 919 | # 131 334 | # 0 | # 509 470 | # 0 | # 0 | # 509 470 |
| 1.2 | Проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности), в том числе центров питания на территории муниципального образования, в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения, эффективности использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов. Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в том числе в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях | всего | # 912 603 | # 707 006 | # 521 257 | # 538 622 | # 521 172 | # 3 200 661 | # 6 403 952 | # 1 186 731 | # 10 791 344 |
|  |  | окружной бюджет | # 10 916 | # 4 557 | # 17 428 | # 0 | # 0 | # 32 901 | # 0 | # 0 | # 32 901 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 901 688 | # 702 449 | # 503 830 | # 538 622 | # 521 172 | # 3 167 760 | # 6 403 952 | # 1 186 731 | # 10 758 443 |
| 2 | Газоснабжение | всего | # 329 670 | # 198 232 | # 136 814 | # 82 666 | # 28 347 | # 775 729 | # 122 045 | # 773 350 | # 1 671 124 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 329 670 | # 198 232 | # 136 814 | # 82 666 | # 28 347 | # 775 729 | # 122 045 | # 773 350 | # 1 671 124 |
| 2.1 | Организационные и общие мероприятия | всего | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 2.2 | Проекты по новому строительству и реконструкции сетей газоснабжения | всего | # 329 670 | # 198 232 | # 136 814 | # 82 666 | # 28 347 | # 775 729 | # 122 045 | # 773 350 | # 1 671 124 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 329 670 | # 198 232 | # 136 814 | # 82 666 | # 28 347 | # 775 729 | # 122 045 | # 773 350 | # 1 671 124 |
| 3 | Теплоснабжение | всего | 1 028 965 | 1 523 359 | 1 269 188 | 816 536 | 2 675 226 | 7 313 274 | 3 545 155 | 1 684 502 | 12 542 931 |
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 028 965 | 1 523 359 | 1 269 188 | 816 536 | 2 675 226 | 7 313 274 | 3 545 155 | 1 684 502 | 12 542 931 |
| 3.1 | Организационные и общие мероприятия | всего | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 3.2 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | всего | # 65 841 | # 467 936 | # 170 753 | # 113 097 | # 1 145 573 | # 1 963 200 | # 858 700 | # 0 | # 2 821 900 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 65 841 | # 467 936 | # 170 753 | # 113 097 | # 1 145 573 | # 1 963 200 | # 858 700 | # 0 | # 2 821 900 |
| 3.2.1 | Проекты по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки | всего | # 0 | # 149 553 | # 22 226 | # 42 750 | # 481 620 | # 696 149 | # 619 404 | # 0 | # 1 315 554 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 149 553 | # 22 226 | # 42 750 | # 481 620 | # 696 149 | # 619 404 | # 0 | # 1 315 554 |
| 3.2.2 | Проекты по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки | всего | # 44 250 | # 276 877 | # 106 099 | # 55 647 | # 663 953 | # 1 146 826 | # 239 296 | # 0 | # 1 386 122 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 44 250 | # 276 877 | # 106 099 | # 55 647 | # 663 953 | # 1 146 826 | # 239 296 | # 0 | # 1 386 122 |
| 3.2.3 | Проекты по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | всего | # 21 591 | # 41 505 | # 41 628 | # 7 000 | # 0 | # 111 724 | # 0 | # 0 | # 111 724 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 21 591 | # 41 505 | # 41 628 | # 7 000 | # 0 | # 111 724 | # 0 | # 0 | # 111 724 |
| 3.2.4 | Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии | всего | # 0 | # 0 | # 800 | # 7 700 | # 0 | # 8 500 | # 0 | # 0 | # 8 500 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 800 | # 7 700 | # 0 | # 8 500 | # 0 | # 0 | # 8 500 |
| 3.3 | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей | всего | # 963 123 | # 1 055 423 | # 1 098 435 | # 703 439 | # 1 529 653 | # 5 350 074 | # 2 686 455 | # 1 684 502 | # 9 721 031 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 963 123 | # 1 055 423 | # 1 098 435 | # 703 439 | # 1 529 653 | # 5 350 074 | # 2 686 455 | # 1 684 502 | # 9 721 031 |
| 3.3.1 | Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей | всего | # 308 920 | # 378 957 | # 391 559 | # 146 258 | # 391 840 | # 1 617 535 | # 466 192 | # 104 787 | # 2 188 513 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 308 920 | # 378 957 | # 391 559 | # 146 258 | # 391 840 | # 1 617 535 | # 466 192 | # 104 787 | # 2 188 513 |
| 3.3.2 | Проекты нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | всего | # 104 273 | # 15 405 | # 59 617 | # 19 890 | # 229 893 | # 429 078 | # 875 005 | # 318 604 | # 1 622 687 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 104 273 | # 15 405 | # 59 617 | # 19 890 | # 229 893 | # 429 078 | # 875 005 | # 318 604 | # 1 622 687 |
| 3.3.3 | Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | всего | # 549 930 | # 661 062 | # 647 259 | # 537 291 | # 907 920 | # 3 303 461 | # 1 345 258 | # 1 261 112 | # 5 909 831 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 549 930 | # 661 062 | # 647 259 | # 537 291 | # 907 920 | # 3 303 461 | # 1 345 258 | # 1 261 112 | # 5 909 831 |
| 4 | Водоснабжение | всего | 261 047 | 414 639 | 545 770 | 540 203 | 612 378 | 2 374 037 | 7 849 448 | 781 994 | 11 005 479 |
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 261 047 | 414 639 | 545 770 | 540 203 | 612 378 | 2 374 037 | 7 849 448 | 781 994 | 11 005 479 |
| 4.1 | Организационные и общие мероприятия | всего | # 5 082 | # 10 590 | # 8 645 | # 4 152 | # 9 129 | # 37 598 | # 8 359 | # 0 | # 45 958 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 5 082 | # 10 590 | # 8 645 | # 4 152 | # 9 129 | # 37 598 | # 8 359 | # 0 | # 45 958 |
| 4.2 | Проекты по развитию головных объектов систем водоснабжения (водозаборов, очистных сооружений), исходя из необходимости покрытия перспективной нагрузки, не обеспеченной мощностью за счет использования существующих ее резервов | всего | # 0 | # 17 544 | # 19 237 | # 20 811 | # 22 333 | # 79 925 | # 3 814 348 | # 0 | # 3 894 273 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 17 544 | # 19 237 | # 20 811 | # 22 333 | # 79 925 | # 3 814 348 | # 0 | # 3 894 273 |
| 4.2.1 | Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества | всего | # 0 | # 17 544 | # 19 237 | # 20 811 | # 22 333 | # 79 925 | # 3 814 348 | # 0 | # 3 894 273 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 17 544 | # 19 237 | # 20 811 | # 22 333 | # 79 925 | # 3 814 348 | # 0 | # 3 894 273 |
| 4.3 | Проекты по развитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей | всего | # 255 965 | # 386 505 | # 517 889 | # 515 240 | # 580 916 | # 2 256 514 | # 4 026 741 | # 781 994 | # 7 065 249 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 255 965 | # 386 505 | # 517 889 | # 515 240 | # 580 916 | # 2 256 514 | # 4 026 741 | # 781 994 | # 7 065 249 |
| 4.3.1 | Обеспечение системой централизованного водоснабжения территорий нового строительства | всего | # 8 614 | # 113 677 | # 211 952 | # 223 712 | # 294 388 | # 852 343 | # 1 901 229 | # 205 494 | # 2 959 067 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 8 614 | # 113 677 | # 211 952 | # 223 712 | # 294 388 | # 852 343 | # 1 901 229 | # 205 494 | # 2 959 067 |
| 4.3.2 | Повышение надежности и качества услуги по водоснабжению | всего | # 222 958 | # 264 467 | # 305 936 | # 291 528 | # 286 528 | # 1 371 418 | # 1 712 688 | # 576 499 | # 3 660 605 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 222 958 | # 264 467 | # 305 936 | # 291 528 | # 286 528 | # 1 371 418 | # 1 712 688 | # 576 499 | # 3 660 605 |
| 4.3.3 | Повышение надежности повысительных насосных станций | всего | # 24 392 | # 8 361 | # 0 | # 0 | # 0 | # 32 753 | # 412 824 | # 0 | # 445 577 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 24 392 | # 8 361 | # 0 | # 0 | # 0 | # 32 753 | # 412 824 | # 0 | # 445 577 |
| 5 | Водоотведение | всего | 6 964 | 228 594 | 360 033 | 426 213 | 376 985 | 1 398 789 | 11 203 054 | 582 410 | 13 184 253 |
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 6 964 | 228 594 | 360 033 | 426 213 | 376 985 | 1 398 789 | 11 203 054 | 582 410 | 13 184 253 |
| 5.1 | Организационные и общие мероприятия | всего | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 5.2 | Проекты по развитию головных объектов систем водоотведения (очистных сооружений, насосных станций) | всего | # 0 | # 137 944 | # 108 546 | # 125 478 | # 114 897 | # 486 865 | # 9 701 081 | # 43 053 | # 10 230 999 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 137 944 | # 108 546 | # 125 478 | # 114 897 | # 486 865 | # 9 701 081 | # 43 053 | # 10 230 999 |
| 5.2.1 | Реконструкция и модернизация системы водоотведения с целью повышения надежности и энергетической эффективности | всего | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 62 404 | # 15 175 | # 77 580 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 62 404 | # 15 175 | # 77 580 |
| 5.2.1.1 | Строительство и реконструкция канализационных насосных станций | всего | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 62 404 | # 15 175 | # 77 580 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 62 404 | # 15 175 | # 77 580 |
| 5.2.2 | Реконструкция и модернизация системы водоотведения с целью повышения надежности и энергетической эффективности | всего | # 0 | # 137 944 | # 108 546 | # 125 478 | # 114 897 | # 486 865 | # 9 638 677 | # 27 878 | # 10 153 420 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 137 944 | # 108 546 | # 125 478 | # 114 897 | # 486 865 | # 9 638 677 | # 27 878 | # 10 153 420 |
| 5.2.2.1 | Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений | всего | # 0 | # 125 000 | # 100 000 | # 110 581 | # 100 000 | # 435 581 | # 9 466 891 | # 0 | # 9 902 471 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 125 000 | # 100 000 | # 110 581 | # 100 000 | # 435 581 | # 9 466 891 | # 0 | # 9 902 471 |
| 5.2.2.2 | Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций | всего | # 0 | # 12 944 | # 8 546 | # 14 897 | # 14 897 | # 51 284 | # 84 418 | # 0 | # 135 702 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 12 944 | # 8 546 | # 14 897 | # 14 897 | # 51 284 | # 84 418 | # 0 | # 135 702 |
| 5.2.2.3 | Повышение надежности КНС | всего | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 68 837 | # 27 878 | # 96 715 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 68 837 | # 27 878 | # 96 715 |
| 5.2.2.4 | Повышение энергетической эффективности | всего | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 18 532 | # 0 | # 18 532 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 18 532 | # 0 | # 18 532 |
| 5.3 | Вывод объектов водоотведения из эксплуатации | всего | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 932 | # 0 | # 932 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 932 | # 0 | # 932 |
| 5.3.1 | Снижение энергоемкости транспортировки сточных вод | всего | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 932 | # 0 | # 932 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 932 | # 932 | # 0 | # 932 |
| 5.4 | Проекты по развитию сетей водоотведения | всего | # 6 964 | # 90 650 | # 251 487 | # 300 736 | # 262 088 | # 911 925 | # 1 501 041 | # 539 357 | # 2 952 322 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 6 964 | # 90 650 | # 251 487 | # 300 736 | # 262 088 | # 911 925 | # 1 501 041 | # 539 357 | # 2 952 322 |
| 5.4.1 | Инженерное обеспечение системой централизованного водоотведения территорий нового строительства (строительство и реконструкция внутриквартальных сетей канализации) | всего | # 6 964 | # 83 769 | # 136 546 | # 120 296 | # 56 139 | # 820 553 | # 820 553 | # 133 524 | # 1 357 791 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 6 964 | # 83 769 | # 136 546 | # 120 296 | # 56 139 | # 820 553 | # 820 553 | # 133 524 | # 1 357 791 |
| 5.4.2 | Реконструкция линейных объектов системы водоотведения | всего | # 0 | # 6 881 | # 114 941 | # 180 440 | # 205 949 | # 508 211 | # 680 487 | # 405 833 | # 1 594 531 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 6 881 | # 114 941 | # 180 440 | # 205 949 | # 508 211 | # 680 487 | # 405 833 | # 1 594 531 |
| 6 | Утилизация, обезвреживание и захоронение (утилизация) твердых коммунальных отходов | всего | 156 510 | 461 510 | 477 650 | 508 463 | 6 510 | 1 610 643 | 45 570 | 0 | 1 656 213 |
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 16 912 | 41 562 | 0 | 58 474 | 0 | 0 | 58 474 |
|  |  | местный бюджет | 6 510 | 11 510 | 10 738 | 16 901 | 6 510 | 52 169 | 45 570 | 0 | 97 739 |
|  |  | внебюджетные источники | 150 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 6.1 | Организационные и общие мероприятия | всего | # 0 | # 5 000 | # 0 | # 0 | # 0 | # 5 000 | # 0 | # 0 | # 5 000 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 5 000 | # 0 | # 0 | # 0 | # 5 000 | # 0 | # 0 | # 5 000 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 6.2 | Мероприятия по строительству, реконструкции, рекультивации объектов размещения ТКО для обеспечения охраны окружающей среды и улучшению экологической обстановки на территории городского округа | всего | # 156 510 | # 456 510 | # 477 650 | # 508 463 | # 6 510 | # 1 605 643 | # 45 570 | # 0 | # 1 651 213 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 16 912 | # 41 562 | # 0 | # 58 474 | # 0 | # 0 | # 58 474 |
|  |  | местный бюджет | # 6 510 | # 6 510 | # 10 738 | # 16 901 | # 6 510 | # 47 169 | # 45 570 | # 0 | # 92 739 |
|  |  | внебюджетные источники | # 150 000 | # 450 000 | # 450 000 | # 450 000 | # 0 | # 1 500 000 | # 0 | # 0 | # 1 500 000 |
| 7 | Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях | всего | 650 | 344 | 344 | 0 | 0 | 1 338 | 0 | 0 | 1 338 |
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 650 | 344 | 344 | 0 | 0 | 1 338 | 0 | 0 | 1 338 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Внедрение приборного учета и контроля использования топливно-энергетических ресурсов и воды | всего | # 650 | # 344 | # 344 | # 0 | # 0 | # 1 338 | # 0 | # 0 | # 1 338 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 650 | # 344 | # 344 | # 0 | # 0 | # 1 338 | # 0 | # 0 | # 1 338 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 7.1.1 | Внедрение приборного учета и контроля использования топливно-энергетических ресурсов и воды в жилом секторе | всего | # 344 | # 344 | # 344 | # 0 | # 0 | # 1 032 | # 0 | # 0 | # 1 032 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 344 | # 344 | # 344 | # 0 | # 0 | # 1 032 | # 0 | # 0 | # 1 032 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 7.1.2 | Внедрение приборного учета и контроля использования топливно-энергетических ресурсов и воды в бюджетных организациях (в организациях с участием муниципального образования) | всего | # 306 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 306 | # 0 | # 0 | # 306 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 306 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 306 | # 0 | # 0 | # 306 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 8 | Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении | всего | 20 385 | 386 | 561 | 43 881 | 13 684 | 78 897 | 86 063 | 0 | 164 960 |
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 20 385 | 386 | 561 | 43 881 | 13 684 | 78 897 | 86 063 | 0 | 164 960 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Мероприятия по выполнению требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | всего | # 20 385 | # 386 | # 561 | # 43 881 | # 13 684 | # 78 897 | # 86 063 | # 0 | # 164 960 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 20 385 | # 386 | # 561 | # 43 881 | # 13 684 | # 78 897 | # 86 063 | # 0 | # 164 960 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 8.1.1 | Энергосберегающие мероприятия в бюджетных организациях (в организациях с участием муниципального образования) | всего | # 20 385 | # 386 | # 561 | # 43 881 | # 13 684 | # 78 897 | # 86 063 | # 0 | # 164 960 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 20 385 | # 386 | # 561 | # 43 881 | # 13 684 | # 78 897 | # 86 063 | # 0 | # 164 960 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 9 | ИТОГО | всего | 2 824 399 | 3 709 885 | 3 433 536 | 3 087 919 | 4 234 301 | 17 290 040 | 29 255 287 | 5 008 987 | 51 554 314 |
|  |  | окружной бюджет | 10 916 | 4 557 | 34 340 | 41 562 | 0 | 91 375 | 0 | 0 | 91 375 |
|  |  | местный бюджет | 27 545 | 39 441 | 11 643 | 60 782 | 20 194 | 159 605 | 131 633 | 0 | 291 239 |
|  |  | внебюджетные источники | 2 785 938 | 3 665 886 | 3 387 554 | 2 985 574 | 4 214 108 | 17 039 060 | 29 123 654 | 5 008 987 | 51 171 701 |

Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии).

Проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями

Основной формой реализации инвестиционных проектов действующими на территории муниципального образования организациями является разработка ими инвестиционных программ. Инвестиционные программы разрабатываются с целью строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства.

Разработка, согласование и утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО, происходит в порядке, утвержденном Правительством РФ.

Источниками покрытия финансовой потребностей инвестиционных программ могут быть собственные средства предприятия (прибыль, амортизационные отчисления), плата за подключение (технологическое присоединение) и привлеченные средства (кредиты, займы и пр.).

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов ХМАО – Югры, нормативных правовых актов города Сургута, утверждающих бюджет.

Проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии)

С целью привлечения инвестиций на реализацию проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) коммунальных отходов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, может применяться механизм заключения концессионных соглашений.

Отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением и прекращением концессионных соглашений, регулируются Федеральным законом от 22.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

По концессионному соглашению концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать объект соглашения (в данном случае –  объект(-ы) коммунального хозяйства), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта, а орган местного самоуправления или орган исполнительной власти субъекта РФ (концедент), в собственности которого находится объект концессионного соглашения, обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения.

Концессионным соглашением предусматривается плата, вносимая концессионером концеденту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения. В отношении объектов коммунального хозяйства концессионная плата может не предусматриваться.

Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса и без проведения конкурса с арендатором в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 22.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Кредитные (заемные) средства планируется привлекать на основании инновационного «коробочного» решения для концессионеров, разработанного Минстроем России совместно со Сбербанком России.

«Коробочное» кредитное решение является стандартом кредитования Сбербанка России. Основные условия кредитования:

- срок кредита: до 15 лет;

- цели кредитования – финансирование затрат концессионера на цели выполнения инвестиционной программы;

- особенности:

- использование формы концессионного соглашения, разработанной банком;

- отсутствие требований по имущественному обеспечению;

- предоставление кредита в размере до 70 % инвестиционной программы;

- заемщик – специально созданная проектная компания;

- субъект РФ – сторона концессионного соглашения;

- объект концессионного соглашения должен располагаться на территории одного муниципального образования;

- заключение прямого соглашения между банком, концедентом, концессионером и субъектом РФ по форме банка;

- утверждение долгосрочных параметров тарифного регулирования не менее чем на срок действия кредитного договора;

- обязательные виды обеспечения:

- залог акций концессионера – проектной компании;

- залог прав требования по договорам по проекту (если применимо);

- залог прав по концессионному соглашению.

«Коробочные» решения предполагают, что, если концессия будет разработана согласно предложенной форме, банк рассматривает возможность проектного финансирования до 15 лет под 11 – 14 % годовых.

«Коробочное» инвестиционное решение рекомендовано к использованию регионами и инвесторами для подготовки, финансирования и сопровождения региональных и муниципальных проектов государственно-частного партнерства.

Проекты, для реализации которых создаются организации с участием Администрации города Сургута, и проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций, настоящей Программой не предусматриваются.

Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимые для реализации Программы

Предварительный расчет тарифов на период реализации Программы выполнен с учетом следующих основных положений и допущений:

- основные статьи себестоимости определены с учетом условий деятельности предприятий, учтенных РСТ Югры при установлении (корректировке) тарифов на 2019 – 2023 гг., с применением соответствующих индексов-дефляторов Прогноза социально-экономического развития РФ на долгосрочный период по статьям расходов, в т.ч. с учетом:

- Прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 г. (опубликован Минэкономразвития России 01.10.2018);

- величина амортизации по вновь вводимым объектам основных средств определена укрупненно по усредненному сроку полезного использования по двум группам основных средств, учитывается в году, следующем за годом ввода объектов (годом капитальных вложений):

- источники, водоподготовка, насосные станции и прочие нелинейные объекты (реконструкция, модернизация, новое строительство);

- сети и прочие линейные объекты (реконструкция, модернизация, новое строительство);

- налог на имущество по вводимым объектам основных средств – начисляется в соответствии с Законом ХМАО – Югры от 29.11.2010 № 190-оз «О налоге на имущество организаций»:

- в соответствии с пп. 14 п. 3 ст. 4 сумма налога уменьшается на 50 % для организаций в отношении производственных, имущественных объектов, в т.ч. трубопроводов и иных объектов, расположенных (полностью или частично) в границах поселений и обеспечивающих комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях, а именно: объектов, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, технологически связанных между собой; объектов, используемых в сфере отопления;

- налоговые льготы действуют до 01.01.2023 (ст. 4.3 Закона ХМАО – Югры от 29.11.2010 № 190-оз «О налоге на имущество организаций»);

- налог на имущество по вводимым объектам основных средств рассчитан с учетом расчета величины амортизационных отчислений и среднегодовой стоимости объектов основных средств по ставке 2,2%, уменьшенной на 50% с применением льготы; сумма налога учитывается в году, следующем за годом ввода объектов (годом капитальных вложений);

- операционные расходы по основным статьям себестоимости определены с учетом запланированной экономии энергетических ресурсов от реализации мероприятий Программы, при условии их выполнения в запланированные сроки.

Расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе электроснабжения

Расчет платы (тарифа) за подключение (технологическое присоединение) и прогнозного уровня тарифа на электрическую энергию в настоящей Программе не производится в связи с тем, что для населения и приравненных к нему категорий потребителей Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО устанавливается единый тариф на электрическую энергию, регулирование которого относится к полномочиям Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО.

Расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе газоснабжения

Расчет платы (тарифа) за подключение (технологическое присоединение) и прогнозного уровня тарифа на природный газ в настоящей Программе не производится в связи с тем, что розничная цена на природный газ, реализуемый населению на территории ХМАО – Югры, рассчитывается исходя из оптовых цен и региональных составляющих розничной цены на пригодный газ, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе теплоснабжения

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденными приказом  Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ от 01.10.2013 № 359/ГС, расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе теплоснабжения проводится с целью дальнейшей проверки доступности тарифов на коммунальные услуги для населения, а также для расчета прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные услуги и расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии (п. 6.4 настоящей Программы).

В связи с этим расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе теплоснабжения проведен для теплоснабжающих организаций города Сургута, являющихся основными поставщиками тепловой энергии для населения и обеспечивающих централизованное теплоснабжение преобладающей  части многоквартирных и жилых домов города, при этом по которым предусмотрены инвестиционные проекты в настоящей Программе, а именно:

- СГМУП «ГТС»;

- ООО «СГЭС»;

- СГМУП «Тепловик».

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения на период реализации Программы представлен в Приложении 3:

- для СГМУП «ГТС» – в Приложении 2, табл. 1.

Расчет планового тарифа на тепловую энергию представлен:

- для СГМУП «ГТС» – в Приложении 2, табл. 2;

- для ООО «СГЭС» (тариф на передачу тепловой энергии) – в Приложении 2, табл. 3;

- для ООО «СГЭС» (на производство и передачу тепловой энергии от котельной по ул. Крылова) – в Приложении 2, табл. 4;

- для СГМУП «Тепловик» (поселки Юность, МО-94, Таежный, МК-32, Лунный, Медвежий Угол) – в Приложении 2, табл. 5.

Результаты расчетов планового тарифа на тепловую энергию представлены в табл. 14.

Объем полезного отпуска потребителям тепловой энергии при расчете тарифа принят на основании прогноза спроса на коммунальные услуги (п. 3.2 настоящей Программы).

Программа инвестиционных проектов предполагает реализацию дорогостоящих мероприятий как по источникам тепловой энергии, так и по сетевому хозяйству, результатом реализации которых является ввод в эксплуатацию новых объектов системы теплоснабжения. Это обстоятельство приведет к значительному росту амортизационных отчислений и, следовательно, к существенным тарифным последствиям.

При этом рост амортизационных отчислений в тарифе обеспечивает увеличение финансовых возможностей организации для реализации мероприятий в последующие годы за счет собственных средств (тарифная составляющая).

В рамках утвержденной структуры необходимой валовой выручки организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, с учетом мероприятий, запланированных в Программе, наблюдается недостаток финансовых средств для их реализации. Возможными вариантами привлечения дополнительных объемов финансирования являются:

- амортизационные отчисления и прибыль в тарифе организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, с учетом роста тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги;

- бюджетные средства всех уровней.

Таблица 13 – Результаты расчетов планового тарифа на тепловую энергию для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в городе Сургуте

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1 этап (2019 – 2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2024 – 2030 гг.) | 3 этап (2031 – 2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2035 г. |
|  |  |  | утв. | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
|  | СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тариф тарифов на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 492,97 | 1 365,15 | 1 412,24 | 1 463,07 | 1 521,09 | 1 986,46 | 2 305,38 |
|  | Темп роста тарифа | % | 102,1 | 91,4 | 103,4 | 103,6 | 104,0 | 103,1 | 103,5 |
| 2 | Тариф, утв. РСТ Югры на 2019 – 2023 гг., далее - индексация | руб./Гкал | 1 492,97 | 1 524,95 | 1 568,78 | 1 620,33 | 1 671,94 | 2 052,68 | 2 386,76 |
|  | Темп роста тарифа | % | 102,1 | 102,1 | 102,9 | 103,3 | 103,2 | 103,0 | 103,1 |
| 3 | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) | руб./Гкал | 1 492,97 | 1 552,69 | 1 614,80 | 1 679,39 | 1 746,57 | 2 298,36 | 2 485,91 |
|  | ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал | 660,58 | 731,06 | 749,52 | 767,21 | 794,81 | 953,67 | 1 132,51 |
|  | Темп роста тарифа | % | 99,7 | 110,7 | 102,5 | 102,4 | 103,6 | 103,5 | 103,5 |
| 2 | Тариф, утв. РСТ Югры на 2019 – 2023 гг., далее - индексация | руб./Гкал | 660,58 | 671,35 | 695,50 | 720,53 | 746,43 | 952,88 | 1 138,63 |
|  | Темп роста тарифа | % | 99,7 | 101,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 |
| 3 | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) | руб./Гкал | 660,58 | 687,00 | 714,48 | 743,06 | 772,79 | 1 016,93 | 1 237,25 |
|  | ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тариф на тепловую энергию, производимую и поставляемую от котельной по ул. Крылова, д. 55/2а | руб./Гкал | 1 564,34 | 1450,29 | 1365,39 | 1356,10 | 1377,65 | 1590,31 | 1791,09 |
|  | Темп роста тарифа | % | 98,8 | 92,7 | 94,1 | 99,3 | 101,6 | 102,6 | 102,3 |
| 2 | Тариф, утв. РСТ Югры на 2019 – 2023 гг., далее - индексация | руб./Гкал | 1 564,34 | 1615,12 | 1667,81 | 1722,53 | 1779,39 | 2245,07 | 2664,95 |
|  | Темп роста тарифа | % | 98,8 | 103,2 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,4 | 103,5 |
| 3 | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) | руб./Гкал | 1 564,34 | 1 626,91 | 1 691,99 | 1 759,67 | 1 830,05 | 2 408,23 | 2 929,98 |
|  | СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тариф на тепловую энергию (мощность) на территории поселков: Юность, МО-94, Таежный, МК-32, Лунный, Медвежий Угол | руб./Гкал | 2 939,60 | 2 674,67 | 2 670,36 | 2 829,53 | 2 955,24 | 3 486,34 | 3 165,58 |
|  | Темп роста тарифа | % | 102,8 | 91,0 | 99,8 | 106,0 | 104,4 | 97,9 | 103,5 |
| 2 | Тариф, утв. РСТ Югры на 2019 – 2023 гг., далее - индексация | руб./Гкал | 2 939,60 | 2 992,22 | 3 065,57 | 3 143,00 | 3 213,14 | 3 974,07 | 4 625,62 |
|  | Темп роста тарифа | % | 102,8 | 101,8 | 102,5 | 102,5 | 102,2 | 103,1 | 103,1 |
| 3 | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) | руб./Гкал | 2 939,60 | 3 057,18 | 3 179,47 | 3 306,65 | 3 438,91 | 4 525,38 | 5 505,81 |

Расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе водоснабжения, водоотведения

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утв. приказом  Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ от 01.10.2013 № 359/ГС, расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе водоснабжения, водоотведения проводится с целью дальнейшей проверки доступности тарифов на коммунальные услуги для населения, а также для расчета прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные услуги и расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии (п. 6.4 настоящей Программы).

В связи с этим расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе водоснабжения, водоотведения проведен для организаций города Сургута в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, являющихся основными поставщиками услуг для населения  и обеспечивающих централизованное водоснабжение и водоотведения преобладающей  части многоквартирных и жилых домов города, при этом по которым предусмотрены инвестиционные проекты в настоящей Программе, а именно:

- водоснабжение:

- СГМУП «Горводоканал»;

- водоотведение:

- СГМУП «Горводоканал».

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) для СГМУП «Горводоканал» на период реализации Программы представлен:

- к системе водоснабжения – в Приложении 2, табл. 6;

- к системе водоотведения – в Приложении 2, табл. 7.

Расчет планового тарифа на водоснабжение и водоотведение для СГМУП «Горводоканал» представлен в Приложении 2, табл. 8 и 9 соответственно.

В связи с отсутствием утвержденных инвестиционных программ СГМУП «Горводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения, расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения СГМУП «Горводоканал» является ориентировочным и подлежит корректировки после принятия инвестиционных программ Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ Югры).

Результаты расчетов планового тарифа на водоснабжение и водоотведение представлены в табл. 15.

Программа инвестиционных проектов предполагает реализацию дорогостоящих мероприятий как по источникам (головным объектам) водоснабжения и водоотведения, так и по сетевому хозяйству, результатом реализации которых является ввод в эксплуатацию новых объектов системы водоснабжения, водоотведения. Это обстоятельство приведет к значительному росту амортизационных отчислений и, следовательно, к существенным тарифным последствиям.

При этом рост амортизационных отчислений в тарифе обеспечивает увеличение финансовых возможностей организации для реализации мероприятий в последующие годы за счет собственных средств (тарифная составляющая).

В рамках утвержденной структуры необходимой валовой выручки организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, с учетом мероприятий, запланированных в Программе, наблюдается недостаток финансовых средств для их реализации. Возможными вариантами привлечения дополнительных объемов финансирования являются:

- амортизационные отчисления и прибыль в тарифе организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, с учетом роста тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги;

- бюджетные средства всех уровней.

Расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО

Расчет платы (тарифа) за подключение (технологическое присоединение) и прогнозного уровня тарифа на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО в настоящей Программе не производится в связи с тем, что предусмотрено установление единых предельных тарифов для нескольких муниципальных образований для единого регионального оператора.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в т.ч. с ТКО, в ХМАО – Югре, утв. распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 21.10.2016 № 559-рп (в ред. от 07.12.2018 № 647-рп), предусмотрено обеспечение вывоза и утилизации ТКО единым региональным оператором по обращению с отходами. В соответствии с соглашениями об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории ХМАО – Югры от 02.04.2018 № 25 и от 23.04.2018 № 26, заключенными с Департаментом промышленности ХМАО – Югры, АО «Югра-Экология» присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории ХМАО – Югры. Тариф на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО устанавливается едиными в целом по зоне действия регионального оператора в ХМАО – Югре. Город Сургут относится к «Северной зоне» деятельности регионального оператора (включает 7 городских округов и четыре муниципальных района).

Таблица 14 – Результаты расчетов планового тарифа на водоснабжение и водоотведение для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, в городе Сургуте

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1 этап (2019 – 2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2024 – 2030 гг.) | 3 этап (2031 – 2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2035 г. |
|  |  |  | утв. | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
|  | СГМУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тариф на водоснабжение - на питьевую воду (подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды) | руб./м³ | 38,24 | 38,86 | 39,92 | 40,86 | 41,85 | 51,82 | 56,67 |
|  | Темп роста тарифа | % | 103,0 | 101,6 | 102,7 | 102,4 | 102,4 | 102,0 | 101,8 |
| 2 | Тариф на водоснабжение, утв. РСТ Югры на 2019 – 2023 гг., далее - индексация | руб./м³ | 38,24 | 39,38 | 40,95 | 42,38 | 43,48 | 53,23 | 61,75 |
|  | Темп роста тарифа | % | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 103,5 | 102,6 | 103,0 | 103,0 |
| 3 | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) | руб./м³ | 38,24 | 39,77 | 41,36 | 43,01 | 44,73 | 58,86 | 71,62 |
|  | СГМУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тариф на водоотведение (прием, очистка, транспортировка сточных вод) | руб./м³ | 41,48 | 42,48 | 42,76 | 43,33 | 44,19 | 56,04 | 59,66 |
|  | Темп роста тарифа | % | 102,9 | 102,4 | 100,7 | 101,3 | 102,0 | 105,2 | 101,3 |
| 2 | Тариф на водоотведение, утв. РСТ Югры на 2019 – 2023 гг., далее - индексация | руб./м³ | 41,48 | 42,66 | 43,92 | 45,04 | 45,98 | 54,59 | 62,44 |
|  | Темп роста тарифа | % | 102,9 | 102,8 | 103,0 | 102,6 | 102,1 | 102,7 | 102,8 |
| 3 | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) | руб./м³ | 41,48 | 43,14 | 44,87 | 46,66 | 48,53 | 63,86 | 77,69 |

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Расчет расходов населения города Сургута на коммунальные ресурсы до 2035 г. произведен на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозного тарифа по каждому из коммунальных ресурсов на плановый период.

В соответствии со ст. 157.1. Жилищного кодекса не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, утвержденных высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ).

Распоряжением Правительства РФ от 26.10.2017 № 2353-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2018 г.» средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по ХМАО – Югре на 2018 г. установлен на уровне 4%.

Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 – 2023 гг.» средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по ХМАО – Югре на первое полугодие 2019 г. установлен на уровне 1,7 %, на второе полугодие 2019 г. – 2,0 %.

В целях соблюдения установленного предельного индекса прогнозные тарифы на коммунальные ресурсы, рассчитанные в настоящей Программе, принимались в расчет расходов населения на коммунальные ресурсы в том случае, если их рост не превышал предельный индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги.

Прогнозные тарифы на остальные коммунальные ресурсы рассчитаны в соответствии с предельными максимальными индексами регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) отраслей инфраструктурного сектора Прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 г. (опубликован Минэкономразвития России 01.10.2018).

Оценка расходов населения на коммунальные ресурсы на период действия Программы выполнена на основании расчета среднегодовой месячной платы на одного члена семьи, состоящей из двух человек, с полным набором коммунальных услуг.

Объем потребления коммунальных ресурсов принят по нормам потребления, утвержденным следующими нормативными правовыми актами:

- постановление Правительства ХМАО – Югры от 02.02.2018 № 24-п «О нормативах потребления коммунальных услуг и нормативах потребления коммунальных ресурсов по электроснабжению при отсутствии приборов учета в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах в ХМАО – Югре и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства ХМАО – Югры»;

- постановление Правительства ХМАО – Югры от 02.02.2018 № 23-п «О нормативах потребления коммунальных услуг по газоснабжению при отсутствии приборов учета в ХМАО – Югре и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства ХМАО – Югры»;

- приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры	от 09.12.2013 № 	26-нп	 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на территории муниципальных образований ХМАО — Югры»;

- приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 22.12.2017 № 11-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на территории муниципальных образований ХМАО – Югры» (с 01.07.2019);

- приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 11.11.2013 № 22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории ХМАО – Югры»;

- приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 25.12.2017 № 12-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории ХМАО – Югры» (с 01.07.2019);

- постановление Администрации города от 18.06.2018 № 4538 «Об установлении нормативов накопления ТКО на территории города Сургута».

Проверка доступности тарифов на коммунальные ресурсы выполнена путем сравнения темпа роста рассчитанной платы за коммунальные ресурсы с утвержденным предельным индексом изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Расчет прогнозного совокупного платежа населения города Сургута за коммунальные ресурсы до 2035 г. представлен в табл. 16.

Расчет мер дополнительной социальной поддержки граждан за счет бюджетных средств, направленных на соблюдение установленного предельных индекса изменения платы граждан на коммунальные ресурсы, представлен в табл. 17.

Таблица 15 – Прогноз расходов населения города Сургут на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1 этап (2019 – 2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2024 – 2030 гг.) | 3 этап (2031 – 2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками (с НДС) | руб./кВт·ч | 2,00 | 2,08 | 2,17 | 2,25 | 2,34 | 3,06 | 3,71 |
|  | Норматив потребления: МКД, жилые дома и общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электрическими плитами, 2-комнатная квартира, 2 проживающих | кВт·ч/чел. в месяц | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 |
|  | Величина платы за коммунальную услугу электроснабжения в месяц на человека | руб. | 203,40 | 211,94 | 220,42 | 229,24 | 238,18 | 311,32 | 376,95 |
| 1.2 | Одноставочный тариф на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными электрическими плитами и (или) электроотопительными установками (с НДС) | руб./кВт·ч | 2,85 | 2,96 | 3,08 | 3,21 | 3,33 | 4,35 | 5,27 |
|  | Норматив потребления: МКД, жилые дома и общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электрическими плитами, 2-комнатная квартира, 2 проживающих | кВт·ч/чел. в месяц | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 |
|  | Величина платы за коммунальную услугу электроснабжения в месяц на человека (при отсутствии стационарной электроплиты) | руб. | 221,34 | 230,64 | 239,86 | 249,46 | 259,19 | 338,78 | 410,20 |
| 2 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розничная цена на газ, реализуемый населению (с НДС) | руб./1000 м³ | 4 614,33 | 4 752,76 | 4 895,34 | 5 042,20 | 5 193,46 | 6 387,31 | 7 404,64 |
|  | Норматив потребления: МКД и жилые дома, оборудованные газовой плитой при централизованном теплоснабжении и горячем водоснабжении, для приготовления пищи | м³/чел. в месяц | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
|  | Величина платы за коммунальную услугу газоснабжения в месяц на человека | руб. | 46,60 | 48,00 | 49,44 | 50,93 | 52,45 | 64,51 | 74,79 |
| 3 | Теплоснабжение (отопление) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС) | руб./Гкал | 1 791,57 | 1 638,18 | 1 694,69 | 1 755,68 | 1 825,31 | 2 383,76 | 2 766,46 |
|  | Норматив потребления: МКД и жилые дома со стенами из панелей, блоков; после 1999 года постройки; 9 этажей | Гкал/м² в месяц | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего (норматив - 18 м²/чел.) | м²/чел. | 22,6 | 22,8 | 23,0 | 23,2 | 23,4 | 25,2 | 26,3 |
|  | Величина платы за коммунальную услугу отопления в месяц на человека (по средней жилищной обеспеченности в целом по МО) | руб. | 805,74 | 743,28 | 775,66 | 810,56 | 849,97 | 1 195,41 | 1 449,00 |
| 4 | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на питьевую воду для населения (с НДС) | руб./м³ | 45,88 | 46,63 | 47,91 | 49,03 | 50,22 | 62,18 | 68,01 |
|  | Норматив потребления: Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления; МКД и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | м³/чел. в месяц | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 |
|  | Величина платы за коммунальную услугу холодного водоснабжения в месяц на человека | руб. | 180,33 | 183,27 | 188,28 | 192,71 | 197,35 | 244,36 | 267,26 |
| 5 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на горячую воду для населения (с НДС) | руб./м³ | 189,75 | 178,18 | 183,99 | 190,02 | 196,79 | 253,59 | 290,15 |
|  | Норматив потребления: Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления; МКД и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | м³/чел. в месяц | 3,461 | 3,461 | 3,461 | 3,461 | 3,461 | 3,461 | 3,461 |
|  | Величина платы за коммунальную услугу горячего водоснабжения в месяц на человека | руб. | 656,72 | 616,68 | 636,80 | 657,65 | 681,08 | 877,69 | 1 004,22 |
| 6 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на водоотведение для населения (с НДС) | руб./м³ | 49,78 | 50,98 | 51,31 | 51,99 | 53,02 | 67,25 | 71,59 |
|  | Норматив потребления: Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления; МКД и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | м³/чел. в месяц | 7,391 | 7,391 | 7,391 | 7,391 | 7,391 | 7,391 | 7,391 |
|  | Величина платы за коммунальную услугу водоотведения в месяц на человека | руб. | 367,90 | 376,76 | 379,27 | 384,29 | 391,89 | 497,02 | 529,15 |
| 7 | Вывоз ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на утилизацию (захоронение) ТКО для населения (с НДС) | руб./м³ | 125,42 | 128,06 | 133,19 | 138,51 | 144,05 | 189,57 | 230,64 |
|  | Норматив накопления ТКО на территории города Сургута | м³/чел. в месяц | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Величина платы за коммунальную услугу вывоз ТКО в месяц на человека | руб. | 19,86 | 20,28 | 21,09 | 21,93 | 22,81 | 30,01 | 36,52 |
| 8 | Итого среднегодовая совокупная плата за коммунальные услуги на 1 человека в месяц | руб. | 2 266 | 2 186 | 2 256 | 2 332 | 2 418 | 3 202 | 3 717 |
|  | При наличии стационарной электроплиты | руб. | 2 233,95 | 2 152,20 | 2 221,51 | 2 296,38 | 2 381,28 | 3 155,81 | 3 663,10 |
|  | При отсутствии стационарной электроплиты (газовая плита) | руб. | 2 298,49 | 2 218,90 | 2 290,40 | 2 367,52 | 2 454,75 | 3 247,78 | 3 771,13 |
| 9 | Прогнозный индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги |  |  | 0,964 | 1,032 | 1,034 | 1,037 | 1,038 | 1,034 |
| 10 | Предельный индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги |  | 1,037 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 11 | Плата за коммунальные услуги на 1 человека в месяц в пределах индекса роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | руб. | 2 266 | 2 357 | 2 451 | 2 549 | 2 651 | 3 489 | 4 245 |
| 11.1 | Величина превышения прогнозной платы за коммунальные ресурсы и платы за коммунальные на 1 человека в месяц в пределах индекса роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Справочно: Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по средним условиям в городе Сургуте (многоквартирные жилые дома; на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек) | руб. | 3 569 | 3 711 | 3 860 | 4 014 | 4 175 | 5 494 | 6 684 |
| 12.1 | Величина превышения прогнозной платы за коммунальные ресурсы и регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц в пределах индекса роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Среднедушевые денежные доходы (в месяц) | руб. | 56 019 | 58 893 | 61 894 | 65 163 | 68 647 | 99 154 | 120 636 |
| 13.1 | Средний размер назначенных пенсий (в месяц) | руб. | 21 660 | 22 765 | 23 971 | 25 362 | 26 833 | 40 232 | 48 948 |
| 14 | Доля расходов на оплату коммунальных услуг в доходе населения | % | 4,05 | 3,71 | 3,64 | 3,58 | 3,52 | 3,23 | 3,08 |
| 14.1 | Доля расходов на оплату коммунальных услуг в доходе пенсионеров | % | 10,46 | 9,60 | 9,41 | 9,19 | 9,01 | 7,96 | 7,59 |

Таблица 16 – Величина расходов бюджета на меры социальной поддержки в целях соблюдения предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1 этап (2019 – 2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2024 – 2030 гг.) | 3 этап (2031 – 2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2035 г. |
|  | Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги |  | 103,73 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| 1 | Расчет расходов бюджета на социальную поддержку гражданам в связи с превышением роста тарифа на тепловую энергию предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогнозный среднегодовой тариф на тепловую энергию для населения (без НДС) | руб./Гкал | 1 492,97 | 1 365,15 | 1 412,24 | 1 463,07 | 1 521,09 | 1 986,46 | 2 305,38 |
|  | Объем полезного отпуска населению | тыс. Гкал | 1 401,25 | 1 443,82 | 1 485,70 | 1 505,91 | 1 525,92 | 1 660,50 | 1 751,00 |
|  | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) | руб./Гкал | 1 492,97 | 1 552,69 | 1 614,80 | 1 679,39 | 1 746,57 | 2 298,36 | 2 796,31 |
|  | Превышение тарифа на тепловую энергию предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Величина расходов бюджета на меры социальной поддержки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расчет расходов бюджета на социальную поддержку гражданам в связи с превышением роста тарифа на холодную воду предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогнозный среднегодовой тариф на холодную воду для населения (без НДС) | руб./м³ | 38,24 | 38,86 | 39,92 | 40,86 | 41,85 | 51,82 | 56,67 |
|  | Объем полезного отпуска населению | тыс. м³ | 19 398,19 | 19 462,32 | 19 737,95 | 20 019,21 | 20 292,80 | 21 764,88 | 23 033,30 |
|  | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) | руб./м³ | 38,24 | 39,77 | 41,36 | 43,01 | 44,73 | 58,86 | 71,62 |
|  | Превышение тарифа на холодную воду предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги | руб./м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Величина расходов бюджета на меры социальной поддержки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расчет расходов бюджета на социальную поддержку гражданам в связи с превышением роста тарифа на водоотведение предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогнозный среднегодовой тариф на водоотведение для населения (без НДС) | руб./м³ | 41,48 | 42,48 | 42,76 | 43,33 | 44,19 | 56,04 | 59,66 |
|  | Объем полезного отпуска населению | тыс. м³ | 16 874,00 | 16 910,00 | 17 232,79 | 17 478,36 | 17 717,22 | 19 602,54 | 20 744,94 |
|  | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) | руб./м³ | 41,48 | 43,14 | 44,87 | 46,66 | 48,53 | 63,86 | 77,69 |
|  | Превышение тарифа на водоотведение предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги | руб./м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Величина расходов бюджета на меры социальной поддержки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого величина расходов бюджета на меры социальной поддержки гражданам в связи с превышением роста тарифов на коммунальные ресурсы предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Управление Программой

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Ответственный за реализацию Программы

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти ХМАО – Югры, органов местного самоуправления города Сургута, организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности, и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Процесс реализации Программы включает в себя эффективное выполнение намеченных мероприятий, целевое использование бюджетных средств и других ресурсов, сбор соответствующей отчетности и проведение мониторинга.

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются Заказчиком. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых Заказчиком с исполнителями программных мероприятий.

Механизм реализации Программы, включая систему и порядок финансирования, определяется нормативными правовыми актами Администрации города Сургута. Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет Заказчик – Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута и Департамент городского хозяйства Администрации города Сургута.

План-график работ по реализации Программы

В соответствии с п. 8 «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 02.10.2013 № 359/ГС Программа устанавливает перечни мероприятий по строительству, реконструкции систем электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТКО, которые предусмотрены схемами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее – Схемы).

При этом схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения разрабатываются на основе документов территориального планирования муниципального образования, а мероприятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, должны соответствовать мероприятиям, представленным в соответствующих Схемах.

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, определенным в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей».

Реализация мероприятий Программы осуществляется поэтапно в период 2019 – 2035 гг.:

- 1 этап: 2019 – 2023 гг.;

- 2 этап: 2024 – 2030 гг.;

- 3 этап: 2031 – 2035 гг.

План-график работ по реализации Программы с учетом сроков разработки и утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ, проектов инвестиционных программ и тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, представлен на рис. 1.

Рисунок 1 – План-график работ по реализации Программы с учетом сроков разработки и утверждения технических заданий на инвестиционные программы, инвестиционных программ и тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в т.ч. на концессию, выполняется на основании требований Федерального закона от 22.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

В соответствии с ч. 2 ст. 45 Федерального закона от 22.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» задание и основные мероприятия концессионного соглашения должны быть сформированы на основании утвержденных схем теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведения в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения и (или) систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

План-график работ по реализации Программы с учетом заключения концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем представлен на рис. 2.

Рисунок 2 – План-график работ по реализации Программы с учетом заключения концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем (на каждый год)

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Мониторинг осуществляется в соответствии с требованиями приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Основными задачами осуществления мониторинга на муниципальном уровне являются:

- создание эффективного механизма контроля за достижением целевых показателей при вложении средств бюджета в коммунальную инфраструктуру и Программы комплексного развития, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций;

- создание системы, ориентированной на результат в реализации программ комплексного развития, позволяющей решать вопросы на муниципальном уровне с учетом интересов ХМАО – Югры.

Основными принципами мониторинга являются:

- достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации (информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности);

- актуальность – информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующее положение по выполнению разработки, утверждения, реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на основе отчетных документов органов местного самоуправления (актов, ведомостей, отчетов и пр.);

- доступность – информация о результатах мониторинга должна быть доступной для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- постоянство – мониторинг должен проводиться регулярно в соответствии со сроками, установленными настоящим Порядком;

- единство – ведение мониторинга в единых формах и единицах измерения.

В ходе мониторинга реализации мероприятий и внесения изменений в Программу комплексного развития представляется информация о:

- сроках разработки инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих системы коммунальной инфраструктуры на территории поселения, городского округа, муниципального образования и их соответствие мероприятиям программы комплексного развития;

- объемах планируемых ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на изготовление проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ;

- объемах и порядке отбора приоритетных инвестиционных проектов и мероприятий, подлежащих включению в государственные программы для привлечения средств федерального бюджета и бюджета субъекта федерации;

- мероприятиях на текущий и последующие годы, учитываемых при установлении тарифов на услуги предприятий коммунального комплекса и на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;

- объемах ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на социальную поддержку, в части выплаты субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, по результатам проверки доступности тарифов на коммунальные услуги;

- сроках актуализации программы комплексного развития и актуализации схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

- достижении целевых показателей.

Периодичность предоставления информации по результатам мониторинга Программы:

- ежеквартально (до 10 числа следующего месяца) – Администрацией города Сургута информация по итогам мониторинга информация предоставляется органам исполнительной власти ХМАО – Югры;

- по итогам полугодия (года) (до 15 числа следующего месяца) - информация по итогам мониторинга предоставляется уполномоченным органом исполнительной власти ХМАО – Югры в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Информация по итогам мониторинга предоставляется в виде отчета, состоящего из табличной части и пояснительной записки, содержащей анализ информации. Отчет подписывается уполномоченным лицом муниципального образования. При необходимости, по итогам мониторинга разрабатываются предложения по корректировке Программы.

Порядок и сроки корректировки Программы

По результатам мониторинга подготавливаются предложения по корректировке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сургут с учетом происходящих изменений, в т.ч. по уточнению целей и задач программы комплексного развития.

Предложения по корректировке Программы комплексного развития должны содержать:

- описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

- анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);

- анализ эффективности реализации Программы;

- выводы и рекомендации.

Предложения по корректировке Программы согласовываются Главой муниципального образования и являются основанием для:

- корректировки перечня мероприятий и внесения изменений в схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения города Сургута;

- разработки предложений о внесении изменений в региональные схемы электро-, газоснабжения и программу в области обращения с отходами;

- внесения изменений в Программу (актуализации).

# Приложения

Приложение 1. Перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на 2019 – 2035 гг.

Приложение 1.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении муниципального образования городской округ город Сургут на 2019 – 2035 гг.

Приложение 1.2 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении муниципального образования городской округ город Сургут на 2019 – 2035 гг.

Приложение 1.3 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении муниципального образования городской округ город Сургут на 2019 – 2035 гг.

Приложение 1.4 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении муниципального образования городской округ город Сургут на 2019 – 2035 гг.

Приложение 1.5 Программа инвестиционных проектов в водоотведении муниципального образования городской округ город Сургут на 2019 – 2035 гг.

Приложение 1.6 Программа инвестиционных проектов по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов муниципального образования городской округ город Сургут на 2019 – 2035 гг.

Приложение 1.7 Программа установки приборов учета в многоквартирных домах, бюджетных учреждениях муниципального образования городской округ город Сургут на 2019 – 2035 гг.

Приложение 1.8 Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных учреждениях, городском освещении муниципального образования городской округ город Сургут на 2019 – 2035 гг.

Приложение 2. Расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов

Приложение 2.1 Расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе теплоснабжения

В соответствии с приказом Росприроднадзора от 28.11.2014 № 758 «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов».

Требования п. 59 «Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138.

В т.ч. 6,7 тыс. м² ИЖС

В соответствии с Государственной программы ХМАО-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утв. постановлением Правительства ХМАО-Югры от 10.10.2013 № 413-п (с изменениями на 30.11.2018)

МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» (г. Сургут), МБУ «Олимпия» (г. Сургут).

За 2017-2020 г. приведены показатели только по полигону СГМУП «СКЦ Природа».

Прирост нагрузки, приведенной к центрам питания 110 кВ

За 2017-2020 г. приведены показатели только по полигону СГМУП «СКЦ Природа».

Источник: Сбербанк РФ https://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/teplosnabzhenie.

Источник: официальный сайт Минстроя России http://www.minstroyrf.ru/press/korobochnoe-kontsessionnoe-soglashenie-dlya-privlecheniya-investitsiy-v-sferu-zhkkh-dostupno-dlya-ti/ .